ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР

ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ»

394016 г. Воронеж; ул. 45 Стрелковой Дивизии, 263, тел./факс 8(4732) 53-85-82,

р/с 40702810213000025411 Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ г. Воронеж

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана

ПЗ-2

2013 год

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Состав | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| Том I | Положение о территориальном планировании (пояснительная записка) | ПЗ-1 |
| 1. | Графические материалы |  |
| 1.1. | Генеральный план Карта планируемого размещения объектов местного значения Северного сельского поселения М 1:50000 | ГП-1 |
| 1.2. | Генеральный план п. Северный и д. Светлая Протока М 1:5000 | ГП-2 |
| 1.3. | Карта границ населенных пунктов п. Северный и д. Светлая Протока М 1:5000 | ГП-3 |
| 1.4. | Карта границ функциональных зон п. Северный и д. Светлая Протока с отображением параметров их планируемого развития М 1:5000 | ГП-4 |
| Материалы по обоснованию проекта Генерального плана |  |  |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта Генерального плана (пояснительная записка) | ПЗ-2 |
| 2. | Графические материалы |  |
| 2.1. | Карта комплексной оценки современного состояния территории Северного сельского поселения М 1:50000 | ГП-5 |
| 2.2. | Карта комплексной оценки современного состояния территории п. Северный и д. Светлая Протока М 1:5000 | ГП-6 |
| 2.3. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зон действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях М 1:50000 | ГП-7 |

Проект разработан творческим коллективом в составе:

| Директор ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» |  | П.И. Попов |
| --- | --- | --- |
| Архитекторы проекта |  | Н.Л. Мосолова |
|  |  | Е.А. Воробьева |
| Главный инженер проекта |  | А.Б. Федоров |
| Архитектор, ведущий специалист |  | И.В. Лошкарева |
| Экономист по планированию |  | Е.А. Шалкина |
| Инженер-эколог |  | И.В. Багдасаров |

Содержание

Введение	7

1. Общие сведения о поселении	12

1.1. Общие сведения	12

1.2. Историческая справка	12

2.  Анализ и комплексная оценка современного использования территории  Северного сельского поселения	17

2.1. Административно-территориальное устройство и границы	17

2.2. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории	17

2.2.1. Природные условия и ресурсы территории	17

2.2.2. Экологическое состояние территории	30

2.2.3.  Земельный фонд и категории земель	34

2.3.  Население и демография	41

2.4. Общая характеристика экономического потенциала территории	47

2.4.1. Экономическая база поселения	47

2.4.2. Местный бюджет	48

2.4.3. Анализ целевых программ федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса	49

2.5. Зонирование территории. Планировочная структура	58

2.5.1. Функциональное зонирование	58

2.5.2. Планировочная структура	61

2.6.  Анализ существующих ограничений использования территории, границы зон с особыми условиями использования территории	61

2.6.1. Планировочные ограничения техногенного характера	62

2.6.2. Планировочные ограничения природного характера	67

2.6.3. Инженерно-строительные ограничения	69

2.6.4. Историко-культурные ограничения	70

2.7. Объекты местного значения	70

2.7.1. Объекты социальной инфраструктуры	73

2.7.2. Состояние и структура жилищного фонда	77

2.7.3. Инженерная инфраструктура и коммунальное хозяйство	77

2.7.4. Транспортная инфраструктура	80

2.7.5. Объекты специального назначения	81

3.  Проектные предложения по территориальному планированию	82

3.1.  Учет интересов Российской Федерации, Томской области, Александровскогорайона при осуществлении  градостроительной деятельности на территории Северного сельского поселения	82

3.2. Демографический прогноз	83

3.3. Архитектурно-планировочные решения и функциональное зонирование территории	84

3.3.1. Архитектурно-планировочные решения	84

3.3.2. Предложения по оптимизации территориального устройства и планировочной организации Северного сельского поселения	85

3.3.3. Функциональное зонирование территории	85

3.4.  Решение вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения	89

3.4.1. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	89

3.4.2. Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства	90

3.4.3. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры	92

3.4.4. Мероприятия по модернизации и развитию транспортной  инфраструктуры	101

3.4.5. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	103

4.  Охрана окружающей среды	103

5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	105

5.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	108

5.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	114

5.3. Чрезвычайные ситуации природного характера	116

5.4.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	134

6.  Основные технико-экономические показатели	139

ПРИЛОЖЕНИЕ	141

- Введение

Проект «Генеральный план и Правила землепользования и застройки  муниципального образования Северное сельское поселение Александровского района Томской области» разработан ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» на основании муниципального контракта № 0165300011112000007-01188161-02 от 04.02.2013 г. в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, Законом Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области»; Законом Томской области от 11.01.2007 № 8-03 «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципальных образований Томской области», а также с соблюдением требований государственных стандартов, норм и правил в области градостроительства, в соответствии с техническим заданием на проектирование и этапами работ согласно календарному графику.

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района и сельского поселения, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Томской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании, с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Основная цель проекта:

Создание градостроительной документации, определяющей направления территориального развития поселения и обеспечивающей стабилизацию численности населения за счет круглогодичной занятости в производстве и качественного улучшения жизни.

Границы и площадь проектирования:

Граница проектирования - граница муниципального образования Северное сельское поселение Александровского района Томской области. Общая площадь территории Северного сельского поселения в административных границах составляет 57904 га, население – 161 чел. (на 01.01.2012).

Сроки проектирования:

Исходный год – 2013 год

Первая очередь реализации – 2023 год

Расчетный срок - 2033 год.

Проект разработан на основе топографических планов масштаба 1:100000.

Графические материалы Генерального плана разработаны с использованием геоинформационных технологий программы «MapInfo». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием программных пакетов  Autodesk: «AutoCAD-2011», «AutoCAD-Map3D-2008», а также графического редактора «Adobe Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office», «Open Office org Professional».

В основу проекта Генерального плана положены данные, представленные администрацией Северного сельского поселения:

- Описание границ сельского поселения

- Данные анкетного обследования

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Северного сельского поселения

- Устав муниципального образования «Северное сельское поселение»  (принят решением Совета Северного сельского  поселения Александровского района Томской  области от 18 марта 2009 года №54 в редакции решений Совета поселения от 23.09.2010 № 82; от 14.12.2011 №116).

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Материалы Кадастра

- Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Северного сельского поселения за 2006-2011 годы, размещенные на сайте Федеральной службы Государственной статистики, в том числе -  Паспорт Северного сельского поселения за 2011 год

- Схема территориального планирования Томской области, выполненная по заказу Департамента архитектуры, строительства и дорожного комплекса Томской области ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики» (г. Санкт-Петербург), утвержденная постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 № 204а

- Проект Схемы территориального планирования Александровского района Томской области, разработанный в 2011 году ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики» (г. Санкт-Петербург).

В процессе проектирования выполнены следующие работы:

- Комплексный анализ территории муниципального образования Северное сельское поселение и перспектив её развития с учётом документов территориального планирования Томской области и Александровского района, включающий в себя:

- оценку современного состояния территории, ее экономической и социальной базы, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного обеспечения;

- оценку природных, инженерно-геологических, инженерно-строительных и градостроительных условий территории Северного сельского поселения;

- оценку положения Северного сельского поселения в системе расселения Александровского района и сопряженных с ним территорий;

- выявление проблемных ситуаций в развитии экономики, социальной сферы, транспортном и инженерном обеспечении, охране окружающей среды и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

- выявление и анализ градостроительных ограничений.

- Выявлены факторы, условия и источники социально-экономического развития, способствующие повышению уровня занятости населения.

- Проведено формирование приоритетов развития поселения и обоснованы решения территориального планирования.

- Разработаны проектные решения в части:

- установления границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон,

- формирования архитектурно-планировочной структуры п. Северный и д. Светлая Протока, адаптированной к конкретной природной и градостроительной специфике, определены приоритетные зоны жилищного строительства и направления их развития,

- установления границ зон планируемого размещения объектов социального, производственного, рекреационного назначения и иных объектов капитального строительства,

- установления границ населенного пункта.

Законодательная и нормативная база:

- Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 22.12.2004г. (в действующей редакции № 401-ФЗ от 06.12.2011 г.)

- Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 28.09.2001  (в действующей редакции № 425-ФЗ от 12.12.2011 г.)

- Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 12.04.2006 (в действующей редакции № 417-ФЗ от 07.12.2011 г.)

- Лесной Кодекс РФ № 200-ФЗ от 08.11.2006 (в действующей редакции № 401-ФЗ от 06.12.2011 г.)

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. (в действующей редакции № 331-ФЗ от 21.11.2011 г.)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002 г. (в действующей редакции № 348-ФЗ от 30.11.2011г.)

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. (в действующей редакции №417-ФЗ от 07.12.2011 г.)

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244.

- Закон Томской области от 11.01.2007 № 9-03 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Томской области».

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития:

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года

- Стратегия развития Томской области до 2020 года

- Стратегия развития транспортной системы Томской области в 2008-2025 гг.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Томской области до 2014 года»

- ОЦП «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года», (утверждена Законом Томской области от 15.03.2006 № 52-ОЗ)

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»

- Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на  2011 - 2015 годы»

- Долгосрочная целевая программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах»

- Региональная программа «Улучшение инвестиционного климата в Томской области на период 2011 – 2014 годов»

- Долгосрочная целевая программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

- Районная долгосрочная целевая программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

- Целевая программа «Дошкольное образование в Александровском районе» на 2011-2013 годы

- Ведомственная целевая программа «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в  учреждениях дополнительного образования детей Александровского района в 2013 году»

- Ведомственная целевая программа «Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений Александровского района в 2013 году»

- Ведомственная целевая программа «Создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского района в 2013 году»

- Районная долгосрочная  целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых  домов  на территории Александровского района в 2012-2014 годах»

- Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 -2015 годы и на период до 2020 года»

- Районная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского  района на 2011-2013 годы»

- Районная долгосрочная целевая программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2011-2015 годы»

- Районная долгосрочная целевая программа «Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дошкольного образования Александровского района»

- Районная долгосрочная  целевая программа «Развитие рыбной промышленности  в  Александровском районе на 2012-2020 годы»

- Районная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы»

- Районная долгосрочная целевая программы «Социальная поддержка населения Александровского района на 2011-2013 годы»

- Районная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2012-2014 годы»

- Районная долгосрочная  целевая программа «Модернизация здравоохранения на территории Александровского района на 2011-2013годы»

- Целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Северного сельского поселения  на 2013 -2015 годы и на перспективу до 2020 года»

- Долгосрочная целевая программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Северного сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

Строительные нормы и правила:

- СП 42.13330.2011(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

и др.

Санитарные правила и нормы:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.-10 «Санитарно-защитные зоны аэропортов, аэродромов, вертодромов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»

и др.

Иные нормативные документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. №1683-р;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469

и др.

- 1. Общие сведения о поселении

- 1.1. Общие сведения

Северное сельское поселение входит в состав Александровского района Томской области и располагается в его северо-западной части. Северное поселение граничит   на севере, западе и юге с Александровским сельским поселением,  на востоке – с Ханты-Мансийским Автономным Округом, находится на левом берегу реки Обь.

Административным центром Северного сельского поселения является поселок Северный. Расстояние от поселка Северный до районного центра – села Александровское – составляет 83 км, до областного центра – порядка 800 километров. Общая площадь территории Северного сельского поселения в административных границах составляет 57904 га, население – 161 чел. (на 01.01.2012 г.). В составе Северного сельского поселения два населенных пункта – п. Северный и д. Светлая Протока.

МО Северное сельское поселения относится к числу труднодоступных муниципальных образований Томской области. Транспортное сообщение с Северным сельским поселением осуществляется автомобильным (по автозимникам) и водным (в период навигации) видами транспорта. Во время осенне-весенней распутицы поселение не имеет сообщения с другими населенными пунктами.

Северное сельское поселение располагает земельными, водными, охотничье-промысловыми, рыбными ресурсами, подземными ископаемыми (нефть, газ, строительный грунт). На территории поселения открыты нефтяные месторождения – Малореченское, которое в настоящее время находится в промышленной эксплуатации, и Аленкинское – в стадии разведки. По территории поселения проходит магистральный нефтепровод «Александровское – Анджеро-Судженск».

Размещение Северного сельского поселения вне зоны влияния административного центра региона – города Томска и рынков сбыта Томской области при отсутствии устойчивых транспортных связей является основной проблемой его географического положения.

- 1.2. Историческая справка

История территории Северного сельского поселения связана с историей освоения северных районов Западной Сибири – Тобольской и Томской губерний.

В 1708 г. при Петре I вся Россия была разделена на 8 губерний; в это время образована Сибирская губерния.

В 1719 году Сибирская губерния разделена на пять провинций: Тобольскую, Енисейскую, Вятскую и Соликамскую под началом одного генерал-губернатора.

В 1736 году для удобства управления огромными территориями произошло разделение Сибирской губернии на две части с назначением в Иркутске вице-губернатора.

В 1782 году открыто два наместничества – Иркутское и Тобольское, вошедшее в состав Пермского и Тобольского генерал-губернаторства. Тобольское  состояло из двух областей – Томской и Тобольской. К Тобольской области было приписано 10 округов, в том числе, Сургутский, к которому принадлежала территория нынешнего Северного сельского поселения.

12 декабря 1796 года как самостоятельная административная единица России была образована Тобольская губерния в составе уже 16 округов.

Ил. Карта Тобольской губернии 1825 г. Красным выделено положение в структуре губернии нынешнего Северного сельского поселения

Ил. Карта Томской губернии, конец XVIII в.

В 1804 году Тобольская губерния разделена на две – Тобольскую и Томскую.

В 1822 году создано два генерал-губернаторства – западное и восточное, Томская и Тобольская губернии отнесены к западному.

Первыми и древнейшими обитателями рассматриваемой территории были «различные финские и чудские» племена, в том числе, остяки, предки современных хантов. «Остяки  называют себя, впрочем, больше по рекам, например «Ас-ях» - «народ Оби». Из последнего имени производят и название «остяк», хотя другие объясняли его из татарского «уштяк» - варвар. Самоеды называют Остяков  яран, ярган (слово, подходящее к иртышско-остяцкому яра — «чужой»), с которым, может быть, в связи и название «югра», придававшееся русскими в древние времена приуральским вогулам… Восточные остяки  ведут отчасти бродячую жизнь и живут летом в покрытых корой шалашах (чумах), а зимой — в землянках или плохих деревянных избах…Рыболовство составляет главное занятие остяков., как непосредственно, так и путем отдачи в аренду русским рыболовных участков по берегам рек или поступления в работники к более богатым рыболовам. Зимой они промышляют охотой (на соболя, белок, выдр, лосей), осенью собирают кедровые орехи, держат также в небольшом числе коров и лошадей... Народ вообще довольно бедный, непредприимчивый, простой, честный, добродушный, вследствие чего эксплуатируется русскими крестьянами, у которых остяки находятся обыкновенно в неоплатном долгу. Особенно сильно вредит остякам  водка…» (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907).

Ил. Остяки, гравюра XIX века

«До появления русских остяки считались зажиточными, но водка и нещадная эксплуатация их русскими привели большую их часть в нищенское состояние. Сильно между ними развиты и болезни. Остяки в большинстве официально считаются православными, но старые верования ими не позабыты; есть между ними и идолопоклонники».

«В северной лесной полосе промыслы  - охота, рыболовство, сбор кедрового ореха являются главными или даже единственными источниками существования инородческого населения. Последнее здесь владеет огромными рыболовными угодьями, из которых само эксплуатирует лишь некоторую долю, остальное же сдает в аренду крестьянам или рыбопромышленникам-капиталистам, к которым сами владельцы угодий нередко нанимаются в работники. Охотятся главным образом на белку и рябчика» (Сибирь и Переселение в изданиях Тобольского губернского Музея).

«Инородцы имеют значительный перевес над русскими в округах Березовском и Сургутском…Оседлое русское население является только отдельными случаями и то лишь из политических, или торговых целей…В обширных пространствах Сургутского округа на 1 кв. милю приходится 0,01оседлый поселок» (Тобольская губерния. Список населенных мест по сведениям 1868-1969 годов, С.-Пб., 1871 г.). Во второй половине XIX века 86 % населения составляли остяки. В начале XX в. соотношение русских и остяков было уже примерно 1:1.

Населенные пункты, несмотря на регулярную угрозу затопления, образовывались по берегам р. Обь, которая всегда отличалась изобилием промысловой рыбы и служила главной транспортной артерией. «Памятны наводнения 1784, 1794 и 1857 г., когда все приречные села были залиты водою. Замечательно зимнее  замирание воды в р. Оби, ее притоках, а также озерах, имеющих с ними связь, … это явление повторяется из года в год с конца декабря по ледоход. Вода при этом теряет свою прозрачность, становится черною, красноватою или буроватою, невкусною и вредною к употреблению; даже рыба не может жить в такой воде и ищет приюта у ключей со свежей водой.»

Первобытные леса, богатые дичью и дикоросами, состояли исключительно из хвойных пород (сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра); сосна преобладала на более высоких, песчаных местах, лиственница — на приречных увалах, а ель, пихта и кедр — в речных долинах и на влажных площадях с более темными почвами.

Территория среднего течения Оби была практически полностью покрыта непроходимыми лесами «урманами» и не пригодна  ни для какого иного занятия, кроме рыболовства и звероловства. «Густота лесов часто бывает причиной обширнейших пожаров, так например в 1829 году на берегах Оби, между Сургутом и Нарымом, выгорели все урманы верст на 300 и внутрь страны верст на 200. Но лесная растительность здесь до того сильна, что уже в 1848 году на этом огромном пространстве красовался молодой урман…Местами леса выжигают даже нарочно, под пашни; такие места известны здесь под именем гарей». Вследствие бывших в середине XIX в. огромных пожаров первобытные леса на огромных пространствах выгорели и заменились лиственными, главным образом березой и осиной.

По сведениям 1869 года из Тобольского губернаторского статистического комитета округа были разделены на инородные управы, которые непосредственно подчинены участковым заседателям и окружным управлениям.

Александровский район, к которому ныне отнесено Северное сельское поселения, был образован в составе Тобольского округа Уральской области 3 ноября 1923 г.; районные власти сформированы и начали функционировать с 2 февраля 1924 г.

28 марта 1924 г. село Нижне-Лумпокольское переименовано в Александровское. 25 мая 1925 г. Александровский район в составе Томского округа входит в Сибирский край, затем в состав Западно-Сибирского края (1930 – 1937), Нарымского округа Западно-Сибирского края Новосибирской области (1937 – 1944).

Деревня Светлая Протока образовалась в конце XIX – начале XX века. При установлении советской власти в 1919 году в составе Александровского волостного военно-революционного комитета существовал Светло-Проточный сельский комитет в составе ю. Колтогорские, ю. Потанкины, д. Соснина, ю. Н.-Калымские, д. Катина с центром в д. Светлая Протока. Позже, в 30-е годы XX века д. Светлая Протока входила в состав Александровского сельского совета.

К концу 1932 г. в основном завершилась коллективизация, действовали  колхозы - как сельскохозяйственные, так и рыболовецкие, в которых местное население работало вместе со спецпереселенцами.

13 августа 1944 г. Александровский район включён в образованную Томскую область.

Образование и развитие п. Северный Северного сельского поселения связано с открытием и разработкой нефтяных месторождений севера Томской области.

- 2.  Анализ и комплексная оценка современного использования территории  Северного сельского поселения

- 2.1.	Административно-территориальное устройство и границы

Современное административно-территориальное устройство Северного сельского поселения определено в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 6 октября 2003г.) и вышедшим на его основе Законом Томской области от 15.10.2004 N 227-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Александровского района», утверждённым Постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2004 № 1487.

Приложение к Закону Томской области «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Александровского района»:

«2. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование "Северное сельское поселение" (площадь территории - 530,51 кв. км) граничит на западе с Тюменской областью; на севере, востоке и юге - с муниципальным образованием "Александровское сельское поселение". Общая протяженность границы составляет 145,6 км.

2.1. От точки Б до точки В - граница с Тюменской областью.

Общая протяженность границы - 67,8 км. Начало границы - середина реки Соснинский Еган в месте пересечения с северо-западным углом квартала 82 Левобережного лесничества Александровского лесхоза. Граница проходит:

по середине реки Соснинский Еган, вниз по течению до впадения в реку Обь, протяженность границы - 67,8 км.

2.2. От точки В до точки Б - граница с муниципальным образованием "Александровское сельское поселение".

Общая протяженность границы - 77,8 км. Начало границы - середина устья реки Соснинский Еган в месте впадения в реку Обь. Граница проходит:

1) по левому берегу реки Обь в восточном и юго-восточном направлениях к б.н.п. Медведево до автодороги "Александровское - Медведево", протяженность границы - 28,5 км;

2) по западной стороне автодороги "Александровское - Медведево" в южном направлении до северо-восточного угла квартала 95 Левобережного лесничества Александровского лесхоза, протяженность границы - 21,1 км;

3) по северной стороне кварталов 95, 94, 93, 92, 91, 89, 88, 87, 85, 84, 83, 82 Левобережного лесничества Александровского лесхоза до места пересечения северо-западного угла квартала 82 с серединой реки Соснинский Еган, протяженность границы - 28,2 км.»

- 2.2. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории

- 2.2.1.  Природные условия и ресурсы территории

Северное сельское поселение расположено в северо-западной части Александровского района, относящегося к группе северных районов Томской области, на территории Западно-Сибирской равнины, на левом берегу р. Обь.

Территория сельского поселения относится к северо-западной природно-экономической зоне Томской области.

Северное сельское поселение располагает земельными, водными, охотничье-промысловыми, рыбными, древесными ресурсами. Леса относятся к категории смешанного породного состава -  хвойных пород (сибирский кедр, пихта, ель сосна) и лиственных – береза, осина.

Климат

В проекте приняты показатели климатических параметров по метеостанции «Александровское» (юго-восточнее п. Северный), а также данные СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Благодаря положению внутри континента, особенностям циркуляции и характеру рельефа рассматриваемая территория отличается суровой продолжительной зимой с сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и довольно жарким летом. Переходные периоды короткие, с резкими колебаниями температуры. Контрасты между зимними и летними температурами велики. Территория поселения характеризуется избыточным увлажнением. Осадки здесь на 100-200 мм превышают испарение. Для рассматриваемой территории в течение всего года наиболее свойственны ветры юго-восточного направления. Скорость ветра по сезонам года различна. Летом она наименьшая и изменяется от 2,3 до 3,5 м/с, хотя возможно усиление до 15-20 м/с. Зимой скорости ветра колеблются от 2,0 до 4,5 м/с. Весной они варьируют от 4,4 до 4,7 м/с (в марте 5-6 м/с), а осенью - от 2,4 до 6,6 м/с, но бывают дни, когда скорость ветра увеличивается до 15-16 м/с. В долине р. Оби среднегодовые скорости ветра изменяются от 1,8 до 3,9 м/с. Весной и осенью наблюдаются штормовые ветры со скоростью более 15 м/с. Создаваемые ветрами волны обладают значительной эрозионной силой и существенно увеличивают величину берегопереработки.

Среднегодовая температура воздуха — −0,9 °C

Относительная влажность воздуха — 73,7 %

Средняя скорость ветра — 3,1 м/с.

Роза ветров по метеостанции «Александровское»

Таблицы климатических показателей

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноябрь | Дек. | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний максимум, °C | -13 | -11,3 | -4,2 | 1,5 | 10,9 | 18,3 | 22,2 | 18,2 | 10,0 | 1,9 | -8 | -12,1 | 3,0 |
| Средняя температура, °C | -16,8 | -15,2 | -8,9 | -3,1 | 6,6 | 14,4 | 18,2 | 14,4 | 7,0 | -0,6 | -11,3 | -16,1 | -0,9 |
| Средний минимум, °C | -21,1 | -19,9 | -14,5 | -8,8 | 1,6 | 9,6 | 13,5 | 10,2 | 3,7 | -3,4 | -15,2 | -20,2 | -5,3 |

| Абсолютная минималь ная температура воздуха °С | Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца | Количество осадков за ноябрь - март | Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -51 | 9,2 | 82 | 81 | 110 | ЮВ | 4,3 | 3,9 |

| Барометрическое давление, гПА | Средняя максимальная темпера- тура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная максимальная темпера- тура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относи- тельная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель - октябрь | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь - август |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 22,7 | 35 | 10 | 73 | 402 | 61 | СЗ |

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная)  на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 169 | 406 | 612 | 825 | 877 | 856 | 660 | 454 | 208 | 84 | 47 |

Специфические климатические характеристики по метеостанции Александровское

| Специфические климатические характеристики | Александровское |
| --- | --- |
| Среднее число дней с температурой воздуха ≤ –30°С | 35,8 |
| Средняя дата появления снежного покрова | 13.10 |
| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | 23.10 |
| Среднее число дней с метелью | 52 |
| Среднее годовое число дней с гололедом | 4 |
| Среднее годовое число дней с зернистой изморозью | 0,6 |
| Среднее годовое число дней с мокрым снегом | 0,3 |
| Среднее годовое число дней со всеми видами обледенения | 65 |
| Среднее число дней с туманом за холодное полугодие | 7 |
| Среднее число дней с туманом за теплое полугодие | 7 |

Среднее многолетнее число дней с переходом температуры воздуха через 0°С в течение суток (единожды или многократно) по станциям Томской области за отдельные месяцы

| Станция | Сен | Окт | Нояб | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | год | 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровское | 4,9 | 12,3 | 4,2 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 9,3 | 15,7 | 11,4 | 59,7 | 71 |

Число дней со среднесуточной температурой воздуха ниже или равной –25°С по станциям Томской области

| Станция | Нояб | Дек | Янв | Фев | Март | Апрель | год | 90% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровское | 2,9 | 7,9 | 10,5 | 7,9 | 1,4 | 0 | 30,7 | 47 |

В переходные сезоны года – весной и осенью на территории бывают затоки арктического воздуха. Наблюдается понижение температуры на фоне общих положительных температур – заморозки. Особенно часто заморозки бывают в пониженных участках рельефа. Средняя дата прекращения заморозков весной в воздухе приходится на третью декаду мая – на открытых и ровных местах, и на первую декаду июня – на пониженных участках.

Высота снежного покрова - 58-78 см. Средняя глубина промерзания грунтов – 2,4 м. Период с устойчивыми морозами длится в среднем 162 дня. Продолжительность отопительного периода 251 день.

Согласно карте климатического районирования территории РФ для строительства (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») территория Северного сельского поселения относится к зоне – 1Д.

В связи с изменением климато-гидрологических параметров связан вопрос о возникновении и проявлении опасных ситуаций природного характера, таких как: сухой летний сезон способствующий лесным пожарам; холодные зимы, вызывающие понижение температур, которые способствуют проявлению аварий на промышленных и жилищно-коммунальных объектах; интенсивное снеготаяние с обильными осадками которое может вызвать наводнение или подтопление. Для предотвращения опасных ситуаций природного характера и своевременного реагирования необходимо создание системы многофункционального комплексного мониторинга с наземными стационарными постами.

Рельеф проектируемой территории формировался па протяжении длительного времени в тесной связи с геологическим строением, определяющимся положением ее на юго-востоке Западно-Сибирской равнины  - в границах Среднеобской низменности. С древнейших времен здесь  то приходило, то уходило море, неоднократно менялись климатические условия, непрерывно развивался органический мир. На большой глубине под мощной толщей осадочных пород  платформенного чехла залегает палеозойский складчатый фундамент.

Рельеф местности представляет собой волнистую равнину с отметками от 33,5 до 90 м.  В рельефе выделяются два поверхностных уровня: низкий (участки пойменных  террас р. Обь и ее притоков) с абсолютными отметками 33,5-46 м и относительно высокий (участки водораздельных склонов) с абсолютными отметками 47-90 м. Пойменные террасы имеют уклоны в сторону водотоков.

В целом, территория поселения представляет собой сильно заболоченные залесенные пространства; населенный пункт п. Северный расположен на относительно высоком левом берегу р. Обь и Светлой Протоки. Высотные отметки в границах поселка составляют порядка 48 м над уровнем моря при нормальном уровне воды в реке Обь равном 33,5 м. При весеннем паводке застроенные территории п. Северный не страдают. Несмотря на высотность, территория поселка крайне заболочена. Вертикальные отметки в границах деревни Светлая Протока не превышают 43 м, поэтому в период высокой воды застройка населенного пункта по периметру подвержена затоплению паводком 1%, 5% и 10% обеспеченности. Затапливается дорога, связывающая деревню с п. Северный, хозяйственные постройки приусадебных участков.

Северная часть территории поселения в целом представляет собой плоско-волнистые, сильно заболоченные пространства с отметками, не превышающими 50 м над уровнем моря, повышение отметок наблюдается в южном наплавлении, максимальные вертикальные отметки составляют – 90 м.

Северная, приобская, часть занята широкой долиной р. Оби с несколькими террасами, высота которых колеблется в пределах 35—48 м над уровнем моря. Ширина только одной поймы, заливаемой во время весеннего половодья, достигает 12 км.

Таким образом, в рельефе поселения выделяются водораздельные пространства со значительно заболоченной плоской поверхностью с небольшими озерами и широкие долины р. Оби и ее притоков.

Крупные изменения русла р. Оби наблюдаются в самой речной долине, когда река преимущественно блуждает в собственных рыхлых аллювиальных отложениях. В таких случаях река размывает пойму и надпойменные террасы. Данный процесс на территории поселения протекает весьма интенсивно, разрушая берега. Необходима постановка стационарных наблюдений над процессами разрушения берега.

На плоской поверхности водораздельных пространств наблюдаются округлой формы впадины. В большинстве случаев они заболочены и покрыты торфяниками, кое-где среди них сохранились мелкие озера. Происхождение таких западинок связано с термокарстовыми процессами, проявлявшимися в прошлом в связи с деградацией вечной мерзлоты. После отступания вечной мерзлоты произошло протаивание грунтов, содержащих лёд, что привело к просадке грунтов и образованию неглубоких впадин. Многие из них были заполнены водой. Так образовались озера. Во влажном климате и в неблагоприятных условиях стока вод с плоской поверхности такие западинки и озера явились очагами заболачивания междуречий.

Геологическое строение

Поселение располагается в пределах геологической структуры Западно-Сибирской плиты.

Геологическое строение рассматриваемой территории определяется происходившими здесь на протяжении геологического возраста процессами тектонического преобразования, эрозионной и аккумулятивной деятельности. В истории геологического развития принимают участие отложения различного возраста и генезиса, выделяются байкальско-салаирский, герцинский и мезозойский геотектонические этапы, соответствующие формированию нижнего, среднего и верхнего структурных этажей Западно-Сибирской плиты. Два нижних этажа образуют складчатый фундамент плиты, верхний составляет платформенный чехол. Платформенный чехол сформировался в мезозое и кайнозое в результате начавшегося в юрскую эпоху постепенного погружения Западно-Сибирской плиты, с накоплением толщ морских, прибрежно-морских, прибрежно-континентальных и континентальных фаций.

Фундамент сложен интенсивно дислоцированными и метаморфизованными эффузивно-терригенными породами докембрия и палеозоя, прорванными интрузиями различного состава и возраста. Самыми древними образованиями в складчатом фундаменте плиты являются байкалиды.

Четвертичные образования, отражают новейший этап поднятия Западно-Сибирской плиты и ее складчатого обрамления. Регионального уровня в эоплейстоценовую эпоху достигло формирование озерно-аллювиальных отложений кочковской свиты, содержащих в основании галечники, имеющие значение опорного горизонта. В ранне-средненеоплестоценовый этап на Западно-Сибирской равнине происходило накопление толщ озерно-аллювиальных отложений. Приуроченность значительной части территории к приледниковой палеогеографической зоне обусловила ритмичность отложений: в межледниковые эпохи накапливались аллювиальные осадки, в ледниковые эпохи - озерные. С конца среднего плейстоцена по настоящее время происходит подъем территории, сопровождаемый ее расчленением, формированием современной речной сети и отложений долинного комплекса.

На палеорельефе предъюрской поверхности возникла система рифтов (Колтогорский, Усть-Тымский, Чузикский), расчленивших палеорельеф на межрифтовые блоки-поднятия (Нижневартовский, Каймысовский, Александровско-Васюганский).

Фрагментом салаирской складчатости, переработанным герцинским тектогенезом, считается Усть-Тымский срединный массив, простирающийся по левобережью р. Оби. В рельефе фундамента он выражен прогибом, который представлен карбонатными и карбонатно-терригенными толщами.

В  юрских и меловых отложениях расположены основные месторождения нефти и газа.

В региональной стратиграфической схеме келловея и верхней юры включены следующие горизонты снизу вверх: васюганский, георгиевский и баженовский.

Отложения келловея и верхней юры представлены васюганской, георгиевской и баженовской свитами и их аналогами.

Васюганская свита по литологическому составу разделена на две подсвиты нижнюю, преимущественно глинистую, и верхнюю, представленную песчаниками и алевролитами, местами с прослоями углей. Верхневасюганская подсвита является одним из основных объектов нефтедобычи и поисков месторождений углеводородов. В ее составе выделяется группа нефтепродуктивных песчаных пластов, которой присвоен индекс Ю1.

Георгиевская свита сложена аргиллитами от темно-серых до черных, с неравномерным распределением глауконита, раковинами аммонитов, белемнитов, брахиопод, двустворок. Мощность свиты невыдержанная и колеблется от 0 до 20 м.

Баженовская свита перекрывает аргиллиты георгиевской свиты. Толща хорошо выдержана по латерали. Породы содержат обильную морскую фауну. Баженовская свита представлена глинисто-кремнисто-карбонатными породами, битуминозными, чёрными, с коричневым оттенком, массивными, плитчатыми, листоватыми, с прослоями радиоляритов, глинистых известняков, остатками маммонитов, белемнитов, двустворок, рыб. Содержание органического вещества в высокоуглеродистых аргиллитах иногда достигает 20% и более.

Тарская свита, залегающая выше по разрезу, представляет собой переслаивание покровных песчаных пластов (пласты Б6-15) и преимущественно невыдержанных по простиранию глинистых пачек.

Вартовская свита морского генезиса сложена зелеными, зеленовато-серыми комковатыми, с зеркалами скольжения глинами. Глины чередуются с пачками песчаников и алевролитов зеленовато-серых до светло-серых. Характерны обугленные растительные остатки. Вартовская свита замещается пестроцветными, красно-коричневыми, зелеными и фиолетовыми породами аналогичного состава, выделенными в составе киялинской свиты. Горизонты киялинской (вартовской) свит повсеместно залегают субпараллельно.

Согласно схеме нефтегазогеологического районирования Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции территория поселения входит в состав Среднеобской нефтегазоносной области (НГО) Нижневартовского нефтегазоносного района.

Для восточной части НГО характерны нефтяные и нефтегазоконденсатные месторождения.

Полезные ископаемые

Месторождения с утвержденными запасами на территории Северного сельского поселения представлены нефтяными месторождениями «Малореченское» и «Аленкинское».

Малореченское нефтяное месторождение расположено к югу от п. Северный и в 40 км на юго-восток от Советского месторождения, которое, в свою очередь, расположено в 60 км к западу от с. Александровское. В тектоническом отношении Малореченская структура осложняет северную часть Ларь-Еганского вала, приуроченного к юго-восточному борту Нижневартовского свода. В разведку глубоким бурением Малореченская структура была введена в 1965 году, когда первой поисковой скважиной №117 была открыта залежь нефти в отложениях васюганской свиты. Месторождение было введено в разработку в 1985 году. Промышленная нефтеносность месторождения установлена в терригенных отложениях горизонта Ю1 (пласты Ю11 и Ю12) васюганской свиты верхнеюрских отложений. Залежь нефти в пласте Ю11 пластовая сводовая, литологически экранированная. Залежь в пласте Ю12 пластовая сводовая.

На 01.01. 2009 г. геологические запасы нефти кат. А+В+С1 составляли 23,1 млн т. Лицензия на право пользования участком недр, включающим Малореченское месторождение, принадлежит ОАО «Томскнефть ВНК».

Владельцы лицензий на недропользование участками недр на территории Северного поселения

| Недропользователь | Название месторождения | № лицензии |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Томскнефть» ВНК | Малореченское-Н | ТОМ 00078 НЭ |
| ОАО «Томскнефть» ВНК | Аленкинский уч-к | ТОМ 00052 НЭ |

Ил. Месторождения углеводородов  на территории Александровского муниципального района

Иные месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории поселения представлены карьерами строительных грунтов, торфяными залежами объем которых недостаточно изучен.

Гидрологическая характеристика

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть поселения относится к бассейну Средней Оби.

Северная граница Северного сельского поселения проходит по правому берегу крупнейшей  реки Томской области – Обь с многочисленными притоками -  Протока Светлая, Соснинский Еган, Комсомольская, Протока Соловьева, Окуневка, Аленкин Еган, Малая Речка и др.

Долина реки Обь пойменная. Непосредственно к руслу реки подходят надпойменные террасы. Для поймы характерны наличие большого количества озер, стариц, проток и заболоченных участков. Коэффициент густоты речной сети в левобережье – 0,4.  Озера на территории поселения расположены как в пойме р. Обь, так и на водоразделах. Это – озеро Медведевское и множество озер без названия.

Населенные пункты поселения расположены по обоим берегам Светлой Протоки.

Река Обь образуется на Алтае слиянием рек Бии и Катуни — длина Оби от их слияния составляет 3650 км. По характеру речной сети, условиям питания и формирования водного режима Обь делится на 3 участка: верхний (до устья Томи), средний (до устья Иртыша) и нижний (до Обской губы). Северное сельское поселения находится в среднем участке Оби.

Питание реки преимущественно снеговое. За период весенне-летнего половодья река приносит основную часть годового стока. В среднем участке половодье  — со второй половины апреля. Подъём уровней начинается ещё при ледоставе; при вскрытии реки в результате заторов — интенсивные кратковременные подъёмы уровней. Из-за этого у некоторых притоков возможно обращение направления течения. В среднем течении спад половодья с наслаивающимися дождевыми паводками продолжается до ледостава. В среднем река находится подо льдом от 180 до 220 дней в году, в зависимости от того, насколько сурова зима.

На всем протяжении Обь представляет собой типичную равнинную реку с малыми уклонами (в среднем 0,04°/оо) и широкой долиной, достигающей местами нескольких десятков километров. Отличается очень высокой водностью (средний годовой расход 1200 м3/сек, а соответствующий ему модуль стока 19,6 л/сек км2).

Основными показателями гидрологического режима, влияющие на переформирования русла, являются объём и неравномерность стока, интенсивность и амплитуда изменений уровней воды, характер ледового режима и насыщенность потока наносами. Благодаря климатическим условиям, речной сток здесь неравномерен как по сезонам года, так и в многолетнем режиме.

Для водного режима Оби характерны весенне-летнее половодье, сменяющееся летне-осенней меженью (нарушаемой дождями) и продолжительная зимняя межень.

Несмотря на различия условий питания и формирования стока основной фазой всех рек бассейна Средней Оби является половодье, в период которого проходит до 90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Значительные разрушения берегов происходят в период вскрытия рек и ледохода (особенно в первые дни). Берега разрушаются как в результате динамического воздействия льдин, так и под воздействием запоров льда, часто вызывающих катастрофические подъёмы уровня. Продолжительность весеннего ледохода достигает 15 суток. Наибольшая интенсивность подъёма уровней при высоком половодье может достигать 80 см/сут.

Многолетняя амплитуда колебаний уровня воды равна в среднем 4-6 м. Максимальный подъем уровня воды на Оби наблюдался в многоводном 1941 г. и достигал 12,4 м (по архивным отчетам гидропоста «Александровское»). Продолжительность стояния высоких уровней на главной реке поселения и области в целом - Оби, является уникальной среди крупных рек России, составляя 140 дней.

Важными показателями, влияющими на сток и условия протекания водных масс в речной сети, являются уклоны рек. Река Обь имеет самые низкие уклоны из всех крупных рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. Её средний уклон по территории всей Томской области, как правило, лежит в пределах 3-4 см на км (средний уклон Енисея - 21 см/км, Лены - 28 см/км). Малые уклоны способствуют интенсивному меандрированию русла, которое сопровождается размывом пойменных берегов, надпойменных террас и склонов долин.

Речные русла сложены относительно легко размываемыми песчаными, песчано-галечными и песчано-илистыми отложениями, в связи с чем на многих участках р. Оби и ее притоков наблюдаются значительные плановые деформации русла (на р. Обь до 15-20 м/год). Максимальный месячный сток происходит в мае (30-60% годового стока) и в июне (20-30%), а минимальный – в марте (около 3%).

Подземные воды

Подземные воды на территории Северного сельского поселения принадлежат крупнейшей гидрогеологической структуре - Западно-Сибирскому артезианскому бассейну.

Водоносные комплексы Западно-Сибирского артезианского бассейна связаны с толщей осадочных отложений мезо-кайнозоя и породами складчатого фундамента Западно-Сибирской плиты.

Верхний этаж представлен водоносными комплексами олигоцена, неогена (южная часть бассейна) и антроногена. Подземные воды этажа формируются в условиях интенсивного стока (активного водообмена) и в тесной связи с климатическими факторами и гидрографической сетью территории.

Нижний этаж объединяет водоносные комплексы отложений мелового и юрского возраста и приповерхностной части фундамента. Водоносные слои выходят на поверхность только по периферии бассейна, особенно широко в восточной части (Обь-Енисейское междуречье). Здесь происходит основное пополнение запасов подземных вод нижнего этажа бассейна, и до глубин в несколько сотен метров (в отдельных случаях до 1200 м) распространены пресные воды, пригодные для водоснабжения. На севере и северо-востоке Среднеобского бассейна величина восполняемых ресурсов составляет 40 — 60% от эксплуатационных и соответствует 6 — 8% среднегодовой суммы атмосферных осадков.

В долине Оби водозаборы эксплуатируют водоносные горизонты четвертичных, неогеновых и палеогеновых пород, гидравлически взаимосвязанных, а верхние водоносные горизонты в четвертичных образованиях связаны с поверхностными водами. Формирование эксплуатационных ресурсов в этих условиях происходит в основном за счет речных вод.

Изученность ресурсов подземных вод по Западно-Сибирской гидрогеологической области низкая, применительно к рассматриваемой территории составляет 0,4%. Запасы, утвержденные ГКЗ и ТКЗ, составляют около 23 м3/с, что соответствует примерно 2% эксплуатационных ресурсов.

На левобережье Оби мощность водонасыщенной толщи составляет 30 — 70 м, водопроводимость пород изменяется от 8 до 500 м2/сут. Модуль эксплуатационных ресурсов находится в пределах 1 — 5 л/с на 1 км2, среднее значение его около 2 л/с на 1 км2. Участки с наиболее высокой минерализацией (35-40 г/л и выше) приурочены к Средневасюганскому и Александровскому мегавалам, Нижневартовскому и Каймысовскому сводам. Наиболее высокая минерализация вод (48-49 г/л) зафиксирована на Усть-Тымской и Широтной площадях.

Следует отметить, что территория Северного сельского поселения принадлежит к Александровской лечебной местности подзоны среднетаежных лесов и потенциально обладает  ресурсами целебных вод. Лечебными являются высоко напорные термальные минеральные воды в апт-сеноманских отложениях.

По химическому составу подземные воды, представляющие наибольший интерес для обеспечения населения водой хозяйственно-питьевого назначения, гидрокарбонатного типа, преимущественно кальциевые и кальциево-магниевые пресные с величиной сухого остатка 0,3–0,6 г/л, от мягких до умеренно жестких, с величиной общей жесткости 4,5–6,5 ммоль/л. В содержаниях микрокомпонентов отмечаются отклонения от нормативных показателей по содержанию железа,  марганца.

Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения используются воды палеогеновых отложений. Воды неоген-четвертичных и меловых отложений играют менее значимую роль в водоснабжении населения, используются населением в частных скважинах и колодцах.

Несмотря на то, что потребность в питьевой воде обеспечена эксплуатационными запасами, они не всегда освоены и часто водоснабжение населения осуществляется из одиночных водозаборных скважин, работающих на неутвержденных запасах, что регламентировано постановлением губернатора Томской области от 21.06.1999 N 232 (ред. от 17.01.2000) "О ПЕРЕЧНЕ ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ И ДРУГИХ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ":

«1. Во всех административных районах Томской области:

Водоносные горизонты, приуроченные к аллювиальным отложениям современного и верхнечетвертичного возраста в границах пойменных и надпойменных террас основных рек и их притоков, а также верховодка и воды спорадического распространения в песчаноглинистых отложениях верхне-среднечетвертичного (QIIfd, QIIsm, QIIs+tz) возраста, развитых в пределах водораздельных пространств…

2.4. Каргасокский, Парабельский, Александровский (левобережье р. Оби) районы.

2.4.1. Водоносные горизонты миоцен-среднечетвертичных аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений тобольской (QIItb) и абросимовской (N1ab) свит на участках, где они образуют единый водоносный комплекс с аллювиальными отложениями рек, и на отдельных участках водораздельных пространств.

2.5. Каргасокский, Парабельский, Александровский (правобережье р. Оби) районы.

2.5.1. Водоносные горизонты среднечетвертичных аллювиальных отложений тобольской свиты (QIItb), нижнечетвертичных аллювиальных отложений (Q1) и верхне-среднечетвертичных аллювиальных отложений древних ложбин стока (QII-III).»

Водоснабжение жилого фонда населенных пунктов Северного сельского поселения и объектов социальной инфраструктуры  обеспечивается двумя  скважинами с водонапорными башнями.

Почвенный покров

Почвообразовательный процесс на проектируемой территории характеризуется рядом специфических особенностей:

- повышенной обводненностью;

- обедненностью карбонатами почвообразующих пород в пределах средней тайги;

- суровостью климата, длительным промерзанием и медленным оттаиванием почв, способствующих их переувлажнению;

- тесной связью распределения растительных сообществ с литологией пород и почвенным климатом.

Роль в распределении почв и растительного покрова играют характер и густота расчленения рельефа, обусловливающие существенные различия в режиме увлажнения почв.

Подзолообразовательный процесс развивается при ограниченном поступлении органического вещества в почву, при малом содержании живых корней трав в поверхностных слоях; быстрой минерализацией органических остатков, медленным накоплением гумуса и формированием своеобразных обособленных горизонтов - подзолистого (элювиального) и вмывного (иллювиального), а также господство грибной микрофлоры и кислая реакция среды. Протекает подзолообразовательный процесс при устойчивом, несколько повышенном увлажнении и промывном водном режиме под пологом преимущественно хвойных лесов.

Болотообразовательный процесс возникает при избыточном увлажнении почвы поверхностными или грунтовыми водами и протекает под влиянием болотной растительности - осок и мхов.

В почвенном покрове поселения преобладают подзолистые, болотно-подзолистые и болотные почвы.  В пойме реки Оби и ее притоков распространены аллювиальные дерновые, луговые и лугово-болотные почвы.  По механическому составу почвы преимущественно глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные,  в правобережной части Оби господствуют почвообразующие породы легкого механического состава.

С агрономической точки зрения подзолистые почвы характеризуются низким естественным плодородием и низкой продуктивностью. Гумус в подзолистых почвах накапливается медленно, питательные вещества, необходимые для растений, вымываются атмосферными осадками вглубь земли. Мощность гумусового горизонта составляет 2-25 см, содержание гумуса колеблется от 1-1,5 до 6-7%. Подзолистые почвы имеют повышенную кислотность.

Болотно-подзолистые почвы - переходные от подзолистых почв к болотным. Длительное избыточное увлажнение приводит к заболачиванию почв, сопровождающееся оторфовыванием верхних горизонтов и оглеением нижних. Строение профиля этих почв следующее: под моховой подстилкой залегает торфянистый слой мощностью у торфянисто-подзолисто-глеевых почв не более 20 см. Ниже его расположен грубоперегнойный слой темно-серой окраски, с охристыми пятнами обычно по ходам корней. Последний сменяется горизонтом, в котором присутствуют ржавые пятна, ортштейноподобные включения. Окраска горизонта серовато-белесая, является показателем ранее развивавшегося подзолистого процесса. Наиболее характерные черты болотно-подзолистых почв: кислая реакция среды, малогумусность.

Болотные почвы формируются в условиях постоянного избыточного увлажнения под специфичной влаголюбивой растительностью. Неполное разложение органических остатков, протекающее в условиях избытка влаги и недостатка кислорода, приводит к формированию на поверхности болотных почв органогенного (торфяного) горизонта. Его состав, свойства и мощность полностью определяются типом водного питания, качеством питающих вод и характером растительности. В зависимости от типа водного питания и типа торфяной залежи торфяные болотные почвы подразделяются на верховые, низинные и переходные. Для торфов болотно-верховых почв характерны низкая зольность, высокие кислотность и влагоемкость. Торфа болотно-низинных почв имеют высокую зольность и степень разложения, менее кислой реакции среды и др.

При освоении аллювиальных луговых почв кроме их низкого плодородия необходимо учитывать ограниченность тепла и низкую продолжительность вегетационного периода.

С точки зрения сельскохозяйственного производства большое значение имеют пойменные луга.  Продолжительное затопление долины р. Оби благоприятствует развитию лугов на больших пространствах, на которых осуществляется заготовка кормов. Земледельческое освоение этих почв нецелесообразно в силу высокой обводненности и оглеенности почвенного профиля и, как следствие, крайне неблагоприятного водно-воздушного режима.

Инженерно-геологические условия

Из отрицательных физико-геологических явлений в пределах Александровского района, в состав которого входит Северное сельское поселение, имеет место заболоченность, оползни, речная эрозия, наводнения, затопление паводковыми водами 1% обеспеченности.

Распространенным типом местности являются придолинные равнины, характеризующиеся заболоченностью и широким развитием солифлюкционных процессов, малой геодинамической устойчивостью.

Неблагоприятными факторами также являются бугры морозного пучения, проявляющиеся в связи с сезонным промерзанием грунтов. Проектированию и ведению строительства в проблемных районах должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований, а также система наблюдения за экзогенно-геологическими процессами.

Геологическое строение территории характеризуется развитием мощного комплекса аллювиальных и делювиальных отложений представленных песчано-глинистыми  отложениями.

Литологический состав пород, развитых на рассматриваемой территории, как правило, благоприятен для развития эрозионных процессов. Современная долина р. Оби наследуют гигантские долины прарек, меандрируют в рыхлых легкоразмываемых аллювиальных отложениях, многократно переотлагая их. Пески, супеси и суглинки, слагающие долины, практически не препятствуют ни боковой, ни глубинной эрозии в реке, так как скорости потока даже в межень значительно выше, чем допустимые неразмывающие скорости отложений. Скорость  течения Оби изменяется от 1,17 до 1,6 м/с в половодье и от 0,45 до 0,56 м/с в межень. Развитие базального горизонта в долине Оби замедляет врезание её русла и способствует его блужданию по дну долины.

Эрозионные процессы отмечены и у населенных пунктов Северного сельского поселения. Опасность русловых процессов на территории поселения связана не только с размывом берегов и разрушением хозяйственных объектов, но и изменением отметок дна, а следовательно, и изменением уровней воды и степени затопления речных пойм в весенний период. С учетом этого обстоятельства необходимо проводить постоянный мониторинг и, при необходимости, углубление и спрямление речных русел.

По совокупности инженерно-геологических условий проектируемая территория согласно СП 11-105-97 имеет преимущественно категорию малой сложности.  На практике, детальное обследование проектируемой территории позволяет констатировать факт наличия одновременно нескольких опасных геологических процессов: сильная заболоченность населенного пункта, высокий уровень грунтовых вод, а также затопление паводковыми водами.

Таким образом, территория поселения является сложной для освоения; размещение объектов капитального строительства возможно только при условии выполнения комплекса исследований и мероприятий инженерной защиты от совместного воздействия опасных геологических процессов с учетом техногенных факторов.

Состав грунтов и их прочностные и деформационные свойства, а также наличие подземных вод, должны определяться в контурах каждого  конкретного здания и сооружения  в соответствии с пунктом 1.4. СНиП 2.02.01-83*.

Рекреационные ресурсы

Факторами, способствующими развитию рекреации в Северном сельском поселении, являются:

- сложная структура ландшафтного разнообразия, свойственная типам ландшафта – приречного, лесного, болотного;

- наличие охотничьих угодий для развития, в том числе, спортивной охоты;

- разнообразие водных объектов, пригодных для дальнейшего развития как промышленного, так и любительского рыболовства;

- наличие лесных массивов естественного происхождения, богатых дикоросами - грибами, ягодами, орехами.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в районе являются следующие:

- наличие гнуса в мае-июне-июле на реках и болотах;

- транспортная труднодоступность территории;

- отсутствие инфраструктуры обслуживания рекреации.

Ландшафтно-рекреационный комплекс проектируемой территории включает две составляющие: озелененные и природные территории.

Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования, представленные в виде парков, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной и производственной застройки.

В соответствии с проектным решением получат развитие все виды зеленых насаждений, которые по функциональному назначению подразделяются на три группы:

1.	Зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для использования всем населением.

2.	Зеленые насаждения ограниченного пользования – предназначены для повседневного отдыха населения вблизи жилья или места работы.

3.	Зеленые насаждения специального назначения – предназначены для защиты населения и жилых территорий от вредного воздействия транспорта, сельскохозяйственных предприятий, неблагоприятных природных явлений.

Зеленые насаждения общего пользования включают самые крупные планировочные элементы системы озеленения, используемые всем населением для отдыха и досуга.

Природные территории – территории естественных ландшафтов: леса, водные поверхности, поймы, выполняющие ресурсосберегающие и рекреационные функции.

Благоустройство водотоков должно осуществляться в комплексе с техническими решениями по водоотводной и дренажной системам, в том числе путем расчистки русел рек и дноуглубительным работам.

Таким образом, благоприятные в эстетическом отношении ландшафты на большей части проектируемой территории, требуют проведения ряда планировочных мероприятий:

- сохранение и восстановление в планировочной структуре территории поселения существующих лесов;

- формирование системы зеленых насаждений, включая зеленые насаждения общего и ограниченного пользования и специального назначения в черте населенных пунктов.

- 2.2.2.  Экологическое состояние территории

В стратегии развития Томской области до 2020 г, одобренной в июле 2005 года  Высшим экономическим советом при Губернаторе Томской области, из 9 стратегических приоритетов 2 посвящены повышению качества окружающей среды: это необходимость организации рационального использования природного капитала и обеспечение благоприятных условий жизни, работы, отдыха и воспитания детей.

Решение данных задач сводится к управлению качеством окружающей среды и природопользованием, в основе которого – анализ эколого-экономической эффективности использования природно-ресурсного потенциала и оценка качественного состояния главных компонентов окружающей среды. На территории Томской области в целом по степени риска здоровью выделяется 2 зоны риска пороговых хронических эффектов – это зоны нефтедобычи в Привасюганье и на севере области.

Эколого-градостроительную ситуацию проектируемой территории  определяют следующие составляющие:

- природные особенности;

- санитарное состояние.

Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию на проектируемой территории связано с природными особенностями:

- способностью поверхностных вод к самоочищению и условиями защищенности подземных вод;

- условиями рассеивания загрязнений в атмосфере.

Проектируемая территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия как: наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы – способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры - способствуют рассеиванию примесей.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов. Негативного воздействия объектами хозяйственной деятельности, находящимися в поселении, на его территорию практически не оказывается - транспортный комплекс, слабо развит, крупные предприятия сельскохозяйственной отрасли отсутствуют.

На загрязнение воздушного бассейна влияют предприятия нефтегазодобывающей отрасли.

По общему объему выбросов Северное сельское поселение не оказывает значительную нагрузку на атмосферу. Качество воздуха соответствует допустимым нормативам.

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

На территории муниципального образования транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом и автодорогами местного значения (в границах п. Северный и д. Светлая Протока), зимниками, лесовозными дорогами. Основную долю в составе загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный воздух автотранспортом, занимает оксид углерода (65,3%). На долю оксида азота приходится 22,4%. Летучие органические соединения в общем количестве выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ составляют 10,3%, диоксид серы – 1,5%, твердые частицы (сажа) – 0,5%. Выбросы, производимые двигателями автомобилей, оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является изношенность автотранспорта и некачественное топливо.

Радиационная обстановка

На радиационную обстановку проектируемой территории оказывает влияние работа предприятий НГК (загрязнение почв пластовыми водами, содержащими ЕРН).

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области радиационная обстановка на территории Александровского района и Северного сельского поселения остается удовлетворительной и стабильной. Уровень гамма-фона находился в пределах 6-14 мкР/ч, средняя мощность дозы гамма-излучения на местности составляет – 10 мкР/ч.

В питьевой воде и воде из открытых водоемов, а также в местных продуктах питания растительного и животного происхождения изотопов аварийной природы не обнаружено.

Состояние водных ресурсов

Состояние поверхностных вод

Наибольший вклад в загрязнение западно-сибирского водного бассейна в средней и нижней частях отмечается при воздействии нефтегазового комплекса. По степени загрязненности поверхностных вод нефтепродуктами  выделены четыре зоны экологической опасности. Ко второй зоне, неудовлетворительной ситуации (5-50 ПДК), относятся, в том числе, территории Томской области и территория Северного поселения в частности.

Качественный состав воды водотоков и водоемов поселения формируется под влиянием природных и антропогенных факторов.

Природными факторами формирования рек и водоемов в сельском поселении являются: литологическое строение подстилающих поверхностей и залесенность.

Основным антропогенным источником загрязнения рек в сельском поселении являются хозяйственно-бытовые сточные воды. На территории сельского поселения в настоящее время отсутствуют очистные сооружения и ливневая канализация.

Хозяйственная деятельность хозяйственных объектов крупных населенных пунктов, расположенных выше проектируемой территории по течению Оби, приводит к изменению первичных естественных ландшафтов. В течение многолетнего периода систематически наблюдается нарушение нормативов рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого водопользования по содержанию нефтепродуктов, фенолов, нитрит-иона, ионов аммония, железа и вынос продуктов сжигания топлива в водный объект.

Загрязнение реки в значительной степени обусловлено притоком загрязненных талых и дождевых вод с застроенных территорий.

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата. Распределение техногенной нагрузки имеет локально-точечный характер для населенного пункта и локально-линейный вдоль трубопроводных магистралей. Техногенные объекты представлены коммунально-бытовой сферой. В пределах населенного пункта развивается загрязнение грунтовых вод компонентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами и сточными водами неканализованной территории.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой продолжает оставаться одним из важнейших факторов санитарно-эпидемиологического благополучия. Водоснабжение организаций и населения Северного сельского поселения осуществляется только из подземных источников. Основными причинами некачественной питьевой воды являются факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа и марганца), требующие внедрения технологических решений водоподготовки в условиях снижения класса источников водоснабжения, контроль санитарно-технического состояния существующих водозаборных сооружений, качества воды.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю.

Наблюдения за состоянием подземных вод обязаны осуществляться на трёх уровнях - федеральный (региональный), территориальный (областной) и объектовый (недропользователи).

Централизованная система водоотведения в Северном сельском поселении отсутствует.  Водоотведение с застроенных территорий осуществляется на рельеф, в выгребные ямы и в водные объекты.

Состояние и охрана почв

Приоритетными загрязнителями почвы на территории Северного сельского поселения являются бытовые отходы.

Отходы

В настоящее время на территории Северного сельского поселения действует санкционированный полигон твердых бытовых отходов площадью 2 га, расположенный в полутора километрах  на юго-запад от поселка Северный.  Полигон Северного сельского поселения эксплуатируется с 2010 года.  Проектная емкость  - 124 тонны. Техническим средством по сбору и вывозу ТБО в поселении является трактор с навесным оборудованием «Беларусь 82,1». ТБО складируются в тракторные телеги и вывозятся за пределы населенных пунктов. В год вывозится  до 10,4 тонн мусора, расчетный срок заполняемости  санкционированной свалки составит 12 лет.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон водотоков поселения устанавливается от 50 до 200 м в зависимости от длины водотока. Ширина водоохранной зоны озер, за исключением озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В водоохранных зонах рек и озер допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники,  заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории;

- транзитные зоны;

- экологические коридоры;

- буферные зоны

Оценка природно-территориального комплекса

Одной из форм сохранения биологического и ландшафтного разнообразия является организация системы (сети)  особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Сеть ООПТ как регионального, так и местного значения в поселении не развита.

К экологическим коридорам природно-экологического каркаса поселения следует отнести территории долин реки Обь, Светлой протоки и прочих рек поселения. Прибрежная зона рек пригодна для развития рекреационной деятельности с учетом создания транспортной инфраструктуры и соблюдения правил и норм охраны водных объектов.

В настоящее время коренных лесов на территории поселения сохранилось сравнительно немного, и располагаются они массивами среди производных темнохвойно-мелколиственных, часто заболоченных лесных сообществ.

Поселение обладает достаточными для промышленного использования воспроизводимыми природными биоресурсами – лесом, дикоросами и рыбой. Охота, заготовка грибов, ягод, кедрового ореха ведется населением самостоятельно и хозяйственной отраслью, значимой для поселения, не является.

Более организованный характер имеет рыболовство. Основные промысловые виды – плотва, язь, щука, карась, среди ценных пород рыб – налим.

Уровень антропогенной нагрузки

Анализ эколого-хозяйственных характеристик поселения позволяет сделать вывод, что состояние природной среды является относительно благополучным. Экологическая напряженность умеренная, но  может возрасти за счет дальнейшего развития нефтегазодобывающей отрасли. Предельная экологическая емкость территории не превышена. Использование природных ресурсов, в том числе использование биологических ресурсов (древесные, дикоросы, охотничье-промысловые животные) в настоящий момент носит ограниченный характер.

- 2.2.3.   Земельный фонд и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Северное сельское поселение занимает территорию 57904 га. Структура земельного фонда поселения характеризуется высоким удельным весом земель водного фонда и лесного фонда.  Земли населенных пунктов  в определяемых (исторически сложившихся) границах составляют  0,12 % территории поселения, но границы п. Северный и д. Светлая Протока не утверждены в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере градостроительства. Задачей настоящего Генерального плана является, в том числе, установление и закрепление в натуре актуальных границ населенных пунктов.

Земли населённых пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий». На территории муниципального образования Северное сельское поселение находится 2 населенных пункта, занимающих площадь 70,37 га, в то числе:

п. Северный – 43,795 га;

д. Светлая Протока – 26,575 га.

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой населённых пунктов и выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

К данной категории отнесены земли, ранее предоставленные сельскохозяйственным предприятиям и организациям. В нее входят также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за границами населённых пунктов.

Земли промышленности

В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Земли транспорта

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Земли энергетики

В соответствии с п.п. 1,2 ст.89 Земельного кодекса РФ, «землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов.

На территории муниципального образования Северное сельское поселение проходят линейные объекты энергетики (ЛЭП  220 кВ, ЛЭП 110 кВ, ЛЭП 6 кВ), имеются трансформаторные станции.

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, информатики могут предоставляться земельные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур, включая:

1) эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения;

2) кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;

3) подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;

4) наземные и подземные не обслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях связи и соответствующие охранные зоны;

5) наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи.

Земли иного специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

На территории сельского поселения к землям специального назначения следует отнести земельные участки, занятые санкционированной свалкой твердых бытовых отходов.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

К землям особо охраняемых территорий относятся:

- особо охраняемые природные территории (земли заповедников, заказников, памятники природы, природных парков), а так же земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- земли природоохранного назначения, занятые лесами, предусмотренными местным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных  на землях лесного фонда, особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные значения;

- земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, лесопарки, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты;

- земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли военных и гражданских захоронений).

Земли особо охраняемых территорий в Северном сельском  поселении не выделены.

Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда на территории поселения занимают  – 48,85 тыс. га (84,3 %).

Согласно лесохозяйственному регламенту Александровского лесничества Томской области, утвержденному приказом Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйственных регламентов» (в редакции приказов от 09.11.2010 № 75-ОД/у, 21.03.2012 № 19-ОД/у), и в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11.09.2008 г. № 249 «Об определении количества лесничеств на территории Томской области и установлении их границ», леса Северного сельского поселения относятся к Александровскому участковому лесничеству Александровского лесничества Томской области. Ранее леса поселения были отнесены к урочищу «Левобережное» Левобережного лесничества Александровского лесхоза.

По условиям произрастания лесов территория Северного поселения относится к таежной лесорастительной зоне Западно-Сибирского средне-таежного равнинного района. Наиболее широко здесь распространены темнохвойные и смешанные леса. В основном это кедровые (пихтово-кедровые, елово-пихтово-кедровые и чистые кедровые) нередко заболоченные леса. В настоящее время коренных лесов сохранилось сравнительно немного, и располагаются они разобщенными массивами среди производных темнохвойно-мелколиственных, также часто заболоченных лесных сообществ. Леса сомкнуты, высота деревьев составляет 17-20 м. В напочвенном покрове лесов преобладают кустарнички (брусника, багульник, линнея, черника) и виды таежного мелкотравья (майник, седмичник, плауны, хвощ лесной, осочки) с широким участием зеленых мхов. Среднетаёжные леса располагаются только в  долинах рек и прилегающие к берегам участки. На приречных склонах высокобонитетные леса сменяются заболоченными лесами, которые в центральной части междуречий  переходят в болота.

Запасы деловой древесины на территории поселения  не велики, есть рентабельные для разработки участки березового и осинового леса, но массивы расположены на значительном удалении от транспортных путей, что сильно снижает их привлекательность для лесозаготовителей.

Ил. Лесные массивы с эксплуатационным запасом древесины более 0,1 млн. м3

Подразделение лесов поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Основания к выделению |
| --- | --- | --- | --- |
| Ценные леса, в том числе: а) нерестоохранные полосы лесов | Александровское | Урочище «Левобережное», часть квартала 8 | Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 221 |
| б) орехово- промысловые зоны | Александровское | Урочище «Левобережное», части кварталов 2-8, 12, 13, 16-19, 27, 28, 45-48, 70-72 | Постановление СМ РСФСР от 04.06.1954 № 870; от 10.02. 1958 № 116; от 28.08.1968 № 593. Приказ Рослесхоза от 08.10.1997 № 135. |
| Эксплуатационные леса, в том числе: | Александровское | Урочище «Левобережное», кварталы 1, 9-11, 14, 15, 26, 29-32, 39-44, 58-69; части кварталов 2-7, 12, 13, 16-19, 27, 28, 45-48, 70-72 | ЛК РФ (ФЗ от 04.12.2006 № 201- ФЗ); Распоряжение СНК СССР от 11.09.1945 № 13552-р. Приказ Рослесхоза от 08.10.1997 № 135 |

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда подробно изложены в материалах Лесохозяйственного регламента Александровского лесничества Томской области, утвержденного приказом Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области от 01.10.2008 № 35-ОД/у «Об утверждении лесохозяйственных регламентов» (в редакции приказов от 09.11.2010 № 75-ОД/у, 21.03.2012 № 19-ОД/у), и исключены из содержания документов территориального планирования, так как регулируются положениями Лесного кодекса РФ.

Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. были внесены принципиально новые изменения и в положения Земельного кодекса РФ, регламентирующие состав земель водного фонда и порядок установления границ земель водного фонда:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Согласно Водному и Земельному кодексам РФ необходимо выделение из ранее установленных земель водного фонда водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах территориального планирования уже других границ земель водного фонда и зон с особыми условиями использования территорий.

Изменилось понятие «водного объекта».

«Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима».

Классификация водных объектов согласно Водному кодексу РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г:

«1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии».

Водный кодекс вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосы земли вдоль береговой линии водного объекта, предназначенной для общего пользования. Ширина водоохраной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для реки Обь водоохранная зона составляет 200 м. Параметры водоохранных зон рек в графической части проекта отображены в соответствии с положениями Водного кодекса.

Соблюдение режима использования водоохранных зон рек необходимо в целях охраны рек и водоемов как источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда (земель федерального уровня собственности) исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Водного кодекса РФ.

Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Выводы:

Анализ земель на территории поселения показал невозможность точного подсчета площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства.

- 2.3.  Население и демография

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, одним из главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Данные показатели выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения, во многом определяют ее трудовой потенциал.

Численность населения Северного сельского поселения

(по данным администрации Северного сельского поселения)

|  | Показатели/годы |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения на начало соответствующего периода, всего |  | Чел. | 156 | 168 | 171 | 169 | 163 | 161 |
|  | в т. ч. |  | Муж | 90 | 99 | 99 | 96 | 92 | 89 |
|  |  |  | Жен | 66 | 69 | 72 | 73 | 71 | 72 |
| 2 | Общее число родившихся за отчетный период. |  |  |  | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | Общее число умерших за отчетный период. |  |  | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Естественный прирост (+) или убыль (-) (разница показателей п.2 и п. 3) |  |  | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Общее число прибывших за отчетный период. |  |  | 10 | 11 | 5 | 13 | 4 | 9 |
| 6 | Общее число выбывших за отчетный период. |  |  | 0 | 1 | 4 | 11 | 3 | 12 |
|  | Моложе трудоспособного |  | чел | 12 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 |
|  | В трудоспособном |  | чел | 116 | 123 | 126 | 129 | 120 | 114 |
|  | Старше трудоспособного |  | чел | 25 | 28 | 28 | 24 | 24 | 28 |
|  | Число детей в возрасте | 0-6 лет | Чел | 5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 |
|  |  | 7-15 лет | Чел | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | 16-18 лет | Чел | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |

В тоже время по данным переписи населения Росстата РФ численность населения Северного сельского поселения на 2011 год составляла 113 человек, а по последним данным за 2012 год – 110 человек.

| Наименование сельского поселения | Численность населения на 1 января |  |  | Отклонения к уровню 2003 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003г. чел. (по итогам переписи) | 2010 г. чел. | 2011г. чел. (по итогам переписи) |  |
| Северное | 203 | 180 | 113 | -90 |

По оценке данных переписи населения - за период с 2005 по 2012 год численность населения сельского поселения уменьшилась на 93 человека, что составляет 45,8 %.   Данный показатель в масштабах поселения указывает на катастрофическое снижение численности населения и позволяет характеризовать поселение как крайне регрессивное в демографическом отношении.

Состав населения по данным Росстата РФ характеризуется практически отсутствием гендерной диспропорции. Численность мужчин составила на 1 января 2011 года 56 человек, женщин – 57 человек (на 1 человека, или на 0,8 % больше). Соотношение полов за прошедшие годы существенно не менялось. Численное превышение мужчин над женщинами в составе населения отмечается с 29 лет и с возрастом уменьшается. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин.

Так как данные переписи населения значительно разнятся с данными администрации поселения, следует предположить, что во время проведения переписи не были учтены группы граждан, имеющих постоянную регистрацию на территории Северного сельского поселения, но отсутствующие в учетное время по месту прописки по различным причинам.

В данном Проекте для расчетов и подробного анализа принимаем сведения, предоставленные администрацией поселения.

Динамика численности населения Северного сельского поселения

За период с 2007 по 2012 годы численность населения Северного сельского поселения менялась - в начале периода (2007-2009 гг.) в сторону увеличения, затем наметилась тенденция к сокращению населения. В целом, за отчетный период численность населения поселения увеличилась на 5 человек или на 3,2%.

Оценивая параметры естественного прироста (рождаемости) и естественной убыли (смертности) населения можно отметить факт превышения рождаемости над смертностью в течение всего отчетного периода, кроме 2010 года, и общую тенденцию к снижению обоих показателей.

В 2008 и 2011 годах был регистрирован максимум родившихся за отчетный период –  по 4 человека и минимальный за отчетный период показатель смертности – 1 человек.

Оценивая миграционную подвижность населения, следует отметить статистическое превышение числа прибывших в поселение над числом выбывших, т. е. положительное сальдо миграций. Отрицательное сальдо миграций было зафиксировано в Северном сельском поселении только в последнем, 2012 году.

Таким образом, численность населения поселения можно считать относительно стабильной. Колебания показателя численности населения в большей степени связаны с миграционными процессами, нежели с показателями естественного воспроизводства населения.

По ряду показателей возрастная структура населения поселения гораздо более благоприятна, чем по стране в целом.

В первую очередь это относится высокому удельному весу лиц в трудоспособном возрасте (70,8% в 2012 г. против 63% по стране в целом).

Удельный вес детей, доля которых в муниципальном образовании (11,8% в 2012 г.), намного ниже соответствующего показателя по Российской Федерации (16,0%). Проблема старения населения в поселении проявляется в меньших, чем в  РФ, масштабах – удельный вес лиц старше трудоспособного возраста не превышает 17,4 %, в то время как в среднем по стране он составляет около 21%.

Возрастная структура населения Северного сельского поселения и РФ, 2012 г., %

| Российская Федерация |  |
| --- | --- |
| Северное сельское поселение | Возрастные группы |

Динамика возрастной структуры населения

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Северное сельское поселение отличается невысоким  показателем демографической нагрузки на трудоспособную часть населения по сравнению с Томской областью и РФ в целом. В 2012 г. коэффициент демографической нагрузки (число лиц в дорабочем и послерабочем возрасте на 1000 человек в трудоспособном возрасте) в поселении составлял 412 человек, в то время как в среднем по стране он равнялся 590 человек.

Исходя из сложившейся возрастной структуры населения  видно, что в дальнейшем соотношение трудоспособного населения к нетрудоспособному резко поменяется. В трудоспособный возраст начнет вступать малочисленное поколение родившихся в 90-х годах, тогда как  в возрастную группу старше трудоспособного возраста войдет многочисленное трудоспособное население. Это приведет к снижению численности населения рабочих возрастов и росту удельного веса лиц старших возрастов, что скажется на увеличении нагрузки на трудоспособное население, и в первую очередь за счет пожилых.

В Александровском районе действовала районная целевая программа «Демографическое развитие Александровского района до 2012 года». Основная цель Программы - стабилизация численности населения района, а также поддержка материнства, детства и формирование предпосылок к последующему   демографическому росту.

Задачи Программы:

- развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и доступности социальных услуг;

- решение жилищных проблем населения района, увеличение ввода в эксплуатацию жилья и обеспечение доступности его приобретения для населения;

- повышение уровня рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение нравственных традиций семейных отношений;

- охрана и снижение загрязненности окружающей среды;

- улучшение состояния здоровья населения и медицинского

- обслуживания, увеличение продолжительности жизни       населения;

- сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- профилактика заболеваемости, профилактика травматизма на производстве;

- обеспечение роста денежных доходов населения района путем повышения заработной платы;

- поддержка социально уязвимых групп населения;

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание условий и механизмов для привлечения и закрепления на территории района квалифицированных кадров;

- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями социально-экономического развития района.

Проведенный анализ демографической ситуации в Северном сельском поселении показывает, что современная демографическая ситуация характеризуется процессами естественной убыли с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простое воспроизводство населения и временно низким показателем демографической нагрузки на трудоспособную часть населения.

Основным инструментом стабилизации численности населения остается создание условий для усиления миграционного притока населения. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского поселения молодых поколений сможет способствовать сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на ближайшую перспективу.

Также, для улучшения демографической ситуации в сельском поселении необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

- 2.4. Общая характеристика экономического потенциала территории

- 2.4.1.	Экономическая база поселения

Необходимым условием жизнеспособности поселения в целях сбалансированного территориального развития является наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы.

Добычей нефти на территории поселения занимается ОАО «Томскнефть» ВНК - крупнейшее предприятие области. Оно включает в себя нефтегазодобывающие и строительные управления, предприятия транспорта, связи, снабжения и социальной сферы.

На территории поселения предприятием ООО «Стрежевское ДРСУ» разрабатывалось месторождение строительного грунта (песок).

Малый бизнес в основном, ориентирован на удовлетворение внутреннего потребительского спроса населения и организаций.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются частные подворья, граждане,  имеющие личное подсобное хозяйство. На территории поселения зарегистрировано 10 личных подсобных хозяйств.

Устойчивому снижению привлекательности ЛПХ объективно способствуют трудности при заготовке кормов, сбыте продукции. ЛПХ сегодня не приходиться рассматривать как сектор реальной экономики, поскольку продукция, которая в нем производится, идет не на продажу, а в основном на личное потребление.

Ранее на территории поселения действовал леспромхоз. В настоящее время предприятие ликвидировано.

Следует отметить, что на территории Северного сельского поселения, как и в районе в целом,  население занимается добычей рыбы, охотой, заготовкой кедрового ореха и дикоросов.

- 2.4.2. Местный бюджет

Бюджет Северного поселения является высокодотационным.

Бюджетно-налоговый потенциал поселения характеризуется недостаточностью собственной доходной базы для обеспечения его расходных обязательств. Изменение данной ситуации и наращивание бюджетно-налогового потенциала возможно только при условии устойчивого развития экономического потенциала поселения.

Местный бюджет (по данным Федеральной службы Государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 5491 |
| Налог на доходы физических лиц | тысяча рублей | 348 |
| Налоги на имущество | тысяча рублей | 4 |
| Налог на имущество физических лиц | тысяча рублей | 2 |
| Земельный налог | тысяча рублей | 2 |
| Государственная пошлина | тысяча рублей | 1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тысяча рублей | 2369 |
| Безвозмездные поступления | тысяча рублей | 2759 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тысяча рублей | 2829 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | 1542 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тысяча рублей | 95 |
| Иные межбюджетные трансферты | тысяча рублей | 1192 |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | тысяча рублей | 5396 |
| Расходы местного бюджета |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 5526 |
| Общегосударственные вопросы | тысяча рублей | 3010 |
| Расходы на содержание работников органов местного самоуправления | тысяча рублей | 1996 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тысяча рублей | 25 |
| Национальная экономика | тысяча рублей | 18 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | тысяча рублей | 18 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тысяча рублей | 1441 |
| Охрана окружающей среды | тысяча рублей | 30 |
| Культура, кинематография | тысяча рублей | 763 |
| Физическая культура и спорт | тысяча рублей | 127 |
| Социальная политика | тысяча рублей | 18 |
| Профицит (+), дефицит (-) | тысяча рублей | -35 |

- 2.4.3. Анализ целевых программ федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса

Задачи, стоящие перед Томской областью, Александровским районом, и, соответственно, Северным сельским поселением, отражены в «Схеме территориального планирования Томской области» и в «Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года».

Основные положения Стратегии представлены с учетом географического деления Сибири на 3 пояса развития.

Рассматриваемая территория отнесена ко второму,  Северному поясу развития, - «регионы с относительно низкой плотностью населения и сравнительно низким уровнем социально-экономического развития». Стратегическим направлением региональной политики по поддержке этих регионов является адресная государственная поддержка и комбинированное использование элементов ресурсной, инновационной и рекреационной составляющих Сибири.

Государственная политика в отношении Томской области в целом должна быть направлена на ускоренное развитие зон опережающего экономического роста, определенных с учетом конкурентных преимуществ и возможностей экономики. Основными стратегическими приоритетами социально-экономического развития Томской области в 2010 - 2020 годах будут являться дальнейшее освоение природных ресурсов (углеводороды, лес и т.д.) и развитие соответствующих добывающих и перерабатывающих производственных комплексов (нефтегазодобывающего, лесопромышленного) на севере Томской области. Реализация проекта по освоению правобережья р. Оби приведет к появлению нового высокоперспективного объекта для развития нефтегазодобывающего сектора Томской области, что также потребует дополнительного развития нефте- и газопроводного транспорта.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года приоритетными отраслями социально-экономического развития применительно к Северному поясу развития будут являться:

- реализация проектов в энергетическом секторе, строительство северо-российского транспортного коридора, добыча и первичная переработка природных ресурсов (нефть, газ, лес, черные, цветные, благородные и редкоземельные металлы), строительство трубопроводов и транспортной инфраструктуры к местам первичной и глубокой переработки природных ресурсов;

- расширение геолого-разведочных работ и увеличение добычи полезных ископаемых до объемов, достаточных для обеспечения отечественной промышленности сырьем и необходимого объема экспорта; мероприятия по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы будут осуществляться в соответствии с долгосрочной государственной программой изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья;

- агропромышленный комплекс (включая продукты питания органического производства);

- энергетический комплекс (включая малую (муниципальную) энергетику и возобновляемые источники энергии);

- инфраструктура железнодорожного, автомобильного, воздушного, морского, речного и трубопроводного транспорта;

- строительство комфортного социального жилья по доступным ценам, индивидуальных домов (в сельской местности), жилья для вахтовиков и работников агропромышленного комплекса;

- высококачественные услуги транспорта, финансового сектора, образования, туристско-рекреационной сферы, здравоохранения и культуры;

- обеспечение поддержки традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

Конкурентными преимуществами социально-экономического развития территории являются:

- богатый природно-ресурсный потенциал;

- благоприятная экологическая обстановка по сравнению с другими регионами России.

Основными вызовами и угрозами развития являются слабость внутренних интеграционных связей, низкая транспортная освоенность территории.

Реализация сценария социально-экономического развития Сибири обеспечит следующие результаты:

- модернизация и технологическое перевооружение отраслей традиционной специализации Сибири, которые позволят обеспечить повышение экологичности природопользования и безопасности труда при добыче природных ресурсов (особенно при подземных разработках), увеличение извлекаемости полезных компонентов, в том числе из месторождений сложного комплексного состава, экономически целесообразное использование природных ресурсов северных, полярных и арктических территорий;

- развитие отраслей глубокой переработки природного сырья на базе современных наукоемких технологий: нефте-, газо- и лесопереработка, нефте-, газо- и лесохимия;

- модернизация и развитие транспортной, энергетической и строительной инфраструктуры.

Развитие транспортной инфраструктуры:

Индустриальному развитию будет способствовать развитие транспортной инфраструктуры, включая железные дороги Нижневартовск - Белый Яр - Лесосибирск, Асино - Белый Яр, участок северной широтной автодороги Нижневартовск - Томск, сеть специализированных дорог, внутренние водные пути и авиационные маршруты.

Основной задачей развития воздушного транспорта является обеспечение устойчивых и доступных для большинства населения транспортных связей с западными и центральными районами России, а также внутрирегиональных связей, прежде всего, с труднодоступными районами.

Основными задачами развития внутреннего водного транспорта являются комплексная реконструкция внутренних водных путей и гидротехнических сооружений Обь-Иртышского бассейна, а также увеличение протяженности внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов и освещаемой обстановкой.

Развитие опорной автодорожной сети необходимо осуществлять за счет создания нового межрегионального автодорожного маршрута - Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Томск (Северный широтный коридор).

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры:

- обеспечение необходимого качества и высокого уровня доступности услуг связи;

- создание инфраструктуры проводного и беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет на всей территории Сибири;

- расширение пропускной способности магистральных, зоновых и местных транспортных сетей связи за счет строительства новых волоконно-оптических и цифровых радиорелейных линий связи, внедрения современных технологий на существующих линиях связи, использования в труднодоступных районах и районах с низкой плотностью населения спутниковых технологий;

- расширение зоны покрытия сетей подвижной радиотелефонной связи;

- оказание универсальных услуг телефонной связи с использованием таксофонов и передачи данных и предоставления доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа на всей территории Сибири;

- цифровизация и модернизация сетей телерадиовещания и расширение зоны уверенного приема российских телерадиопрограмм.

Лесное хозяйство

Для реализации мероприятий по направлению, связанному с комплексным использованием леса и лесохимией, необходимо внедрить технологии устойчивого развития лесной отрасли и создать предприятия для выпуска экспортно ориентированной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Организация безотходных производств позволит обеспечить комплексное использование ресурсов, улучшение экологической ситуации, получить мультипликативный эффект и снизить потери от пожаров.

Сбалансированность темпов эксплуатации и воспроизводства лесных ресурсов предусматривается достигнуть путем:

- максимального использования естественной восстановительной способности лесов и увеличения объемов мероприятий по содействию естественному возобновлению;

- производства лесных культур на всех вырубках, где естественное возобновление не гарантирует требуемых сроков и качества создаваемых насаждений и планомерного облесения гарей;

- создания высокопродуктивных лесных плантаций на пустующих лесных землях и неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения;

- реконструкции малоценных насаждений.

Формирование благоприятной среды развития предпринимательства

- в 2010 - 2012 годах основные усилия направлены на создание инфраструктуры развития малого предпринимательства в каждом муниципальном образовании;

- на уровне сельских поселений - обеспечение жителей товарами и услугами первой необходимости, производство, закупка, переработка и реализация продукции сельского хозяйства, а также производство полуфабрикатов для интегрирующих предприятий.

Решение экологических проблем

- улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, формирование экологически безопасных и комфортных мест работы и отдыха, иной социальной активности, среды проживания населения, улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни людей;

- сохранение и защита природной среды (сохранение естественных экосистем, природных ландшафтов, источников чистой воды, повышение биопродуктивности, восстановление видового разнообразия);

- решение проблем отходов техногенного характера (переработка отходов промышленных предприятий и сельскохозяйственного производства, утилизация и переработка твердых бытовых отходов).

Главной стратегической целью функционирования водохозяйственного комплекса Сибири является надежное обеспечение населения питьевой водой, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам, рационализация водопользования и экономия водных ресурсов, устранение негативного влияния водного фактора на здоровье людей и окружающую среду, а также максимальное обеспечение населенных пунктов системами централизованного водоснабжения.

К приоритетным мероприятиям по снижению риска относятся обеспечение инженерной защиты поселений, объектов экономики, уникальных природных объектов от негативного воздействия вод, обеспечение безопасных для населенных пунктов и объектов экономики гидрологических режимов водных объектов в местах их пересечения транспортными коммуникациями, а также совершенствование методов прогнозирования паводков и наводнений и развитие системы оповещения о них.

Комплекс таких водохозяйственных мер, как регулирование стока в речном бассейне, создание мелких и средних водохранилищ комплексного и противопаводкового назначения, целесообразно дополнить мерами по сохранению устойчивой поверхности водосбора, направленных на минимизацию процессов эрозии.

Осуществление подобных мер должно происходить главным образом на уровне отдельных объектов за счет их производственной деятельности и предусматривать экологическое оздоровление производства, реконструкцию, создание очистных сооружений и др.

Инструменты реализации природоохранных мероприятий Стратегии должны включать в себя меры, предпринимаемые как на уровне Российской Федерации, так и на уровне регионов во взаимодействии с органами местного самоуправления.

Получение быстрых позитивных результатов в социальном развитии Сибири затрудняет наличие ряда социальных проблем, которые не были решены в предыдущие годы:

- низкий уровень оплаты труда и доходов населения, не обеспечивающий достойного уровня жизни значительной части населения;

- наличие социально депрессивных территорий, что обусловливает высокую социально-экономическую неоднородность регионов Сибири;

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры, включая доступность жилья, социальных услуг, комфортность проживания;

- территориальная оторванность от рекреационных зон и культурных центров страны, не компенсируемая социальными субсидиями и льготами, что наряду с другими факторами приводит к формированию социального неравенства и непривлекательного имиджа сибирских территорий.

Основные направления развития системы расселения и формирования комфортной среды обитания человека

- запустить механизм регионального нормирования и проектирования развития социальной инфраструктуры с учетом экономико-географических особенностей;

- развитие существующей социальной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения и трудовых ресурсов, привлеченных на временной (в том числе вахтовой) основе, в социальных услугах;

- в здравоохранении - развертывание высокотехнологичных мобильных пунктов ранней диагностики, профилактика болезней и оказание экстренной помощи, формирование в поселениях сети офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов, связанных с медицинскими центрами высоких технологий и клинико-диагностическими центрами средствами телемедицинских технологий, развитие санитарной авиации, создание системы медико-профилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья работающего населения Сибири, снижение негативного влияния вредных условий труда, формирование здорового образа жизни, в том числе направленное на сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения и предусматривающее осуществление мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье;

- в сфере культуры - организация неограниченного доступа через сеть Интернет к мировым и отечественным культурным ценностям (библиотечным фондам, фонотекам, фильмотекам и т.д.), создание условий для сохранения и поддержки самобытного этнокультурного развития малочисленных народов Севера;

- в сфере образования - оптимизация сети дошкольных и школьных учебных заведений, в том числе средних общеобразовательных школ-интернатов и начальных кочевых школ, включая дистанционное обучение;

- в сфере физической культуры и спорта - развитие национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера, открытие тренажерных и спортивных залов в вахтовых поселках и административных центрах муниципальных образований.

Перспективы социально-экономического развития территории Северного сельского поселения намечены в программе «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», а также в иных районных целевых программах.

Реестр районных долгосрочных целевых программ

Наименование программы

1. Дети Александровского района

1. развитие материально-технической базы

2. привлечение и закрепление молодых кадров

а) доплата к заработной плате

б) аренда жилья

в) единовременное пособие на обустройство и обзаведение

3. организация подвоза учащихся из близлежащих населенных пунктов в базовую школу

4. Организация единого государственного экзамена (провоз на ЕГЭ)

10. Мероприятия по экологическому воспитанию детей

2. Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2011-2015 годы

3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2013-2020 гг.

1.Ремонт, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.

-Строительство санкционированных свалок в селах района

2.Приобретение специализированной техники

4. Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе

1.Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильно действующих лекарственных средств

5. Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2013-2015 годы

1. Установка систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в административных зданиях

2. Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в зданиях

3. Изготовление листовок на противопожарную тематику

4. Замеры сопротивления изоляции в зданиях и т.д.

6. Социальная поддержка населения Александровского района на 2011-2013 годы

1. Питание детей из малообеспеченных семей в образовательных учреждениях

2. Приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей

3. Формирование новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей

4. Организация питания детей, проживающих в интернате

5. Оказание материальной помощи малообеспеченной группе населения, онкобольным и инвалидам на проезд в лечебные учреждения по направлению врача

6. Оказание материальной помощи малообеспеченной группе населения на оплату лечения

7. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

8. Финансовая поддержка общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов)

9. Проведение мероприятий:

- рождественские встречи

-День защитника отечества

-Восьмое марта

-День Победы

-Спартанские игры (дети с ограниченными возможностями)

-День старшего поколения

-Декада инвалидов

11. Оказание материальной помощи участникам ВОВ, вдовам умерших участников ВОВ, труженикам тыла на проведение ремонта жилья

8. Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы

4. Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом

5. Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом

а) содержание вертолетных площадок по селам района,

б) содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района

6. Создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом

а) обустройство сходней

б) траление паромных причалов

7. Возмещение предприятиям – производителям хлеба, пользующихся электроэнергией от дизельных электростанций, убытков по электроэнергии

8. Возмещение транспортных расходов на завоз кормов

9. Проведение организационных работ по завозу птицы для населения района

10. Проведение организационных работ по приобретению и доставке семени для искусственного осеменения коров

11. Участие в софинансировании по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов на селе федеральной и областной программы «Социальное развитие сел района»

12. Оказание адресной помощи гражданам, имеющим в личном подсобном хозяйстве более 3-х коров

13. Оказание адресной помощи гражданам, занимающимся заготовкой грубых кормов

9. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2011-2013 годы

1. Финансовая помощь Центру поддержки предпринимательства

2. Содействие в реализации молодежных предпринимательских проектов

3. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, форумах, конференциях по проблемам малого и среднего предпринимательства, семинарах и «круглых столах» с участием представителей органов местного самоуправления

4. Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса

7. Предоставление субсидий стартующему бизнесу на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов

10. Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2020 гг.

1. Проведение конкурсов рисунков, плакатов, проектов по энергосбережению среди образовательных учреждений поселений

2. Добровольная сертификация организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности

3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в области энергосбережения сотрудников администраций МО и муниципальных предприятий, а также организаций, в аренде которых есть муниципальная собственность

4. Проведение энергетических обследований согласно графику с составлением программы мероприятий по повышению энергетической эффективности в транспорте

5. Организация учета энергоресурсов на объектах бюджетной сферы

6. Энергетическое о обследование зданий учреждений бюджетной сферы

7. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при ремонте

8. Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями

*11. Модернизация здравоохранения на территории Александровского района на 2011-2013 годы

1. Ремонт зданий ФАПов

4. Приобретение основных средств

5. Приобретение иммуноглобулина

6. Доплата к заработной плате молодым специалистам

7. Выдача денежных средств на обустройство и обзаведение

8. Повышение квалификации

9. Приобретение жилья для молодых специалистов

*12. Профилактика правонарушений в Александровском районе на 2012-2016 годы

Создание условий для обучающихся в образовательных учреждениях получения образования путем организации работы районной Психолого-медико педагогической комиссии (материально-техническое обеспечение, оплата труда специалистов, командировочные расходы, курсы повышения квалификации)

Оздоровление и занятость детей в летний период, в том числе состоящих на разных видах учета

Участие образовательных учреждений в конкурсе областных социальных проектов

Проведение районных молодежных дебатов по толерантности

Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (на базе благотворительного фонда «Новое развитие» г. Томск)

Участие в реализации проекта «Автобус профилактики» для проведения выездных профилактических мероприятий в муниципальном образовании

Проведение «горячей линии» по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних по «телефону доверия» на базе ОГКУ «СРЦН»

Организация профильных (смешанных) смен в лагерях отдыха для несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (палаточные лагеря)

Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в летний период времени

информирование населения через средства массовой информации о вреде употребления психотропных, наркотических препаратов, спиртосодержащей продукции

Обеспечение образовательных учреждений методической литературой по вопросам профилактики, работы с «трудными» подростками, семьей. Приобретение и распространение плакатов о здоровом образе жизни

Поощрение граждан и внештатных сотрудников милиции за участие в охране общественного порядка

Организация повышения квалификации специалистов, работающих в сфере профилактики, диагностики и лечения наркологических заболеваний

Развитие и поддержка волонтерского движения «Стиль жизни» на территории Александровского района

13. Развитие физической культуры и спорта

Приобретение спортивного инвентаря в спортивные сооружения

Предоставление жилья для квалифицированных приглашенных специалистов по физической культуре и спорту (аренда жилья)

Поощрение спортсменов за присвоение им спортивных разрядов, достижение высоких результатов в спорте

Участие сборной команды района в областных сельских спортивных зимних играх «Снежные узоры»

Участие сборной команды района в областных сельских спортивных летних играх «Стадион для всех»

Участие юношеских спортивных команд района в областных летних и зимних играх школьников

Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада)

Проведение районного спортивного праздника «Лыжня зовет»

Проведение районного спортивного праздника «День физкультурника»

Проведение районного спортивного праздника «Весенние веселые старты»

Проведение молодежного спортивного турнира ко Дню молодежи

Проведение межпоселенческих соревнований по отдельным видам спорта, посвященных событиям

14. Развитие рыбной промышленности в Александровском районе

Оказание содействия в приобретении современного орудия лова

Оказание содействия в проведение капитальных ремонтов флота

15.Развитие муниципальной службы Александровского района на 2011-2013 годы»

16. Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2013-2015 годы

17. Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района

В «Схеме территориального планирования Томской области» даны следующие предложения, касающиеся территории Александровского района и Северного сельского поселения:

- Дальнейшая эксплуатация разведанного фонда месторождений углеводородного сырья: имеется возможность наращивания запасов на площадях месторождений;

- Развитие малого предпринимательства в следующих сферах:

- нефтепереработка и производство топлива

- рыбодобыча, рыбопереработка, рыборазведение

- лесозаготовка и первичная лесопереработка;

- производство кедрового масла

- заготовка дикоросов;

- предоставлению услуг населению;

- строительные услуги,

- Возобновление регулярных полетов судов малой авиации на местных авиалиниях;

- Замена физически и морально устаревших судов внутреннего водного транспорта для обслуживания;

- Возобновление судоходства по боковым и малым рекам с производством дноуглубительных работ и модернизации навигационного оборудования;

- Необходимость резервирования территорий с целью переселения населения из зоны возможного затопления – зоны риска. Резервирование территории необходимо для следующих населенных пунктов: …п. Северный, д. Светлая Протока;

- Включение в оборот неиспользуемых сегодня земель сельскохозяйственного назначения.

Основные направления экономического развития муниципального образования «Александровский район» местного значения определены «Схеме территориального планирования Александровского района». В части, касающейся Северного сельского поселения, это следующие направления:

- Реконструкция подъезда к п. Северный от переправы Колтогорск - Медведево.

- Реконструкция ПС 110 кВ «Малореченская»

- Дальнейшее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры (строительство и реконструкция автодорог, развитие автобусного сообщения).

- Строительство современных спортивных игровых площадок в п. Северный.

- Проведение технико-экономической оценки использования на территории Александровского района теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов.

- Разработка и реализация программы развития систем водоснабжения населенных пунктов Александровского района.

- Поиск, разведка и оценка месторождений подземных вод для централизованного водоснабжения населенных пунктов района.

- Техническая реконструкция водозаборных скважин.

- Бурение, обустройство и ввод в эксплуатацию новых водозаборных скважин.

- Организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровенным режимом и качеством подземных вод.

- Капитальный ремонт водонапорных башен.

- Внедрение современных станций водоподготовки (п. Северный).

- Организация централизованных систем водоотведения (п. Северный).

- Строительство канализационных очистных сооружений (п. Северный).

- Суммарное Увеличение емкости всех АТС Района.

- Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB модернизация оборудования телепередатчиков расположенных на территории района.

- Защита от затопления, подтопления п. Северный, д. Светлая Протока: строительство а/д, превентивные мероприятия.

- Дождевая канализация: водостоки, очистные сооружения (модульные).

- Подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения района к работе в условиях природных стихийных бедствий, создание достаточных запасов материально-технических ресурсов на случай ЧС.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Северного сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

| Наименование целевой программы | Цель программы | Ожидаемые результаты реализации программы или мероприятия, назначенные к реализации |
| --- | --- | --- |
| Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Северного сельского поселения Александровского района, Томской области на период с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» | повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в МО «Северное сельское поселение», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, снижение расходов бюджетов муниципальных образований на оплату энергетических ресурсов | Организация и установка индивидуальных и коллективных приборов учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда Организация и установка приборов учета энергоресурсов на объектах ЖКХ Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы Повышение тепловой защиты зданий, строений сооружений при ремонте (установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и термостатических регуляторов на радиаторы, установка доводчиков на входные и наружные двери, автоматических проветривателей на окна) Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие в соответствии с требованиями 261-ФЗ Реконструкция систем уличного освещения с переводом на высокоэффективные источники света Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.) Замена изношенных электрических сетей Замена системы отопления на более эффективные и современные регистры |
| Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Северного сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» | 1) Повышение ресурсной эффективности производства услуг; 2) улучшение качества оказываемых услуг по водоснабжению; 3) улучшения условий жизни населения; 4) замена изношенных электрических сетей для сокращения уровня аварийности. | Приобретение и установка аварийного дизель – генератора Строительство станций обезжелезивания воды в Северном сельском поселении Ремонт электрических сетей |

- 2.5. Зонирование территории. Планировочная структура

- 2.5.1. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории — деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Сложившиеся функциональные зоны представлены на карте современного использования территории населенных пунктов Северного сельского поселения.

Зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Градостроительный кодекс РФ относит генеральные планы населенных пунктов к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Земельный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий с установлением элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

Жилая зона

Жилые зоны определяются в границах населенных пунктов поселения по фактическому использованию и состоят из двух типов застройки:

- усадебная – застройка преимущественно 1 этажными жилыми домами с приусадебными участками, площадью 0,07-0,5 га, с развитой хозяйственной частью

- многоквартирная блокированная – застройка преимущественно 1 этажными двухквартирными домами с приусадебными участками и хозяйственной частью.

Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, социальной защиты, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, учреждений культуры и искусства, предприятий торговли и общественного питания, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В п. Северный общественно-деловая зона сложилась в районе ул. Школьная и ул. Дорожная, отдельные объекты расположены по ул. Центральная. В числе объектов соцкультбыта – ФАП, дом культуры, здание администрации с библиотекой, магазины,  узел связи.

В д. Светлая Протока общественно-деловая зона отсутствует.

Производственная зона

Согласно п.7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона — территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами (объектами жилищно-коммунального хозяйства, объектами транспорта, объектами оптовой торговли и пр.).

На территории д. Светлая Протока производственная зона недействующей фермы занимает западный район населенного пункта.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур согласно положениям Земельного кодекса РФ предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным регламентам. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Северного сельского поселения  предназначены для размещения сооружений и коммуникаций воздушного, водного и автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования.

По территории сельского поселения проходят линии ЛЭП 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ. Имеется дебаркадер на р. Обь, вертолетная площадка.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельского хозяйства.

Зоны сельскохозяйственного использования определяется как в границах населенных пунктов Северного сельского поселения, так и за их пределами. Преимущественное назначение данных территорий – пастбища, сенокосы.

Зона рекреационного назначения

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха.

В настоящее время в населенных пунктах Северного сельского поселения отсутствует организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения.

Территория имеет ландшафтно-рекреационные ресурсы, в связи с чем предусматривается организация оборудованных зон отдыха, в том числе пляжного,  на базе водотоков поселения, организация спортивной площадки. Благоустройства требуют: береговая полоса Светлой Протоки, приклубная территория.   В состав зон рекреационного назначения входят:

•	зеленые насаждения общего пользования – сады, скверы. Требуется благоустройство, упорядочение, существующих зеленых насаждений и организация новых из расчета 12 м2/чел.

•	леса

•	водные объекты.

Зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, скотомогильников, очистных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

К зоне специального назначения поселения относятся: кладбища, участок полигона ТБО.

- 2.5.2. Планировочная структура

Концепция Генерального плана Северного сельского поселения опирается на планировочные особенности территории и направлена на поддержание сложившейся структуры поселения и оптимальную планировочную организацию всех функциональных зон.

Территория муниципального образования Северное сельское поселение занимает 57904 га, находится в северо-западной части Александровского района. Северная граница поселения проходит по левому берегу р. Обь. Населенные пункты поселения расположены по берегам водотока Светлая Протока (основной природной планировочной оси поселения). В состав муниципального образования входят два населенных пункта.

Урбанизированные территории – п. Северный и д. Светлая Протока находятся в северной части поселения. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда. Северная, приобская, часть территории сельского поселения занята землями сельскохозяйственного назначения.

Деревня Светлая Протока расположена на пойменных равнинных и затапливаемых территориях, застроенная часть представлена одной улицей Обской, параллельной водотоку Светлая Протока, имеющей двухстороннюю застройку.

Планировочная структура п. Северный представлена индивидуальной усадебной, малоэтажной двухквартирной застройкой, разделенной сеткой улиц (9-20 м в красных линиях), повторяющих рельеф местности и направление водотоков.  С трех сторон – запада, юга и востока, поселок окружен лесами. Подъезд к п. Северный осуществляется от переправы Колтогорск – Медведево (преимущественно в зимний период).

Территория поселка Северный сильно заболочена, так что существенные по площади

земельные участки не пригодны для ведения какой-либо градостроительной деятельности.

Сельское кладбище вынесено за границы населенных пунктов на запад, в лесной массив.

Значительную по площади территорию восточной части поселения занимает нефтяное месторождение Малореченское, находящееся в промышленной разработке, южная граница поселения пересекает участок Аленкинского нефтяного месторождения, находящегося в стадии доразведки.

- 2.6. Анализ существующих ограничений использования территории, границы зон с особыми условиями использования территории

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

Для проектируемой территории законодательно установлены следующие зоны, связанные с природными и техногенными факторами, в том числе санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры:

- 2.6.1. Планировочные ограничения техногенного характера

На территории сельского поселения выявлены следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитные зоны объектов производственного и коммунального назначения;

- Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения;

- Охранные зоны инженерной инфраструктуры;

- Охранные зоны транспортной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны объектов производственного и коммунального назначения

Санитарно-защитная зона – обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для каждого промышленного предприятия должны быть разработаны проекты санитарно-защитных зон, а также проекты сокращения СЗЗ в случае размещения производств в непосредственной близости от жилья. При строительстве новых, реконструкции или техническом перевооружении действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости.

В границах санитарно-защитных зон запрещается размещать: жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; рекреационные зоны и отдельные объекты зеленых насаждений общего пользования; коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; предприятия по производству лекарственных веществ и средств; склады сырья и продуктов для фармацевтических предприятий; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения; лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах СЗЗ допускается размещать: сельхозугодия для выращивания технических культур; предприятия меньшего класса вредности, чем основное производство; объекты торговли и общественного питания, мотели; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также объекты, связанные с облуживанием данного предприятия.

На территории сельского поселения расположены участки разработки (разведки) нефтяных месторождений «Малореченское» и «Аленкинское», находящихся в эксплуатации ОАО «Томскнефть» ВНК  - I класса санитарной вредности с СЗЗ равной 1000 м. Данные участки располагаются на значительном удалении от территории населенных пунктов Северного сельского поселения.

Также на территории поселения ООО «Стрежевское ДРСУ» разрабатывались карьеры строительного грунта (песок); данные объекты относятся к IV классу опасности и имеют СЗЗ, равную 100 м.

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, - свалки ТБО, кладбища, скотомогильники. На территории Северного сельского поселения из перечисленных объектов представлены полигон ТБО, расположенный в полутора километрах  на юго-запад от поселка Северный, кладбище у западной окраины п. Северный.

Санитарно-защитные зоны объектов размещения (полигонов, свалок) твердых бытовых отходов являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Размер санитарно-защитной зоны определяется при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона ТБО - 1000 м. Санитарно-защитная зона должна иметь зеленые насаждения.

Не допускается размещение полигонов ТБО:

- на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

- во всех поясах зон санитарной охраны курортов;

- в районах геологических разломов, местах выхода на поверхность трещиноватых пород;

- в местах выклинивания водоносных горизонтов;

- на участках, затопляемых паводковыми водами;

- в рекреационных зонах;

- в местах массового отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений.

Санитарно-защитные зоны кладбищ

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;

б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

СЗЗ кладбища, расположенного на территории Северного сельского поселения, составляет 50 м (сельские кладбища).

Зоны с особыми условиями использования территорий вертолетной площадки

Порядок установления и параметры санитарно-защитных зон вертодромов регламентированы СанПиН 2.2.1/2.1.1.-10 «Санитарно-защитные зоны аэропортов, аэродромов, вертодромов» Дополнение № 1 к  СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции, вокруг аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на население (химического, физического и др.) до значений, установленных гигиеническими нормативами, и величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим снижение неблагоприятных воздействий на население до безопасных уровней, при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП), вибрация, инфразвук и др.), результатов натурных исследований и измерений в контрольных точках, а также на основании оценки риска для здоровья населения.

Режим территории санитарно-защитной зоны  и санитарного разрыва

В санитарно-защитной зоне и санитарных разрывах не допускается размещать:

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны и на территории санитарного разрыва:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, с учетом обеспечения необходимых мероприятий по защите зданий от факторов вредного воздействия объектов аэропорта.

В пределах СЗЗ и зоны ограничения застройки существующая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения, предусматривающего: использование защитных лесопосадок; систематический контроль уровней излучения в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.006 и другие мероприятия.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10 м; 35 киловольт – 15 м; 110 киловольт – 20 м; 150-220 киловольт – 25 м; 400 киловольт – 30 м; 750 киловольт – 40 м; 1150 киловольт – 55 м.

В охранных зонах электрических сетей запрещается: производить строительство любых зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные и мелиоративные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать всякого рода свалки и склады; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы. («Правила устройства электроустановок» изд.6, Главгосэнергонадзора России, Москва,1998 г).

На территории сельского поселения имеются ВЛ номинальным напряжением 220, 110, 6 и 0,4 кВ.  В графической части проекта отображены охранные зоны линий электропередач.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, а также  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Проектирование, строительство, эксплуатация магистральных трубопроводов ведется согласно требованиям СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 1992 № 9 (ред. от 23.11.1994) составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

По территории Северного сельского поселения проходят магистральный нефтепровод, охранная зона которого - по 25 м от оси трубопровода в каждую сторону.

Охранные зоны установлены и утверждены.

Строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.06-85*) установлены зоны минимально допустимых расстояний от осей трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра трубопровода, степени ответственности объектов и служат для обеспечения безопасности этих объектов. Для проектируемой территории от магистральных трубопроводов приняты расстояния 350 м.

Охранные зоны транспортной инфраструктуры

Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории – 25 м.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статьям 25, 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (ст. 26, Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения. Схемой территориального планирования Александровского района запланирована реконструкция автомобильной дороги муниципального (районного) значения - подъезда к п. Северный от переправы Колтогорск – Медведево.

- 2.6.2. Планировочные ограничения природного характера

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы

Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В границах водоохранной зоны устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности, с целью:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается: размещение кладбищ, мест захоронения отходов производства и потребления химических, взрывчатых и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается: проектирование, размещение, строительство, реконструкция, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные полосы, где предусматривается сохранение существующих насаждений, максимальное озеленение и допускается размещение объектов рекреации, водозаборных и портовых сооружений при наличии лицензии на водопользование.

В границах прибрежных полос дополнительно к выше указанным ограничениям запрещается: распашка, выпас, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ вдоль береговой линии водных объектов устанавливается береговая полоса – полоса земли, предназначенная для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В соответствии с №73-ФЗ от 03.06.2006 «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

В таблице представлены размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водотоков на территории Северного сельского поселения в соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006:

| Название водотока | Длина водного объекта (км) | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер береговой полосы, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обь | 3650 | 50 | 20 | 200 |
| Светлая Протока | 11 | 50 | 20 | 100 |
| Протока Соловьева | 12 | 500ая Речканкинааичество ого сельского поселенияберегам от с. поселения связано | 20 | 100 |
| Комсомольская | 31 | 50 | 20 | 100 |
| Соснинский Еган | более 100 | 50 | 20 | 200 |
| Окуневка | 14 | 50 | 20 | 100 |
| Аленкин Ёган | 42 | 50 | 20 | 100 |
| Малая Речка | 38 | 50 | 20 | 100 |

Так как береговая линия р. Обь подвержена ежегодной эррозионной деформации, в 2012 году Департаментом  природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области произведена работа «Обследование русла реки Обь  Томской области для установления границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос»   Протяженность обследованных участков р. Обь в Северном сельском поселении составила:

- Левый берег у п. Северный – 21,5 км.

Работа по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на данный момент не завершена, в графической части проекта данные ограничения отображены в соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 на имеющемся топографическом материале.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

На территории Северного сельского поселения функционируют две артезианские скважины.

- 2.6.3. Инженерно-строительные ограничения

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, ограничивающими градостроительное освоение территории. Таковыми  являются - зона затопления паводком 1% обеспеченности (неблагоприятная для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, дренаж, берегоукрепление), наличие овражных и прибрежно-склоновых территорий, а также территорий, подверженных экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.).

Неблагоприятными для освоения являются территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов; заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительства капитальных зданий, строений, сооружений, без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются (ст.67 Водного кодекса РФ).

Наиболее опасные природные явления, характерные для территории Северного сельского поселения:

- затопление паводковыми водами 1% обеспеченности;

- заболачивание территории;

- высокий уровень грунтовых вод (инфильтрация воды в грунт с поверхности);

- овражная речная эрозия;

- природные (лесные) пожары.

При проектировании, строительстве и реконструкции всех объектов необходимо проведение инженерно-геологических изысканий для разработки мероприятий по сохранению надёжности зданий и сооружений.

### 2.6.4. Историко-культурные ограничения

Объекты историко-культурного наследия регионального и местного значения на территории поселения в настоящий момент не выявлены, но территория поселения является местом неоднократного заселения.

Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (с. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проектирование объектов капитального строительства осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы проводятся при наличии в проектах мероприятий по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (с. 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Таким образом, учет и соблюдение требований зон с особыми условиями использования, будет способствовать рациональному использованию  проектируемой  территории и созданию благоприятных условий для проживания населения.

В графической части проекта отображены все  вышеперечисленные ограничения.

- 2.7.	Объекты местного значения

Полномочия органов местного самоуправления  муниципального района

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание Генерального плана с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений.

На территории Северного сельского поселения расположен ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна.

Согласно ст. 15 от 06.10. 2003г. №131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- создание условий для развития туризма; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Полномочия органов местного самоуправления  поселения

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения относятся следующие вопросы территориального планирования:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация  транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного  питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- организация сбора и вывоза  бытовых отходов и  мусора;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

- 2.7.1.	Объекты социальной инфраструктуры

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы.

На настоящий момент на территории сельского поселения отсутствуют объекты образования.

С 1968 года по 2011 год в поселении функционировала общая образовательная школа, в которой имелись столовая и кабинет информатики с подключением к сети «Интернет». Закрытие школы было вызвано оттоком (сокращением) населения, в том числе, детского.

В настоящее время дети школьного возраста получают образование в интернатных учреждениях г. Стрежевой (2 чел.) и с. Александровское (1 чел.). Дети дошкольного возраста находятся на попечении родителей.

Объекты здравоохранения и социального обеспечения

Здравоохранение - одна из важнейших отраслей обслуживания населения, основная задача которой состоит в постоянном улучшении состояния здоровья населения и увеличении продолжительности его жизни.

В системе здравоохранения Северного сельского поселения в настоящее время действует фельдшерско-акушерский пункт. На фельдшера возложена обязанность обеспечения жителей поселка лекарственными средствами, т.е фельдшерско-акушерский пункт включает в себя и аптечный пункт.

Стационарная помощь оказывается Александровской центральной районной больницей (84 койко/места).

Один раз в год ведут прием населения специалисты из г. Томска плавучей поликлиники «Здоровье» и специалисты районной поликлиники. В экстренных ситуациях работает санавиация.

На территории Северного сельского поселения организацию и проведение мероприятий в области социальной защиты населения обеспечивают ОГУ «Центр социальной поддержки населения Александровского района», ОГУ «Центр занятости населения».

Объекты торговли, общественного питания и  коммунально-бытового обслуживания

Практически все объекты розничной торговли находятся в настоящее время в сфере частного предпринимательства и потребность в них, как и целесообразность размещения в населенном пункте, определяется рынком.

Торговлю в селе представляют 2 магазина смешанных товаров в п. Северный.

С закрытием школы прекратила свое существование и школьная столовая.

Сведения об объектах розничной торговли и общественного питания (по данным Федеральной службы Государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |
| магазины | единица | 2 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |
| магазины | метр квадратный | 37,1 |

Объекты бытового обслуживания населения в поселении отсутствуют.

Функции пожарной охраны  поселения осуществляет добровольное нештатное аварийно-спасательное формирование (подразделение  добровольной пожарной охраны Северного сельского поселения), за которым закреплено  пожарное оборудование, находящееся на балансе поселения, в том числе пожарная машина. Для забора воды используется пожарный водоем в центре п. Северный, пожарный резервуар емкостью 25 м3 по ул. Школьной и водонапорные башни.

В поселении имеются 1 кладбище традиционного захоронения, ритуальные услуги не оказываются, захоронение производится родственниками умерших самостоятельно.

Узел связи и почтовое отделение расположены в одном здании в п. Северный по ул. Центральная, 4.

Учреждения культуры, досуга и спорта

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса. В современных экономических условиях вопрос организации системы учреждений культурно-бытового обслуживания определяется статусом поселения, уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В настоящее время отрасль культуры на территории сельского поселения представлена муниципальным казенным учреждением «Культурный Центр «Досуг» п. Северный», расположенным по ул. Дорожная, 4, и помещением библиотеки в здании администрации.

Учитывая современную социально-экономическую ситуацию основная работа нацелена на сохранение существующих учреждений культуры как массовых и демократических учреждений, обеспечивающих всем категориям населения доступность к культурному досугу.

Создание условий для массового отдыха

Северное сельское поселение обладает рекреационными территориями. Это обусловлено, прежде всего, обилием водотоков, наличием хвойных лесов, благоприятным климатом для летних видов отдыха и туризма.

Река Обь, ее многочисленные притоки и пруды используются совместно с прилегающими лесными территориями для отдыха и рыболовства. Массовый отдых населения на берегах рек и озер носит неорганизованный характер и нуждается в дополнительном регулировании посредством ряда мер административного и экономического характера.

На территории сельского оборудованные пляжи и места для кратковременного отдыха населения отсутствуют.

Для обеспечения безопасности людей в местах купания необходимо провести ряд мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оборудовать места отдыха, организовать спасательные посты.

П. Северный и д. Светлая Протока достаточно хорошо озеленены, в основном за счет приусадебных участков домовладений, природных территорий с древесно-кустарниковой растительностью и окружающих лесов.

Анализ обеспеченности населения учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности жителей поселения услугами социальной сферы можно считать удовлетворительным.

Учитывая тенденцию к сокращению численности населения развитие всех сфер социального обслуживания планируется посредством реконструкции существующих объектов.

Необходимо формирование полноценной системы обслуживания населения и доведение уровня обеспеченности населения социальными услугами до нормативного уровня с привлечением в отрасль представителей малого бизнеса.

Анализ обеспеченности населения Северного сельского поселения (170 чел.) учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок реализации Генерального плана

| № п/п | Наименование объекта | Принятые нормативы СП 42.13330.2011 единица измерения | Требуется по норме | Имеется по факту | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 65 %, место | 12 | 0 | 0 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место | 10 | 0 | 0 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10 % от общего числа школьников, место | 1 | 0 | 0 |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больницы | 1,9425 на чел./год* | 1 | - | - |
| 2.2 | Поликлиники (амбулатории) | 8,458 на чел./год* | 4,7 | - | - |
| 2.3 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий | 1 | 1 | 100 |
| 2.4 | Аптека | 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект | 1 | 0 | 0 |
| 3. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плоскостные спортивные | 0,2 на 1 тыс. чел, га** | 0,034 | 0 | 0 |
| 3.2 | Спортивные залы общего пользования | 350 м2 на 1 тыс. человек, м2** | 60 | 0 | 0 |
| 4. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дома культуры, клубы | 100 посетительских мест на 1 тыс. человек | 17 | н/д | н/д |
| 4.3 | Массовые библиотеки | 6000 ед. хранения на 1 тыс. чел., тыс. ед. хранения | 1020 | н/д | н/д |
| 5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины продовольственных товаров | 300 на 1 тыс. чел. (для сельских поселений) м2 торговой площ. | 51 | 37,1 | 72,7 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, место | 7 | 0 | 0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих места на 1 тыс. человек, рабочее место | 1 | 0 | 0 |
| 6. Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Прачечные | 120 кг белья в смену на 1 тыс. чел., кг белья в смену | 20,4 | 0 | 0 |
| 6.2 | Химчистки | 11,4 кг вещей в смену на 1 тыс. чел., кг вещей в смену | 1,9 | 0 | 0 |
| 6.3 | Бани | 5 мест на 1 тыс. человек, место | 1 | 0 | 0 |
| 7. Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отделения банков | 1 операц. касса на 10-30 тыс. человек, операционная касса | 1 | 0 | 0 |
| 7.2 | Отделения и филиалы сбербанка | 1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. человек, операционная касса | 1 | 0 | 0 |
| 8. Учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 100 |

- *Согласно письму от 31 декабря 2008 г. N 10407-ТГ о формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за 2009 год.

- ** Согласно «Методике нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г., №1683-р)

Вывод

В социальной инфраструктуре поселения отсутствуют объекты образования, общественного питания, бытового обслуживания и спорта.

Генеральным планом предлагается организация спортивных площадок  на территории населенных пунктов Северного сельского поселения, в том числе в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования МО «Александровский район».

На проектные этапы Генерального плана в поселении необходимо предусмотреть возможность возобновления деятельности объектов образования на базе существующего здания школы.

При условии реконструкции данного объекта, возможно использование помещений здания для размещения, в том числе, группы временного пребывания детей дошкольного возраста, организации спортзала или спорткласса, кабинетов общего образования и дополнительного образования, возобновление работы столовой.

Сеть объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания развивается по законам рыночной экономики, где спрос определяет предложение.

Задача администрации Северного сельского поселения оказывать содействие индивидуальным предпринимателям, чья деятельность направлена на удовлетворение социальных нужд населения муниципального образования.

- 2.7.2. Состояние и структура жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Северного сельского поселения на 01.01.2008 года составила 4,1 тыс. м2. Все здания в селе  деревянные и  одноэтажные. Прирост ветхого и аварийного жилищного фонда составляет не менее 0,3 % в год.

Жилищная обеспеченность в Северном сельском поселении составляет 25,4 м2  на человека,   что   выше    нормы,   регламентированной 	   СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 18 м2.

Помимо обеспеченности жилой площадью важное значение имеют показатели качественных характеристик этого жилья. Уровень благоустройства жилищного фонда в Северном сельском поселении - низкий. Централизованные системы водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения жилого фонда отсутствуют. Используется печное отопление, выгреба.

Основная цель жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В качестве основных направлений для размещения жилищного строительства возможно освоение неиспользуемых участков в границах поселка, так как связи с сокращением численности населения идет процесс высвобождения жилья и выбывания ветхого и аварийного жилого фонда.

Главной задачей в сфере жилищного строительства является инженерное оборудование кварталов жилой застройки и благоустройство территории.

В основе проектных решений заложены следующие принципы:

- инженерное оборудование кварталов жилой застройки и благоустройство территории;

- жилищное строительство за счет всех источников финансирования – бюджетных и внебюджетных, внегосударственных средств населения.

При условии успешного развития территории в период расчетного срока, имеются территориальные возможности развития жилой застройки за расчетным сроком.

- 2.7.3. Инженерная инфраструктура и коммунальное хозяйство

Коммунальная инфраструктура Северного сельского поселения обеспечивает следующие коммунальные услуги:

- централизованное электроснабжение населения и организаций;

- водоснабжение муниципальных учреждений, населения, пожарное водоснабжение.

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Северного сельского поселения лежит на администрации поселения.

В качестве источника водоснабжения рассматриваются подземные воды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами.

В собственности муниципального образования находится 2 водонапорные башни, пробурено 2 водозаборные скважины 1972 года постройки. Объём поднятой и потребленной воды составляет 102,1 м3  в месяц. Из них 96,3 м3 расходуется населением и 5,8 м3 – бюджетными организациями. Удельное потребление воды на одного человека в сутки составляет 0,018 м3.

Обслуживанием водонапорных башен занимается индивидуальный предприниматель.

Водопроводных сетей в поселении нет.

Информация по объемам поднятой и  потребляемой воды, тыс.куб. м (по данным программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

| Наименование населенных пунктов | Поднято холодной воды, всего м³ | Потреблено холодной воды, всего, м3 | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Населе нием | Бюджет ными организа циями | Прочими потреби телями | Собствен ное потребле ние |
| п. Северный, | 102,1 | 102,1 | 96,3 | 5,8 | - | - |

Система  также характеризуется высоким уровнем износа водозаборных сооружений, насосного оборудования.

Качество питьевой воды по содержанию примесей не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

Отсутствие приборов учета не дает возможности контролировать объемы потребления воды и стимулировать рациональное водопотребление.

Основными проблемами водоснабжения в поселении являются:

- Отсутствие достаточной степени очистки воды (в том числе отсутствие обеззараживания очищенной воды);

- Низкая ресурсная эффективность.

Водоотведение

Сточные воды от неканализованных частных жилых домов населенных пунктов Северного сельского поселения отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Электроснабжение

Услуги по транспортировке электроэнергии для населения  Северного сельского поселения оказывает филиал ОАО «Томская распределительная компания» - «Северные электрические сети» (СЭС); сбором средств от оказанных  услуг по подаче электроэнергии – ОАО «Томская энергосбытовая компания».

Протяженность электросетей ВЛ-04 кВ составляет 6,9 км, количество трансформаторных подстанций – 3 шт. (п. Северный – ТП 400 кВа; д. Светлая Протока – ТП 400 кВа и ТП 630 кВа). Электрические сети монтированы в 1982 году. Износ сетей в настоящее время составляет 49%, требуется проведение капитального ремонта.

Аварийный дизель-генератор в Северном сельском поселении отсутствует (неисправен), что тоже является проблемой для населения.

Анализ энергетического хозяйства на территории района

| Наименование населенных пунктов | Протяженность эл.сетей ВЛ-04, км | Протяженность эл.сетей ВЛ-6-10, км | Количество трансформаторных подстанций | Необходимый ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Эл. сетей, км | Трансформаторных подстанций, ед. |
| п. Северный | 6,9 | - | 3 | 2,4 | - |

Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение объектов в поселении не осуществляется. Тепловые сети не действуют. В поселении имеется котельная, ранее отапливавшая здание школы. С закрытием ООШ котельная также перестала действовать.

В индивидуальном жилом секторе поселения используются локальные источники отопления, работающие на твердом топливе – дрова, уголь. Здания социальной сферы – клуб, ФАП, почта, администрация поселения имеют систему отопления от электричества.

Газоснабжение

В настоящее время Северное сельское поселение не газифицировано.

В рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 – 2015 годы» и долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Томской области до 2014 года» на ближайшую перспективу газификация п. Северный и д. Светлая Протока не планируется.

Связь

На территории муниципального образования установлена вышка Томского филиала ОАО «Сибирьтелеком», ретранслирующая, в том числе, телевизионные каналы. В поселении отсутствует АТС. В п. Северный и д. Светлая Протока установлены универсальные таксофоны.

В настоящее время бюджетные учреждения, жители обеспечены  сотовой и проводной связью Wellcom. Имеются скоростные выходы ADSL (узел связи) и выход в Интернет через сотовую компанию Wellcom.

В п. Северный  также работает  отделение «Почты России», филиал почтамта УФПС Томской области.

Сведения о почтовой  связи  в поселении:

| Населен. пункты, где размещены операторы по оказанию услуг почтовой связи | Отделения связи (количество единиц) | Количество обрабатываемых ежедневно почтовых отправлений (ед.) |  |  |  |  | Наличие услуг передачи данных и телемати-ческих услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | писем | Пери одичес ких изданий | Посылок | Пере водов | Телеграмм |  |
| п. Северный | ОПС п. Северный | 20 | 17 | 1 | 10 | 0 | 0 |

Основным направлением развития телерадиовещания является переход на цифровой формат, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985. В ходе реализации Программы решаются следующие задачи:

-	модернизация инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания и переход на цифровые технологии телевещания;

-	создание многофункциональных космических аппаратов для распределения телевизионных каналов по всем временным вещательным зонам;

-	развитие сетей радиовещания;

-	создание системы цифровизации архивных материалов, их обработки и классификации на базе ФГУ «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм»;

-	развитие новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой четкости.

- 2.7.4. Транспортная инфраструктура

Воздушный транспорт

На территории поселения имеется вертолетная площадка, но вертолетные пассажироперевозки в настоящий момент не осуществляются.

Водный транспорт

В период навигации пассажироперевозки осуществляются водным транспортом - транзитными теплоходами «Ветер» ОАО «Северречфлот», г. Нижневартовск, один раз в три дня.  Перевозка грузов осуществляется ООО «Паромные переправы».

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является необходимым средством передвижения и доставки грузов в Северное сельское поселение, поэтому основной целью развития сети автомобильных дорог становится обеспечение круглогодичного,  стабильного сообщения между населёнными пунктами сельского поселения и Александровского района.

Северное сельское поселение не связано с областным центром автомобильными дорогами.

Единственная автомобильная дорога местного значения, не имеющая твердого покрытия, соединяет п. Северный с переправой Колтогорск – Медведево. В зимнее время движение автомобильного транспорта осуществляется по зимникам. На территории поселения также имеются лесовозные и тракторные дороги, используемые сезонно.

Улично-дорожная сеть

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии со СП 42.13330.2011 применительно к сельским населенным пунктам:

Расчетные параметры улиц и дорог в сельских поселениях

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Главными улицами в п. Северный  являются: ул. Береговая и ул. Центральная.

Основные улицы в жилой застройке: ул. Школьная, ул. Дорожная (п. Северный), ул. Обская (д. Светлая Протока).

Остальные улицы п. Северный являются второстепенными.

Общая протяженность дорог общего пользования Северного сельского поселения составляет 4,1 км. Все улицы населенных пунктов имеют грунтовое покрытие, не предназначенное для всесезонного использования. Улицы освещены и оборудованы тротуарами.

Уличная сеть Северного сельского поселения

| наименование | протяженность, км | тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| п. Северный |  |  |
| ул. Центральная | 0,17 | грунт |
| ул. Дорожная | 0,53 | грунт |
| ул. Школьная | 0,22 | грунт |
| ул. Сибирская | 0,2 | грунт |
| ул. Лесная | 0,64 | грунт |
| ул. Новая | 0,33 | грунт |
| ул. Сургелова | 0,17 | грунт |
| ул. Береговая | 1,1 | грунт |
| д. Светлая Протока |  |  |
| ул. Обская | 0,74 | грунт |

Хранение автомобилей осуществляется на придомовых участках и на открытых площадках для хранения индивидуального транспорта.

Проектом предлагается развитие сети улиц с твердым покрытием, ремонт, реконструкция и благоустройство существующих улиц, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек.

- 2.7.5.  Объекты специального назначения

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор и вывоз  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.

Вывоз ТБО с территории п. Северный и д. Светлая Протока осуществляется на полигон ТБО, расположенный в 1,5 км к юго-западу от п. Северный. Для временного накопления ТБО на территории населенных пунктов контейнерные площадки не предусмотрены.

На территории сельского поселения имеется  кладбище традиционного захоронения, площадь кладбища составляет 1 га. Есть возможность расширения кладбища в западном направлении при необходимости.

Обеспечение населения объектами захоронения

| Наименование учреждений обслуживания | Количество | Емкость сущ. га | Норматив га/1000чел. | Численность населения по проекту, т.чел. | Емкость расчетная, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище | 1 | 1 | 0,24 | 0,17 | 0,041 |

- 3.  Проектные предложения по территориальному планированию

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию предложений территориального планирования Северного сельского поселения, этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию. Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Северного сельского поселения.

Ряд вопросов местного значения решается в территориальном планировании путем определения конкретных зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в частности:

- земельные участки для строительства и реконструкции инженерных сетей и сооружений;

- земельные участки для строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, относящейся к ведению поселения;

- земельные участки для жилищного строительства, размещения объектов культуры, физической культуры и спорта;

- земельные участки для строительства и реконструкции объектов для сбора бытовых отходов и мусора; кладбищ, а также благоустройство территории и размещение мест массового отдыха населения.

Ряд вопросов направлен на решение проблем территориального и планировочного устройства поселения и населенных пунктов в его составе.

Проект Генерального плана Северного сельского поселения разработан на расчетный срок - 2033 год, с выделением первой очереди  - 2023 год.

- 3.1.   Учет интересов Российской Федерации, Томской области, Александровского района при осуществлении  градостроительной деятельности на территории Северного сельского поселения

Учет интересов Российской Федерации, Томской области, Александровского  муниципального района, сопредельных муниципальных образований в Генеральном плане Северного сельского поселения осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Томской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией программы социально-экономического развития Александровского района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Северного сельского поселения.

- 3.2.	Демографический прогноз

Определение прогнозной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок, а также для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается комплексный потенциал сельского поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения сельского поселения учитывались:

- положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов;

- прогноз перспективной численности населения Александровского района, проведенный в схеме территориального планирования Александровского района;

- целевая программа «Демографическое развитие Александровского района до 2012 года».

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в Северном сельском поселении в 2008-2012 гг. показатели численности населения поселения.

| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северное сельское поселение | 168 | 171 | 169 | 163 | 161 |

Основным фактором, определяющим движение населения в Северном сельском поселении, являются миграционные процессы. Естественный прирост складывается из показателей рождаемости и смертности, имеет близкие к нулевым значения.

Схемой территориального планирования Александровского района демографическая ситуация на перспективу до 2035 г. оценена как потенциально имеющая тенденцию к стабилизации и увеличению показателя численности населения.

Соответственно в Северном сельском поселении на расчетный срок проекта также прогнозируется стабилизация  и незначительный рост численности населения. Возрастная структура населения на 2023 и 2033 гг. определена с учетом трендов оптимистического варианта прогноза Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года».

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, проектом прогнозируется незначительное сокращение численности населения  на первую очередь реализации Генерального плана с последующей стабилизацией и незначительным увеличением на расчетный срок. Данное увеличение численности произойдет в основном за счет притока мигрантов, связанного с реализацией  потенциальных возможностей развития территории сельского поселения.

Перспективные демографические показатели

| Показатель | 2012 год | 2023 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, человек | 161 | 155 | 170 |
| из них в возрасте |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 11,8 | 13,9 % | 16,8 % |
| трудоспособном | 70,8 | 67,9 % | 61,8 % |
| старше трудоспособного | 17,4 | 18,2 % | 21,4 % |

Указанная на расчетный срок численность населения настоящим проектом принята для определения нормативной потребности в  объектах социальной и инженерной инфраструктур.

- 3.3.	Архитектурно-планировочные решения и функциональное зонирование территории

- 3.3.1.	Архитектурно-планировочные решения

Социально-экономическое развитие Александровского района в целом, согласно Схеме территориального планирования Томской области, и Северного сельского поселения в частности на перспективу определяется удаленностью от основного экономического, административного, социального центра области – г. Томска и сдержанным по этой причине развитием агломеративных процессов.

Поселение  при своем невыгодном расположении вне зон агломерации имеет невысокую привлекательность для создания новых  жилых зон как для постоянного, так и сезонного проживания. Высокий ресурсный потенциал – полезные ископаемые, леса, объекты водного фонда – остается основным источником обеспечения устойчивого развития поселения при эффективной организации хозяйственной деятельности.

Градостроительные предложения и решения настоящего Генерального плана направлены на:

- совершенствование транспортного каркаса, обеспечение надежной доступности населенных пунктов;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает применение на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие населенных пунктов поселения, ориентированное комплексную реконструкцию уже освоенных территорий.

Проектное развитие Северного сельского поселения предусматривает:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон населенных пунктов в соответствии с нормативными требованиями экологической безопасности; упорядочение и четкое разграничение урбанизированных территорий на жилые, производственные и рекреационные зоны;

- установление границ населенных пунктов п. Северный и д. Светлая Протока;

- развитие рекреационной зоны;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктур (строительство и реконструкция автодорог);

- развитие инфраструктуры социального обслуживания населения.

Выявленные конфликтные точки и зоны Северного сельского поселения:

- Застроенные территории д. Светлая Протока располагаются на затопляемых и  подтопляемых территориях.

- Застроенные территории п. Северный сильно заболочены и подтоплены.

- Транспортная труднодоступность территории населенных пунктов поселения.

- Износ оборудования основных объектов инженерного обеспечения поселения.

- Низкое качество питьевой воды.

- Отсутствие полноценной инженерной инфраструктуры.

- Недостаточное благоустройство  районов жилой  застройки.

- Неполный спектр объектов социального обслуживания.

- Отсутствие благоустроенных рекреационных зон.

Проектные предложения Генерального плана направлены, в том числе, на решение перечисленных проблем градостроительными средствами.

- 3.3.2. Предложения по оптимизации территориального устройства и планировочной организации Северного сельского поселения

Границы и статус Северного сельского поселения установлены Законом Томской области от 15.10.2004 N 227-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Александровского района», утверждённым Постановлением Государственной Думы Томской области от 30.09.2004 № 1487.

Предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав Северного сельского поселения

Согласно проекту кадастрового деления территории МО «Александровский район» границы населенного пункта п. Северный совпадают с границами кадастрового квартала с кадастровым номером  70:01:0000008; границы населенного пункта д. Светлая Протока совпадают с границами кадастрового квартала с кадастровым номером 70:01:0000007. Границы кадастровых кварталов по населенным пунктам проводились по утвержденной черте. При отсутствии утвержденной черты она наносилась по согласованию с комитетом по земельным ресурсам и землеустройству района.

До настоящего времени границы населенных пунктов Северного сельского поселения так и не были утверждены в установленном порядке.

Генеральным планом предлагается установить границы населенного пункта п. Северный по границам кадастрового квартала 70:01:0000008. Площадь поселка Северный в проектируемых границах составит 43,795 га.

Генеральным планом предлагается установить границы населенного пункта д. Светлая Протока по границам кадастрового квартала 70:01:0000007. Площадь деревни Светлая Протока в проектируемых границах составит 26,575 га.

- 3.3.3.  Функциональное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ проектом предусматривается четкое функциональное зонирование территорий с разграничением селитебных (жилых и общественно-деловых), производственных, коммунально-складских, рекреационных зон, зон внешнего и внутреннего транспорта.

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального зонирования на основе опорной застройки и территориальное развитие функциональных зон на свободных от застройки территориях.

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного, Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование населенных пунктов сельского поселения предусматривает выделение следующих функциональных зон в границах населенных пунктов:

- жилые зоны – различных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки;

- общественно-деловые зоны – зона учреждений здравоохранения, зона образовательных учреждений; зона спортивных комплексов и сооружений, зона административно-деловых и обслуживающих объектов;

- рекреационные зоны - зона парков, скверов, бульваров; зона лесопарков, парков отдыха; зона объектов, предназначенных для занятий физической  культурой и спортом; зеленых насаждений общего пользования:

- производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны инженерной и  транспортной инфраструктур;

- зоны специального назначения – зона кладбищ, зоны очистных сооружений канализации.

Подготовленный и надлежащим образом утвержденный Генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории и разработки правил землепользования и застройки. Градостроительное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на зоны с определением для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.). Градостроительное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

Жилые зоны населенных пунктов Северного сельского поселения предназначены для застройки:

- малоэтажными двухквартирными жилыми домами до 2 этажей с приусадебными участками,

- жилыми домами усадебного типа  с приусадебными участками.

В пределах сложившейся застройки в существующих кварталах будет осуществляться реконструкция жилых домов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения:

- административных зданий, объектов торговли и общественного питания, культурно-бытового обслуживания и коммерческой деятельности;

- объектов здравоохранения и спорта.

Общественно-деловые зоны сформированы в п. Северный.

Формирование новых общественно-деловых зон Генеральным планом не предусмотрено. Предлагается дисперсное размещение объектов спорта, торговли и пр. в кварталах существующей жилой застройки с целью соблюдения радиусов обслуживания, а также реализация мероприятий по реконструкции существующих объектов соцкультбыта.

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и разделены на подзоны:

- зеленых насаждений общего пользования, включающие в себя скверы, бульвары;

- рекреационные объекты: пляжи и зоны отдыха;

- спортивно-оздоровительные объекты.

Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Территория у западной окраины п. Северный, ранее занимаемая производственными объектами лесхоза, проектом резервируется для размещения предприятий и производств III-IV классов санитарной опасности.

В проекте предлагается установить регламент производственных зон (размещение в них предприятий установленных классов вредности) с целью соблюдения предлагаемых проектом размеров СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/21.1-1200-03.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего, общественного и индивидуального транспорта.

С учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций проектом определены территории подзон:

- зона сооружений и коммуникаций внешнего водного, воздушного и автомобильного транспорта (речной дебаркадер, вертолетная площадка, автомобильная дорога общего пользования районного (местного) значения);

- улично-дорожная сеть.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования  следующих инженерных сооружений и коммуникаций:

- водозаборных сооружений,

- объектов энергообеспечения,

- объектов теплоснабжения,

а также включают территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Территория зон определена с учетом санитарно-защитных зон, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного влияния инженерных сооружений на жизнедеятельность населения.

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, ведения личного подсобного хозяйства и назначена Генеральным планом по фактическому использованию для территорий пастбищ, сенокосов, огородов. Территория не действующего в настоящее время сельскохозяйственного предприятия в д. Светлая Протока Генеральным планом зарезервирована для возможности возобновления производственной деятельности.

Зона специального назначения предназначена для организации и благоустройства территорий специального назначения в соответствии с действующими нормативами. На территории поселения выделены:

- зона кладбища,

- зона полигона твердых бытовых отходов.

Кроме указанных функциональных зон на чертежах отражены границы зон с особыми условиями использования территории. К ним относятся:

- леса;

- водные объекты, водоохранные зоны, береговые и прибрежные защитные полосы;

- зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности;

- зона охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны объектов промышленности, специального назначения;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- месторождения полезных ископаемых.

Параметры развития функциональных зон в границах п. Северный

| Наименование функциональной зоны | Существующее положение, га | % | Проектное решение, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 15,56 | 35,54 | 15,56 | 35,54 |
| Общественно-деловая зона | 1,92 | 4,38 | 2,59 | 5,91 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 0,43 | 0,98 | 0,8 | 1,83 |
| Рекреационная зона | - | - | 0,39 | 0,89 |
| Залесенные территории | 4,74 | 10,84 | 4,74 | 10,84 |
| Территории общего пользования (береговые, приречные, заболоченные) | - | - | 5,49 | 12,53 |
| Производственная зона | - | - | 6,97 | 15,9 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 1,07 | 2,44 | 2,18 | 4,98 |
| Улично-дорожная сеть | 4,3 | 9,82 | 5,075 | 11,58 |
| Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 15,775 | 36,0 | - | - |
| Всего | 43,795 | 100 | 43,795 | 100 |

Параметры развития функциональных зон в границах д. Светлая Протока

| Наименование функциональной зоны | Существующее положение, га | % | Проектное решение, га | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны | 7,15 | 26,9 | 7,15 | 26,9 |
| Водные объекты | 1,72 | 6,48 | 1,72 | 6,48 |
| Производственная зона | 0,25 | 0,94 | 0,71 | 2,67 |
| Территории общего пользования (береговые, приречные, заболоченные) | - |  | 7,4 | 27,84 |
| Зона сельскохозяйственного использования | - |  | 7,55 | 28,41 |
| Улично-дорожная сеть | 1,12 | 4,21 | 2,045 | 7,7 |
| Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | 16,335 | 61,47 | - | - |
| Всего | 26,575 | 100 | 26,575 | 100 |

Данные в таблицах получены путем картографических обмеров.

- 3.4.	Решение вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещение на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения

- 3.4.1.	Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечень и емкость учреждений обслуживания, размещаемых на территории Северного сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования.

Перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сроки реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Образование |  |  |  |  |
| 1.1. | Возврат в систему образования здания МОУ «ООШ п. Северный» - организация группы дошкольного образования на 12 мест и спортивного зала | п. Северный, ул. Школьная, 6 | I очередь -расч. срок | реконструкция |
| 2. Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование спортивных площадок | п. Северный, д. Светлая Протока | I очередь | строительство |
| 3. Объекты культуры |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт помещений КСЦ «Досуг» | п. Северный, ул. Дорожная, 4 | расч. срок | ремонт |
| 4. Объекты коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Приспособление здания недействующего магазина под гараж для пожарной машины | п. Северный, ул. Дорожная, 2 | I очередь | реконструкция |

Обеспечение территории сельского поселения местами отдыха

К вопросам местного значения поселения относится создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация обустройства мест массового  отдыха населения.

Требуется проведение мероприятий для обеспечения безопасности людей в основных местах купания и массового отдыха у воды - рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней. Дно с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2 м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной до 2 м.

Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной поверхности – 5-6 м2.

Требуется проведение через средства массовой информации разъяснительной работы среди населения по правилам поведения на водных объектах, а также организация дежурства (патрулирования) в местах массового отдыха населения на воде, установка плакатов по правилам поведения на воде в местах массового отдыха населения у воды, установка знаков на берегах водоемов, ограничивающих, приостанавливающих или запрещающих использование водных объектов.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование учреждений | Един изм. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оборудование мест купания | га | 0,08 | Озеро (между населенными пунктами), водоток Светлая Протока | Строительство, благоустройство | I очередь |
| 5 | благоустройство территории КСЦ «Досуг» | га | 0,36 | п. Северный, ул. Дорожная, 4 | Благоустройство | I очередь - расч.срок |
| 7 | оказание содействия размещению на территории поселения или приспособлению существующих строений под объекты рекреационного обслуживания |  |  |  |  | I очередь - расч.срок |

- 3.4.2.	Прогноз объёмов и структура нового жилищного строительства

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  № 131- ФЗ к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Жилой фонд Северного сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г. составил 4,1 тыс. м2. Прирост ветхого и аварийного жилищного фонда составляет не менее 0,3 % в год.

Жилищная обеспеченность в Северном сельском поселении составляет 25,4 м2.

Жилой фонд представлен индивидуальной и блокированной одноэтажной жилой застройкой.

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

Норму обеспеченности населения жильем на расчетный срок Генерального плана, к 2033 году, планируется сохранить 25,4 м2/чел. По типу застройки новое жилье будет являться усадебной малоэтажной застройкой (преимущественно, одноэтажной, с земельным участком). Резервные территории для жилищного строительства имеются в границах населенных пунктов поселения. Также предполагается выбытие ветхого и аварийного жилого фонда с последующим использованием освободившихся территорий.

Показатели нового жилищного строительства по Северному СП

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 1 очередь 2023 год | Расчётный срок 2033год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения поселения | тыс. чел | 0,155 | 0,17 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общ. пл./чел. | 25,4 | 25,4 |
| 3 | Требуемый жилой фонд | тыс.м2 | 3,9 | 4,32 |
| 4 | Естественная убыль жилого фонда | тыс.м2 | 0,123 | 0,27 |
| 5 | Сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 3,97 | 4,05 |
| 6 | Объём нового жилищного строительства | тыс.м2 | - | 0,3 |

Проектом объём нового жилищного строительства до 2033 года определён в размере 0,3 тыс.м2 общей площади из расчёта жилищной обеспеченности не мене чем 25,4 м2 общей площади на человека на расчетный срок. Процент убыли жилого фонда принимается для деревянной застройки 0,3% в год, т.е. примерно 12,5 м2 в год.

Показатели нового жилищного строительства и потребной территории

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 1 очередь 2023 год | Расчётный срок 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения поселения | чел | 155 | 170 |
| 2 | Объём нового жилищного строительства | тыс.м2 | - | 0,3 |
| 3 | Территории, требуемые для размещения нового жилищного строительства | га | - | 0,75 |

Потребность в селитебной территории в Северном сельском поселении для усадебной застройки определена из расчета среднего К сем. = 2,8 и средней площади дома по расчетным периодам 60-80 м2 общей площади.

Для расчетов взят усредненный размер участка - 1500 м2. Средний размер дома на текущий период – 60 м2. Необходимая площадь территории под новое строительство на расчетный период составит 0,75 га.

Основные проектные предложения для населенных пунктов Северного сельского поселения:

- Ликвидация ветхого и аварийного жилья – поэтапно по мере амортизационного износа - на первую очередь – 0,123 тыс.м2, на расчетный срок – 0,27 тыс.м2.

- Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами собственников.

- Реконструкция муниципального жилого фонда.

- Новое строительство будет вестись преимущественно на реконструируемых территориях.

- Общая площадь нового строительства на расчетный срок – 0,3 тыс.м2.

Мероприятия по расселению муниципального ветхого и аварийного жилья

1. Проведение технической экспертизы и инвентаризации муниципального ветхого жилищного фонда с классификацией этих зданий по категориям:

- здания, восстановление которых технически возможно, но экономически нецелесообразно;

- здания, восстановление которых технически возможно и экономически целесообразно.

2. Установление очередности сноса и/или реконструкции жилищного фонда (по микрорайонам, участкам, зданиям) и, соответственно, очередности переселения граждан.

3. Привлечение софинансирования из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на  реконструкцию (приобретение) жилых помещений для расселения граждан, проживающих в муниципальном ветхом жилищном фонде, путем участия в ОЦП «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области в 2006-2010 годах с прогнозом до 2020 года»

4. Приспособление высвободившегося, строительство нового жилья за счет сформированных источников финансирования для расселения жителей  муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда.

- 3.4.3.	Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры

К вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

В Северном сельском поселении выполняется долгосрочная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Северного сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», для обеспечения динамичного и устойчивого развития коммунального комплекса муниципального образования.

Реализация данной программы направлена в основном на приведение в нормативное состояние существующих объектов коммунального комплекса и его развитие в части обеспечения качественной питьевой водой жителей населённых пунктов.

Водоснабжение

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- увеличение надежности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

- организация системы централизованного водоснабжения объектов соцкультбыта на первую очередь реализации Генерального плана.

На отдаленную перспективу предусматривается доведение до 100%  охвата населения п. Северный централизованным водоснабжением.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в настоящий момент являются подземные артезианские воды.

На территории МО находится две рабочие артскважины. Потребность муниципального образования в питьевой воде в настоящее время удовлетворена.

Качество добываемой воды не отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», требуется строительство станции водоподготовки.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения» зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных горизонтов.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Территория первого пояса зоны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и ограждена.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого поясаЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом для каждого локального водозабора или      группы скважин учитывающим время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов.

Мероприятия по второму поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водо-непроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Для дальнейшего развития муниципального образования и водоснабжения в том числе, необходимо:

- утвердить разведанные, но до сих пор не утвержденные запасы подземных вод питьевого качества;

- строительство системы водоснабжения.

Схема водоснабжения

Система водопровода принята  низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Водоснабжение осуществляется от самостоятельных систем водоснабжения, которые предусматриваются по следующим схемам:

Водозабор из артскважин  с расходом от 120 м3/сут.

а) артскважины, оборудованные  погружными  насосами и водомерами;

б) станция водоподготовки (обезжелезивания);

в) регулирующие емкости;

г) разводящая сеть.

Данным проектом на 1 очередь предусматривается:

- обеспечение необходимого количества резервных водозаборных сооружений,

- строительство очистных сооружений на водозаборах.

Основными водопотребителями являются:

- коммунальный сектор (население, предприятия социальной сферы и местной промышленности, полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования).

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02–84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства жилой застройки на расчетный срок, при этом учитывалось создание системы водопровода в п. Северный на перспективу.

Коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, ре-жим работы учреждений, степень благоустройства зданий принят  Ксут.макс.=1,2.

Расход воды на поливку улиц и зеленых насаждений принят 50 л/сут*чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Норма водопотребления принята 190 л/сут.чел. для жилой застройки.

Расчет водопотребления Северного сельского поселения

| № п/п | Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления л/сут.чел | Расходы воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, жилая застройка |  | Всего |  |
|  |  |  |  | среднесуточн. | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Всего для населения п. Северный | 0,14 | 190 | 26,6 | 31,96 |
| 2 | Всего для населения д. Светлая Протока | 0,03 | 50 | 1,5 | 1,8 |
| 2 | Поливочные нужды | 0,17 | 50 | 8,5 | 10,2 |
|  | Итого: |  |  | 36,6 | 43,96 |

Суммарные расходы воды

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды, м3/сут. |
| Население, | 28,1 | 33,76 |
| Поливочные нужды | 8,5 | 10,2 |
| Коммунально-бытовые предприятия, обслуживающая население (15%) | 4,2 | 5,0 |
| Итого | 40,8 | 48,96 |

Суммарный среднесуточный расход воды на расчетный срок составит 40,8 м3/сут.

Генеральным планом за расчетным сроком предлагается строительство резервного водозаборного сооружения в комплексе с водоочистными сооружениями в п. Северный, а также проектирование и строительство водопроводных сетей в п. Северный; на первую очередь генерального плана - строительство станций водоподготовки в п. Северный и д. Светлая Протока.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметрами 100-200 мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры.

Сети водопровода принимаются из стальных, чугунных или пластмассовых труб.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество одновременных пожаров в них принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85*, СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, кранов, пожарных водоемов и резервуаров.

Расход воды на наружное пожаротушение общественных зданий принят согласно табл. 6 СНиП 2.04.02-84* составляет 15 л/с.

Расчетное количество пожаров и расходы воды на пожаротушение в целом для системы централизованного водоснабжения поселения:

- расчетное количество пожаров – 2;

- расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах – 2 х 5 л/с.

Продолжительность тушения пожара, согласно п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* принята 3 часа; максимальный срок восстановления пожарного объема воды – 24 часа.

Расчетный объем воды на пожаротушение на первую очередь и расчетный срок составляет:

Q = t х q1 х 3,6 = 3 х 10 х 3,6 = 108 м3

Q – объем воды  на пожаротушение, м3;

t – продолжительность тушения пожара = 3 часа;

q1 – расход воды на наружный пожар в населенных пунктах, q1 = 10 л/с;

3,6 – переводной коэффициент л/с в м3/ч.

Водоотведение

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1. расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 15% суммарного среднесуточного водоотведения.

Сводная таблица водоотведения Северного сельского поселения

| № п/п | Наименование | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесут. расход воды, м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды, м3/сут. |
| 1 | хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки | 28,1 | 33,76 |
| 2 | предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы 15% | 4,2 | 5,0 |
| Итого |  | 32,3 | 38,76 |

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными установками.

В населенных пунктах поселения предусматривается строительство автономных локальных и индивидуальных систем канализации.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Принцип устройства автономной системы очистки сточных вод:

Локальные (автономные) очистные сооружения представляют собой емкость, разделенную перегородкой на два объема. Принцип действия установки основан на биологическом распаде органических веществ. Стоки после предварительной очистки в септике поступают через распределительную систему в первую камеру аэротенка, в которой происходит процесс принудительной аэрации, благодаря чему ускоряется биологический распад органических веществ. Для равномерного перемешивания потоков и подачи кислорода применяется наружный компрессор. Емкость такой камеры позволяет удерживать стоки в течение 20 часов.

Далее стоки поступают в другую часть аэротенка, где подвергаются окончательному насыщению кислородом, благодаря дисковому диффузору. Эта камера выполняет также роль вторичного отстойника для развития микрофлоры и активного ила. Здесь стоки удерживаются в течение 16 часов. Такая конфигурация позволяет создавать аэробные и анаэробные процессы, тем самым способствуя полной нитрификации и денитрификации (распад).

Для защиты от попадания взвешенных частиц на выходе из устройства устанавливается оконечный фильтр, обеспечивающий частичную денитрификацию стоков. Количество циклов и длительность процессов полностью автоматизированы.

Примеры автономных систем канализации:

- энергонезависимая автономная канализация Sotralentz Epurbloc;

- энергозависимая канализация BIO-UNO (Франция);

- энергозависимая автономная канализация, Тверь;

- энергозависимая автономная канализация, Биокси.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Различием локальных КОС от индивидуальных канализационных очистных сооружений является то, что локальные КОС используются для отвода сточных вод от группы объектов канализования, а индивидуальная система очистки устанавливается для канализации одного объекта.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных сточных вод от загрязнения сточными водами».

На территориях, планируемых для развития животноводческих хозяйств, для отвода сточных вод должны быть предусмотрены канализационные сети и отстойники (септики) с последующим вывозом стоков на очистные сооружения.

Электроснабжение

Основная цель мероприятий по электроснабжению сельского поселения – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и организаций Северного сельского поселения путем реконструкции электрических сетей и организации уличного освещения, приобретение оборудования (распределительные щиты, современные трансформаторы, счётчики расхода электроэнергии, уличные фонари и др.).

Северное сельское поселение снабжается электроэнергией от трех трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ; сеть 0,4 кВ выполнена воздушными линиями электропередач (ВЛ). Распределительные сети на напряжении 0,4 кВ, находятся в состоянии, требующем ремонта.

Предусматривать строительство новых сетевых объектов в сельском поселении нецелесообразно, так как  уровень электропотребления на перспективу обеспечивается существующими электрическими сетями. Требуется приобретение резервного дизельгенератора.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и в соответствии с «Нормативом для определения расчетных электрических нагрузок», утвержденным приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июля 1999 г. Указанный норматив учитывает изменения и дополнения «Инструкции по проектированию электрических сетей РД 34.20.185-94».

Нормы учитывают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, системами отопления, внутридомового и уличного освещения. В жилищном фонде предусматривается обеспечение нагрузки освещения квартир (домов) приборами малой мощности.

Нормы (РД 34.20.185-94) не учитывают осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузки электроотопления, электроводонагревателей.

Согласно нормативам укрупненный показатель удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки принят на первую очередь и расчётный срок для объектов капитального строительства на территории Северного сельского поселения, оборудованных стационарными электроплитами, 2750 кВт.ч/чел. в год при числе часов использования максимума электрической нагрузки 5500 ч./год. Показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки 0,49 кВт на человека.

Электрические нагрузки прочих потребителей поселения приняты  в количестве 15% от нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора.

Электрические нагрузки ОАО «Томскнефть» ВНК в расчетах не приводятся ввиду отсутствия информации об объемах электропотребления данного объекта и в связи с тем, что нагрузки крупных промышленных потребителей и зон, питающихся, как правило, по своим линиям, определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия (промзоны) по проектам их развития и реконструкции или по анкетным данным.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей

| Показатели | Ед. измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | чел. | 161 | 170 |
| Годовое электропотребление/ Максимальная электрическая нагрузка (жилой фонд) | млн. кВт. час/ МВт | 0,443/0,079 | 0,468/0,083 |
| мелкопромышленные и прочие потребители | млн. кВт. час/ МВт | 0,066/0,012 | 0,07/0,0124 |
| Всего по поселению | млн. кВт. час/ МВт | 0,509/0,091 | 0,538/0,0954 |

Максимальная электрическая нагрузка на первую очередь равна 91 кВт, на расчетный срок составит 95 кВт.

Основные направления развития электроснабжения:

- применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (самонесущий изолированный провод), что значительно сократит потери и улучшит качество электроэнергии;

- уличное освещение необходимо выполнять энергосберегающими светильниками типа РТУ с ртутными лампами ДРЛ-125 на металлических стойках.

- воздушные линии, а также опоры  должны своевременно ремонтироваться.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Теплоснабжение

На территории Северного сельского поселения не действует котельная централизованного теплоснабжения и тепловые сети. Отопление жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплоисточников. Основное топливо – дрова. Для объектов соцкультбыта  применяется  электроотопление.

На перспективу Генеральным планом предлагается строительство модульной котельной для обслуживания социально значимых объектов или реконструкция существующей котельной, а также строительство теплосетей. Теплоносителем для теплоснабжения систем отопления, вентиляции  принимается вода с Т=62,4°С.

Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей жилищно-коммунального сектора рассчитана в соответствии со СНиП 2.04.07-86*, СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха на отопление –42ºС (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»). Продолжительность отопительного периода – 270 сут.

Прогноз нагрузки по теплу на расчетный срок применительно к жилому фонду

| Наименование площадок строительства | тыс. м2 | Расход тепла в МВт/Гкал/ч на |  |  | Часовой расход, Т.У.Т. | Годовой расход тыс. Т.У.Т. | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | горяч. водоснаб жение | Всего: |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| усадебная и блокированная застройка | 4,1 | 0,98 0,843 | 0,028 0,024 | 1,008 0,867 | 0,124 | 0,285 | От поквартирных теплогенераторов |
| Проектируемый жилой фонд | 0,3 | 0,072 0,062 | 0,0016 0,0014 | 0,0736 0,0634 | 0,009 | 0,021 | От поквартирных теплогенераторов |
| ВСЕГО по поселению |  | 1,052 0,905 | 0,0296 0,0254 | 1,0816 0,9304 | 0,133 | 0,306 |  |

Прогноз нагрузки по теплу на расчетный срок применительно к объектам соцкультбыта

| № п/п | Наименование площадок строительства | Строитель ный объем м3 | Расход тепла в МВт/Гкал/ч на |  |  |  | Часовой расход Т.У.Т. | Годовой расход тыс. Т.У.Т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопле-ние | вентиля-ция | горяч. водоснаб жение | Всего: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реконструируемая ООШ (спортзал, ДДУ) | 3000 | 0,096 0,082 | 0,178 0,153 | 0,121 0,104 | 0,395 0,339 | 0,049 | 0,111 |
| 2. | Объекты здравоохранения: ФАП | 500 | 0,022 0,019 | 0,0175 0,015 | 0,025 0,021 | 0,0645 0,055 | 0,008 | 0,018 |
| 3. | КСЦ «Досуг» | 600 | 0,016 0,014 | 0,029 0,025 | - | 0,045 0,039 | 0,0055 | 0,0127 |
| 4. | Магазины продовольственных товаров | 1000 | 0,0231 0,0199 | 0,051 0,044 | 0,01 0,009 | 0,085 0,073 | 0,01 | 0,024 |
| 5. | Административное здание | на 5 р.м. V=650 | 0,032 0,027 | 0,059 0,05 | - | 0,091 0,077 | 0,011 | 0,026 |
|  | ВСЕГО: |  | 0,1891 0,1619 | 0,3345 0,287 | 0,156 0,134 | 0,6805 0,583 | 0,0835 | 0,1917 |

Прогноз нагрузки по теплу Северного сельского поселения на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Расход тепла в МВт/Гкал/ч на | Часовой расход, Т.У.Т. | Годовой расход, тыс. Т.У.Т. | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 6 |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 1,008 0,867 | 0,124 | 0,285 | От существующих источников тепла и поквартирных теплогенераторов |
| 2 | Проектируемый жилой фонд | 0,0736 0,0634 | 0,009 | 0,021 | От поквартирных теплогенераторов |
| 3 | Существующие и проектируемые объекты соцкультбыта | 0,6805 0,583 | 0,0835 | 0,1917 | От проектируемой модульной котельной |
|  | ВСЕГО по поселению | 1,7621 1,5134 | 0,2165 | 0,4977 |  |

Проектом предлагается обеспечивать теплоснабжением жилую застройку от индивидуальных теплогенераторов. В качестве топлива предлагается использовать торф, уголь и дрова. Использование локальных источников для теплоснабжения потребителей позволяет внести значительную экономию в обслуживании, поэтапно модернизировать техническую базу, снижать потери тепла.

Для обеспечения теплоснабжением проектируемой (реконструируемой) общественно-деловой застройки на расчетный срок предлагается строительство и использование модульной котельной или реконструкция существующей котельной в п. Северный (1,0 МВт).

Для строящихся тепловых сетей рекомендуется применение современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий и оборудование потребителей приборами учета тепла.

Связь

К вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи.

Развитие телефонной связи

Потребное количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон – в 1 квартире. Количество телефонов в общественных зданиях - 20% от числа телефонов в квартирном секторе.

Телефоны-автоматы (таксофоны): два ТА (телефона автомата) – по одному в каждом населенном пункте.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,5 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3,5 = 28,5 телефона.

Расчетные данные  о необходимом числе телефонных номеров по Северному сельскому поселению

Общее число телефонных номеров на расчетный срок составит 53 номера.

В настоящее время в поселении используется, преимущественно, мобильная связь.

Мероприятия по развитию связи:

- Развитие транспортной сети передачи данных, модернизация оконечных устройств систем ВОЛС

- Развитие широкополосного доступа к сети Интернет xDSL

- Развитие Интернета с использованием сетей  технологии хPON

- Развитие информационного вещания

- Переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB модернизация оборудования телепередатчиков.

- 3.4.4.	Мероприятия по модернизации и развитию транспортной  инфраструктуры

К вопросам органов местного самоуправления относятся вопросы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах поселения.

Перспективы развития инфраструктуры внешнего транспорта Северного сельского поселения направлены на обеспечение круглогодичных транспортных связей населенных пунктов поселения с населенными пунктами внешней системы расселения, в том числе, с административным центром района – селом Александровским.  Предлагается  реконструкция автодороги муниципального значения, связывающей п. Северный и переправу Колтогорск-Медведево с устройством твердого дорожного покрытия, принятие совместного решения с  органами местного самоуправления Александровского района о необходимости возобновления вертолетных пассажироперевозок.

Улично-дорожная сеть

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети Северного сельского поселения, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети, мероприятия по устройству подъездных дорог к местам массового отдыха жителей поселения, местам захоронения.

В основе проектной уличной сети сел лежит существующая структура улиц, существующие главные улицы сохраняют свое значение на расчетный срок. Предусмотрено их благоустройство – ремонт и устройство твердого, в перспективе, асфальтобетонного покрытия проезжей части, ремонт тротуаров; на второстепенных жилых улицах предлагается постепенная замена грунтовых покрытий на гравийное, а затем - на асфальтобетонное покрытие.

Анализ комплекса вопросов, определяющих транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, позволил выделить основные направления деятельности в области обеспечения качества в дорожном хозяйстве. Они должны, с одной стороны, охватить аспекты функционирования дорожной отрасли, а с другой - учитывать деятельность всех участников работ, от органа исполнительной власти до подрядных организаций. Исходя из этого, к основным направлениям деятельности отнесены:

- проектирование автомобильных дорог;

- качество производства дорожных работ;

- оценка соответствия и мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния;

- нормативное обеспечение;

- метрологическое обеспечение;

- повышение безопасности дорожного движения;

- сервис и охрана окружающей среды;

- информационно-управляющие системы;

- финансовое обеспечение.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция автодороги «п. Северный – переправа Колтогорск-Медведево» с устройством асфальтобетонного покрытия | км | 13,4 | Северное сельское поселение | Мероприятие СТП Александровского района Томской области: Строительство и капитальный ремонт дорожного полотна | I очередь |
| 2 | Реконструкция проезжей части с улучшенным покрытием и благоустройством улиц | км | 1,27 | п. Северный: ул. Центральная, ул. Береговая | строительство | I очередь - Расч. срок |
| 3 | Устройство проезжей части с твердым покрытием и благоустройством улиц | км | 1,49 | п. Северный: ул. Школьная, ул. Дорожная; д. Светлая Протока: ул. Обская | строительство | Расч. срок |
| 4 | Устройство проезжей части с твердым покрытием | км | 1,34 | п. Северный: ул. Новая, ул. Лесная, ул. Сургелова, ул. Сибирская | строительство | Расч. срок и за расч. сроком |
| 5 | Устройство проезжей части с гравийным покрытием | км | 1,7 | Автодорога, ведущая к кладбищу; автодорога, ведущая к полигону ТБО | строительство | I очередь - Расч. срок |

- 3.4.5. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Обращение с отходами

Одной из самых серьезных экологических проблем для поселения является проблема обращения с отходами. Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и использование вторичных ресурсов.

Система вывоза отходов с территории Северного поселения для утилизации на существующую санкционированную поселенческую свалку ТБО сохраняется.

Исходя из нормы накопления бытовых отходов 225 кг на 1 человека в год,  объем бытовых отходов на расчетный срок Генерального плана составит 38,25  тонн в год.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится содержание мест захоронения.

Существующая система организации и содержания мест захоронения сохраняется. Планируются работы по благоустройству территорий кладбища: уборка и очистка, устройство мест сбора мусора.

- 4. Охрана окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления  ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых  программ в области охраны окружающей среды.

В рамках своих полномочий органы местного самоуправления должны контролировать состояние окружающей природной среды и выполнять мероприятия по его улучшению.

Общепланировочные и организационные мероприятия

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте использованы общепланировочные мероприятия, к которым относятся мероприятия, призванные планировочными средствами обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия в местах проживания населения:

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории сельского поселения для обеспечения рационального природопользования (выбор оптимальных вариантов размещения жилой застройки, хозяйственных объектов, зон отдыха и резервных территорий);

- выделение и учет в планировочном решении зон с особыми условиями использования;

- обеспечение необходимых разрывов между жилыми зонами и источниками вредности путем организации СЗЗ.

Охрана атмосферного воздуха

Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения его качества Генеральным планом предлагаются планировочные и технологические мероприятия.

Планировочные мероприятия

- исключение строительства промышленных предприятий и других объектов вредности в жилых зонах;

- организация постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Санитарно-защитные зоны

Проектом не предусматривается размещение в границах сельского поселения объектов 1 и 2  классов вредности.

Для производственных площадок нефтедобычи настоящим проектом приняты СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно п.2.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в предпроектной, проектной документации на строительство новых предприятий должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон.

При размещении предприятий пищевой отрасли промышленная площадка последних  должна быть расположена таким образом, чтобы цеха пищевого производства не попадали в СЗЗ от предприятий других отраслей.

Охрана водных ресурсов

Поверхностные воды

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления  водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира проектом предлагаются следующие мероприятия:

- осуществление экологического контроля и мониторинга состояния водных объектов на территории муниципального образования в рамках полномочий поселения;

- соблюдение режима использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- организация поверхностного стока на территории населенного пункта;

- строительство локальных очистных сооружений канализации, обеспечение качественной очистки сточных вод;

- ликвидация выпусков сточных и ливневых вод на рельеф и в водные объекты без очистки;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.

В соответствии с Водным Кодексом РФ в целях предотвращения загрязнения водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Размер  и порядок использования водоохранных зон водных объектов в сельском поселении (в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ) указаны в разделе 2.6.2. «Планировочные ограничения природного характера».

Подземные воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения необходима разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения и строгое соблюдение режима ЗСО (в составе трех поясов).

Для предотвращения загрязнения подземных вод требуется:

- обязательная герметизация оголовков каждой скважины;

- наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО);

- отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения;

- отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- выполнение ежемесячно бактериологических анализов воды источника, подаваемой потребителю и ежеквартально – химических;

- проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин.

- 5.	 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – происшествия, связанные с погодными условиями. Так же практически на всей территории Томского района развиты экзогенно-геологические процессы. Сами по себе они не вносят заметные изменения в жизнедеятельность поселения, но могут стать косвенной причиной возникновения чрезвычайной ситуации (такой как деформация грунта в районе прохождения элементов транспортной инфраструктуры).

Предельно допустимый социальный риск в Российской Федерации  принимается на уровне 10 -4  случаев.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от:

- количества людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количества людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размера материального ущерба,

- границ зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные,

- объектовые,

- местные,

- территориальные,

- региональные,

- федеральные,

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы собственными силами и ресурсами, а также силами специализированных формирований.

К местной - относится чрезвычайная ситуация, статистически происходящая не более 1 раза в год, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики; местные чрезвычайные ситуации устраняются силами, средствами и другими ресурсами населенного пункта, города, района, области, края, республики соответственно.

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, статистически происходящая не более 1 раза в год,  в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Статистика возникновения - менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

Задачи и цели оценки риска

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» критерием безопасности является уровень риска. Закон «О техническом регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: «Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

В указанном законе термин риск трактуется как: вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

Методика оценки безопасности, установленная ФЗ № 184-ФЗ «О техническом регулировании» сводится к расчету риска и сравнению его с нормативными показателями. Допустимые уровни индивидуальных рисков при аварии на опасных производственных объектах в России приняты: 10-4 1/год - для производственного персонала и 10-6 1/год - для населения.

При отсутствии недопустимого риска безопасность обеспечена, в противном случае безопасность не соответствует установленным требованиям.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Результаты оценки риска используются при обосновании технических решений по обеспечению безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности по критериям «стоимость-безопасность-выгода», оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с анализом безопасности.

Основные задачи оценки и анализа риска чрезвычайных ситуаций заключаются в представлении лицам, принимающим решения:

- объективной информации о состоянии безопасности структурно-функциональных элементов рассматриваемой системы и всей системы в целом;

- сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с точки зрения безопасности;

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска на основе проектирования и реализации инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (с учетом наложения факторов риска чрезвычайных ситуаций военного характера) и мероприятий предупреждения чрезвычайных ситуаций.

- 5.1.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Показатель приемлемого риска ЧС техногенного характера составляет 1х10-4 - 1х10‾5.

На территории Северного сельского поселения наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на пожаро- взрывоопасных объектах;

- на транспорте, в том числе водном, перевозящем химически опасные вещества (аммиак),  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла);

- на магистральных нефтепроводах;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Железные дороги, крупные промышленные, радиационно-, химически опасные объекты, АЗС на территории поселения отсутствуют.

Аварийные ситуации на пожаро- взрывоопасных объектах

К потенциально-опасным объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории, относятся:

- аварийные ситуации на пожароопасных объектах (ПОО);

- автомобильные дороги (водные пути), по которым перевозятся взрывопожароопасные вещества;

- аварийные ситуации на нефтепроводах.

Склады горючего и других легковоспламеняющихся веществ представляют потенциальную опасность для населения и территорий.

Опасность усугубляется тем, что пожары на таких складах, а также пунктах заправки горючим нередко сопровождаются взрывами. При такого рода пожарах в высокотемпературных зонах наряду с горением происходит интенсивное испарение углеводородных топлив с образованием паровоздушных (парогазовых) облаков, обычно называемых топливо-воздушной смесью (ТВС), быстрое сгорание (дефлаграция) которой сопровождается детонационным взрывом. Взрывы происходят главным образом в замкнутых объемах, например в резервуарах при достаточно высоких давлениях. При пожаре нефтепродуктов в резервуаре происходят не только их взрывы, но вскипание и выброс нефтепродуктов, сопровождающиеся бурным горением вспенившейся массы. Прежде всего, опасность этой группы объектов заключается в возможности возникновения пожаров.

К объектам, связанным с хранением и  добычей пожаро- и взрывоопасных веществ, на территории поселения следует отнести Малореченское нефтяное  месторождение, разрабатываемое  ОАО «Томскнефть» ВНК.

Возникновение поражающих факторов, представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории взрывопожароопасных объектов, возможно:

- при пожарах, причинами которых может стать неисправность оборудования, несоблюдение норм пожарной безопасности;

- при неконтролируемом высвобождении запасенной на объекте энергии - запасенная химическая энергия (горючие материалы); запасенная механическая энергия (кинетическая - движущиеся автомобили и др.).

Анализ опасностей, связанных с авариями, показывает, что максимальный ущерб персоналу и имуществу объекта наносится при разгерметизации технологического оборудования и автоцистерн, доставляющих топливо.

Причинами возникновения аварийных ситуаций могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

Средний уровень индивидуального риска при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах составляет 7,5*10-5 1/год для наиболее опасного и 3*10-5 1/год для наиболее вероятного сценария развития ЧС.

Сценарии развития аварий с инициирующими событиями, связанными с частичной разгерметизацией фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, незначительных коррозионных повреждений трубопроводов отличаются от сценариев при разрушении трубопроводов, емкостей только объемами утечек.

Событиями, составляющими сценарий развития аварий, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ.

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994), «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (РД 03-409-01).

Аварийная ситуация при разливе (утечке) из цистерны с ГСМ

Данный сценарий может состоять из подсценария:

- Рем - разлив ГСМ из емкостей (8 м3, 17 м3);

Характеристики зон поражения при авариях на взрывопожароопасных объектах

| Параметры | ГСМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рт | Рем | Рем |
| Объем резервуара, м3 | 0,3 | 8 | 17 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 100 | 95 | 95 |
| Масса топлива в разлитии, т | 0,3 | 6,8 | 12,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 1,4 | 12,9 | 10,1 |
| Площадь разлития, м2 | 6 | 519,48 | 323 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, т | 5 | 160 | 0,248 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 2,6 | 7,8 | 10,0 |
| Зона сильных разрушений, м | 6,4 | 19,4 | 25,0 |
| Зона средних разрушений, м | 14,5 | 43,7 | 56,3 |
| Зона слабых разрушений, м | 37,0 | 111,7 | 144,0 |
| Зона расстекления (50%), м | 61,1 | 184,5 | 237,9 |
| Порог поражения 99% людей, м | 4,5 | 13,6 | 17,5 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 7,1 | 21,4 | 27,5 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 4,5 | 13,6 | 17,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 9,0 | 27,2 | 35,1 |
| Зона средних разрушений, м | 20,9 | 63,1 | 81,4 |
| Зона слабых разрушений, м | 51,4 | 155,4 | 200,3 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |  |
| Радиус ОШ, м | 4,46 | 14,1 | 16,3 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 18 | 150-200 | 34 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 | 130 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ | 729,7 | 1834 | 2056,9 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, % | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 | 79 |
| Поллютанты |  |  |  |
| Оксид углерода (СО) - угарный газ | 0,0683 | 2,4880 | 3,8674 |
| Диоксид углерода (СО2) - углекислый газ | 0,0022 | 0,0800 | 0,1244 |
| Оксиды азота (№Ox) | 0,0033 | 0,1208 | 0,1878 |
| Оксиды серы (в пересчете на SO2) | 0,0003 | 0,0096 | 0,0149 |
| Сероводород (H2S) | 0,0002 | 0,0080 | 0,0124 |
| Сажа (С) | 0,0003 | 0,0118 | 0,0183 |
| Синильная кислота (HC№) | 0,0002 | 0,0080 | 0,0124 |
| Дым (ультрадисперсные частицы SiO2) | 0,000000 | 0,000008 | 0,000012 |
| Формальдегид (HCHO) | 0,0001 | 0,0043 | 0,0066 |
| Органические кислоты (в пересчете на CH3COOH) | 0,0001 | 0,0043 | 0,0066 |
| Всего | 0,0751 | 2,7347 | 4,2509 |

Диаграмма социального риска (F/N) при авариях на взрыво - и пожароопасных объектах

Аварии с ГСМ

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ (горюче-смазочных материалов);

- образование зоны разлива ГСМ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (топливно-воздушной смеси) – зона мгновенного поражения от пожара вспышки;

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

- тип ГСМ (бензин),

- емкость автомобильной цистерны с  ГСМ - 16,3 м3, 20 м3;

- разлитие на подстилающую поверхность (асфальт) - свободное;

- толщина слоя разлития – 0,05 м;

- территория - слабо загроможденная;

- температура воздуха и почвы - плюс 20оС;

- скорость приземного ветра - 1 м/сек;

- возможный дрейф облака ТВС - 15-100 м;

- класс пожара - В1, С.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | ГСМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 16,3 | 20 | 72 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 95 | 95 |
| Масса топлива в разлитии, т | 11,9 | 14,6 | 52,7 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 9,9 | 11,0 | 20,9 |
| Площадь разлития, м2 | 309,7 | 380 | 1368 |
| Доля топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 238,5 | 292,6 | 1053,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 9,9 | 10,6 | 16,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 24,7 | 26,4 | 40,7 |
| Зона средних разрушений, м | 55,5 | 59,5 | 91,6 |
| Зона слабых разрушений, м | 141,9 | 152,1 | 234,1 |
| Зона расстекления (50%), м | 234,5 | 251,2 | 386,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 17,3 | 18,5 | 28,5 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 27,2 | 29,1 | 44,8 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 17,3 | 18,5 | 28,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 34,6 | 37,0 | 57,0 |
| Зона средних разрушений, м | 80,2 | 85,9 | 132,3 |
| Зона слабых разрушений, м | 197,5 | 211,6 | 325,7 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 16,1 | 17,2 | 26 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 3,1 | 3,3 | 4,5 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 34 | 35 | 43 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2034,5 | 2145,7 | 2993,6 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 | 79 |

Анализ возможных последствий аварий на нефтепроводах

При  аварии на нефтепроводе возможно образование разливов нефтепродуктов, создание зон загрязнений, пожаров, а при аварии на водных переходах и разливы на воде.

Наиболее вероятные причины разливов нефтепродуктов:

- аварии в результате внешней/внутренней коррозии стенок трубопровода;

- аварии при воздействии высоких температур при пожаре;

- аварии в результате хрупкого разрушения при низких температурах;

- аварии на трубопроводах и оборудовании при стихийных бедствиях и террористических актах;

- аварии в результате механических повреждений;

- аварии в результате брака строительно-монтажных работ;

- аварии в результате нарушения технологии перекачки нефтепродуктов.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций при аварии на магистральном нефтепроводе:

1. Разлив нефтепродуктов в результате разгерметизации линейного участка с последующим возгоранием и возможным взрывом паров нефтепродуктов. Так как нефтепродуктопровод проходит на значительном расстоянии от п. Северный и д. Светлая Протока, в случае взрыва или пожара население не пострадает.

2. Разлив нефтепродуктов в результате разгерметизации подводного перехода. В этом случае возможно попадание нефтепродуктов в реки (до 1,5 тыс. м3) и ее распространение вниз по течению, что приведет к гибели флоры и фауны, загрязнению прибрежной полосы нефтепродуктами.

Основными процессами при разлитии нефтепродуктов могут быть: растекание, испарение, дисперсия, растворение, эмульгирование.

При распространении разлива нефтепродуктов возможно загрязнение рек и водоемов, вынесение нефтепродуктов на береговую линию и частично нарушение жизнедеятельности населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных ниже по течению рек.

Возможны следующие сценарии возможного поведения нефтепродуктов в районах аварий и разливов на воде, в зависимости от сезона года:

1. Безледовый период

Попадая в реку, ручей или источник, нефтепродукты начинают распространяться, увлекаясь поверхностным течением. При этом образуется вытянутое пятно. В общем случае, нефтепродукты будет стремиться скапливаться в участках спокойной воды или в водоворотах на изгибах рек, в извилистых реках или ручьях, или в других местах, где скорость течения замедляется. Островки нефтепродуктов могут образоваться в местах, где скапливаются деревья и мусор.

Перемещение и удаление нефтяных пятен от источника аварии будет в первую очередь определяться скоростью течения реки и направлением ветра. Под действием течения нефтепродукты переносится вниз по реке, а ветер сместит пятно к одному из берегов.

2. Ледовый период

Перемещение пятна нефтепродуктов не зависит от направления ветра. Плавающие нефтепродукты, попав под лед, будет двигаться по подводной части ледяного поля, которая обычно имеет неровную поверхность. Подвижность нефтепродуктов уменьшается. Скорость перемещения пятна нефтепродуктов подо льдом составляет 10-50% от скорости потока в приледном слое воды толщиной 0,1 м, в зависимости от шероховатости нижней поверхности льда. При скоростях движения воды менее 0,1 м/с пятно нефтепродуктов под ледяным покровом может оставаться в неподвижном состоянии.

Распространение нефтепродуктов под ледяным покровом может находиться в виде отдельных капель, сливаться в небольшие пятна или сплошные ковры. При этом толщина этих образований не превышает 5-10 мм.

При нарастании льда неподвижные нефтепродуктов вмерзают в лед и, в дальнейшем, находится в толще льда в виде вмороженных капель или отдельных линз.

Характер распространения пятна нефтепродуктов зависит от формы русловой части реки, скорости течения и времени, прошедшего с момента начала аварии. Расчет необходимо делать на время локализации 4 часа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов мазута и нефтепродуктов» (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.02 г. № 240).

Основным способом локализации распространения нефтепродуктов является установка боновых заграждений на локализационных площадках. На места установки боновых заграждений, выезжают бригады аварийно-спасательных подразделений в соответствии с разработанным типовым или ситуационным планом. На малых реках допускается создание земляных дамб с водопропускными трубами.

Расстановка рубежей локализации производится с учетом географических особенностей территории, а также временем подхода нефтепродуктов к конкретному рубежу локализации. Выбор рубежа локализации определяется руководителем КЧС в зависимости от условий разлива, ситуации и метеорологических условий. При сложных метеорологических условиях рубежи локализации уточняются на основании конкретных гидрометеорологических условий.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Для нормальной жизнедеятельности поселения и его населения существенное значение имеет устойчивое и надежное коммунально-бытовое обеспечение, устойчивость систем жизнеобеспечения п. Северный, д. Светлая Протока и решение жилищных проблем.

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- отсутствие предоставления коммунально-бытовых услуг населению (бани, прачечные, химчистки и др.);

- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры села.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

При авариях на сетях электроснабжения нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

## 5.2. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

В Северном сельском поселении имеются предпосылки для возникновения массовых заболеваний населения природно-очаговыми инфекциями. Одновременно существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ненормативным качеством питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи.

В поселении вероятны неблагоприятные тенденции по ряду инфекционных болезней. Наибольший процент от всех инфекционных заболеваний составляют грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВД). Наибольший рост числа заболевших ОИВД приходится на январь – февраль, заболевших гриппом – на февраль – март.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий биолого-социального характера, обусловленных случаями острых кишечных инфекций (ОКИ) и вирусного гепатита «А», пик которых приходится на период с мая по ноябрь. Причиной возникновения групповых случаев служат нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.

На территории поселения природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний не отмечается. Регистрируются единичные случаи заболеваемости людей клещевым энцефалитом, болезнью Лайма.

Ежегодная вероятность возникновения массового заболевания людей местного уровня составляет – Рпр= 0,6.

Масштаб возможных ЧС – муниципальный.

Высока вероятность отравления населения дикорастущими грибами – пик этих происшествий приходится на сентябрь-октябрь. Пищевые отравления возможны также с употреблением в пищу продуктов домашнего приготовления – рыбы вяленой, сала соленого, овощей консервированных. Одновременно существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с ухудшением качества питьевой воды и нарушениями санитарных норм в технологическом процессе приготовления пищи на объектах общественного питания.

Социальные аварийные и чрезвычайные ситуации на территории поселения также связаны с гибелью людей на водных объектах. Пик происшествий на воде приходится на купальный сезон – конец июня – июль месяц. В осенне-весенний период гибель людей на водных объектах связана с выходом на подтаявший лед.

Вопросы обезвреживания и захоронения отходов на территории муниципального образования в должной форме не решены. В поселении продолжают возникать несанкционированные свалки, что создает риск ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и развития инфекционных заболеваний на всей территории.

Биотермические ямы и скотомогильники на территории поселения отсутствуют.

На территории поселения не регистрировались случаи заражения гриппом А (Н5N1) людей от птицы, а также случаи поражения сельскохозяйственных животных вирусами сибирской язвы, ящура, классической чумы свиней.

Перечень мероприятий по защите людей и с/х животных от массовых заболеваний:

- проведение плановых осмотров населения и с/х животных;

- своевременная организация карантина и обсервации;

- активное раннее выявление инфекционных больных людей, животных или подозрительных на заболевания;

- создание невосприимчивости населения и с/х животных к инфекционным заболеваниям;

- предупреждение близких контактов с эвакуируемым населением и зараженными с/х животными;

- проектирование, строительство и эксплуатация скотомогильников в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

## 5.3.	Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Классификация опасных природных явлений

Источниками природной опасности на рассматриваемой территории являются части литосферы, гидросферы или атмосферы, в которых протекают различные природные процессы и возможно возникновение опасных природных явлении, т. е. природных явлений с уровнями воздействий, оказывающими негативное влияние на жизнедеятельность людей и состояние объектов техносферы. Природное явление - это результат протекания природных процессов. Число видов опасных природных явлений, с одной стороны, снижается по мере приспособления к ним технологий природопользования, повышения защищенности людей от действия неблагоприятных факторов, а с другом стороны, увеличивается в результате антропогенного воздействия на природную среду по мере усложнения хозяйства, появления значимых для жизнедеятельности человека индустриальных технологий, являющихся более уязвимыми к помехам.

По виду природные явления классифицируются на:

- геофизические - землетрясения, извержения вулканов;

- геологические - оползни, сели, обвалы, осыпи, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия и др;

- гидрологические - высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

- гидрогеологические - низкие уровни грунтовых вод, высокие уровни грунтовых вод;

- метеорологические - бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, заморозки и др.;

- природные пожары - лесные пожары, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

Геофизические опасные явления

В рамках принятой в 1991 году в России научно-технической программы «Глобальные изменения природной среды и климата» с выделением отдельной проблемы сейсмичности Северной Евразии была разработана «Карта общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (Карта ОСР-97)». Согласно карте, Томская область обладает повышенным сейсмическим потенциалом и обозначена как регион с возможными 6 балльными землетрясениями.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования Российской Федерации ОСР-97 /25/ на территории Томской области и Северного сельского поселения в том числе могут происходить 5-и балльные землетрясения по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 500 лет (2•10-3 1/год) и 6-и балльные по шкале MSK с частотой реализации 1 раз в 5 тысяч лет (2•10-4 1/год).

Опасные гидрогеологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление — это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

На территории сельского поселения к опасным гидрологическим явлениям и процессам относится затопление весенним паводком 1% обеспеченности, также вероятен риск наводнений.

Северное сельское поселение расположено с левой стороны водосборного бассейна средней части реки Обь и приурочен к водосборным бассейнам притоков Оби 1 и 2 порядка.

По водному режиму реки поселения характеризуются весенне-летним половодьем, сменяющимся летне-осенней меженью (нарушаемой дождями) и продолжительной зимней меженью. В период половодья проходит до 90% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды. Продолжительность стояния высоких уровней на Оби составляет до 140 дней.

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик проходит в первой декаде мая, спад половодья с наслаивающимися дождевыми паводками продолжается до ледостава.

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми  в среднем составляет  для р. Обь 4,5 м, а в многоводные годы – до 11 м.

По степени опасности наводнений в РФ выделены пять типов районов:

- чрезвычайно опасных наводнений, где максимальные уровни более чем на 3,2 метра превышают уровни начала затопления прибрежных территорий (ЧС федерального уровня);

- весьма опасных наводнений, где максимальные уровни на 2,1 – 3,2 метра превышают уровни начала затопления (ЧС межрегионального уровня);

- опасных наводнений, где максимальные уровни на 1,5 – 2,0 метра превышают уровни начала затопления (ЧС регионального уровня);

- умеренно опасных наводнений, где максимальные уровни на 0,8 – 1,4 метра превышают уровни начала затопления (ЧС муниципального уровня);

- мало опасных и незначительно опасных наводнений, где максимальные уровни на 0,3 – 0,7 метра превышают уровни начала затопления (ЧС локального уровня).

Территория Новоникольского сельского поселения относится к 4 степени опасности (умеренно опасные, ЧС муниципального уровня) наводнений в период весеннего половодья на реке Обь с максимальным превышением на 0,8-1,4 м уровня начального затопления. В период весеннего половодья часть застройки д. Светлая Протока может попасть в зону затопления.

Ил. Районирование территории Обь-Иртышского междуречья

по степени опасности наводнений

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников ЧС (подтопления и затопления территории при весеннем половодье, резком таянии снега и проливных дождях), требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории с учётом п.п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85.

Прогнозирование и оценка последствий наводнений

Наводнение может быть вызвано таянием снега (половодье), выпадением большого количества осадков (паводок), затруднениями стока воды вследствие зажоров, заторов и завалов (запорные и завальные наводнения), действием ветра (напорные наводнения) и т.п.

Расход воды в реке до наступления наводнения (паводка) Q0 м3/с, равен:

где  V0– скорость воды в реке до наступления паводка, м/с

S0 – площадь сечения реки до паводка, м2, равная:

– для треугольного сечения (а),

– для трапецеидального сечения (б),

Расход воды после выпадения осадков (таяния снега) и наступления половодья  (паводка) Qmax м3/с, равен:

где J– интенсивность осадков (таяния снега), мм/час.;

F– площадь выпадения осадков (таяния снега), км2.

Высота подъема воды в реке при прохождении паводка h, м, определяется из выражения:

а)   ,

б)

Максимальная скорость потока воды при  прохождении паводка Vmax, м/с, равна:

где Smax – площадь поперечного сечения потока при прохождении паводка, м/с, определяемая по формулам (а) и (б), в которые вместо h0, подставляется (h0+), а вместо b0 –b.

Поражающее действие паводка определяется глубиной затопления hз м,

и максимальной скоростью потока затопления Vз м/с,

Параметр удаленности объекта от русла реки f определяется по таблице:

| hз/h | М=1,25 | М=1,5 | М=2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,2 | 0,23 | 0,3 |
| 0,2 | 0,38 | 0,43 | 0,5 |
| 0,4 | 0,60 | 0,64 | 0,72 |
| 0,6 | 0,76 | 0,84 | 0,96 |
| 0,8 | 0,92 | 1,05 | 1,17 |
| 1,0 | 1,12 | 1,2 | 1,32 |

Поражающее действие волны затопления паводка аналогично поражающему действию волны прорыва.

В отличие от волны прорыва наводнение и паводок оказывают более продолжительное действие, усугубляющее  первоначальное разрушающее воздействие волны прорыва.

Опасные геологические процессы и явления

Геологическое опасное явление — это результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

На территории поселения выявлен обширный комплекс экзогенно-геологических процессов, среди них:

- процессы водной эрозии (овражная эрозия, боковая эрозия по склонам водотоков, плоскостной смыв, донная эрозия временных водотоков), причинами развития процесса является наличие рыхлых легко размываемых грунтов; гидрографическая сеть поселения характеризуется интенсивными процессами меандрирования русел, которые сопровождаются размывом пойменных берегов, надпойменных террас и склонов долин; значительные разрушения берегов происходят в период вскрытия рек и ледохода.

- оползневые процессы; смещение грунтов происходит по поверхности мело-мергельных пород, водоупорных палеогеновых глин, по глинистым прослоям в толще моренных суглинков;

- суффозионные, просадочные, суффозионно-просадочные процессы связаны с суглинисто-песчаными отложениями и проявляются в виде блюдцеобразных западин на поверхности пойм и надпойменных террас, и на поверхности плоских водоразделов в пределах развития покровных лессовидных суглинков;

- болота и процессы заболачивания обширно развиты, отмечаются практически на всей территории поселения.

Категории опасности физико-геологических  процессов и явлений по СНиП 22-01-95 представлены в таблице:

| № п/п | Наименование опасных физико-геологических процессов и явлений | Категория опасности по СНиП 22-01-95 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подтопление территории | Опасные |
| 3. | Пучение | Умеренно опасные |
| 4. | Оползни | Опасные |
| 5. | Суффозия | Умеренно опасные |
| 6. | Просадки лессовых пород | Умеренно опасные |
| 7. | Эрозия плоскостная и овражная | Умеренно опасные |

Основным способом защиты от воздействия физико-геологических  процессов и явлений является соблюдение требований регламентирующих документов при проектировке объектов капитального строительства, в том числе СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

Особо опасные природные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, за исключением подтопления и затопления территорий в период весеннего половодья, в поселении не носят ярко выраженного циклического характера; их влияние может быть выявлено при инженерно-геологических изысканиях, в процессе мониторинга состояния окружающей среды.

По интенсивности развития экзогенных геологических процессов в естественных условиях и их опасности для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства территория поселения согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» относится к категории малой сложности. Требуются локальные меры инженерной защиты от опасных геологических и гидрологических процессов.

Метеорологические опасные явления

Опасное метеорологическое явление - это природное явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики.

Наиболее опасными проявлениями метеорологических явлений и процессов на территории поселения являются:

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/сек и более;

- грозы (40-60 часов в год);

- град с диаметром частиц 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более;

- сильные снег с дождем - 50 мм в час;

- продолжительные дожди - 120 часов и более;

- сильные продолжительные морозы (около -40оС и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова более 100 кг/м2;

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более;

- наибольшая глубина промерзания грунтов на открытой оголенной от снега площадке - 240 см.

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м.

Территория поселения не находится в зоне опасных сейсмических воздействий.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений и процессов приведена в таблице.

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Сильный ветер, продолжительные дожди и снегопады, сильные гололед, мороз возможны на всей территории поселения. Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта. Показатель приемлемого риска ЧС природного характера составляет 1х10-2 - 1х10‾5.

Основными поражающими факторами сильных снегопадов, сопровождающихся морозами и ветрами, являются обрывы линий электропередач и возникновение снежных заносов.

Вес снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы:

| ### снеговые районы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sg, кПа | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,6 |

Конструкции кровель строений должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок 320 кг/м2, установленных СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

Сильные морозы – работа оборудования должна быть рассчитана исходя из температур наружного воздуха -42°С в течение наиболее холодной пятидневки (теплоизоляция помещений, водоочистных сооружений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций должны быть выбраны в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Александровского района Томской области).

Ливневые дожди, град

Атмосферные осадки - это вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на поверхности земли и на предметах.

Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевых облаков, связанных с конвекцией. Интенсивные, но мало продолжительные ливневые осадки, связанные с отдельными облаками или узкими зонами облаков (фронтами), одновременно охватывают площади до десятков кв. км.

Опасными считаются:

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц 20 мм.

Ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы.

Град — это атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

При диаметре градин 5-20 мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в июне и сентябре.

Максимум повторяемости града (3-4 раз в год), который наносит наибольший ущерб сельскохозяйственным посевам и населенным пунктам. Поражающими факторами являются ударная динамическая нагрузка от града, затопление территории, подтопление фундаментов при длительных осадках. В Александровском районе наблюдается средний риск града диаметром 20 мм и более (среднее многолетние число дней с градом составляет 1,5-2,0). Среднее многолетнее число дней с грозой за год - 8 дней.

Грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Наибольшему поражающему воздействию по статистической оценке подвержены линейные и точечные электросетевые объекты (комплектные трансформаторные подстанции, линии электропередач 10 кВ).

Удельная плотность ударов молнии в землю для территории поселения составляет 4 удара на 1 км2 в год (исходя из среднегодовой продолжительности гроз – 40-60 часов в год). Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите. Устройства молниезащиты зданий и сооружений должны быть приняты и введены в эксплуатацию до начала комплексного опробования. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, сторонние проводящие части зануляются. Металлические конструкции здания, металлические воздуховоды необходимо присоединять к главному проводнику уравнивания потенциалов.

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами.

Опасность составляют сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы).

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. По результатам средних многолетних наблюдений на территории района наблюдались шквалистые ветры в порывах до 25 - 28 м/сек., наносившие материальный ущерб жилому фонду, объектам социальной сферы, объектам жизнеобеспечения населения.

Ураган — это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП что несет угрозу здоровью и жизни людей. При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь, град.

Опасность сильных ветров связана с и разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение легких построек и таким образом создать чрезвычайную ситуацию. В Росгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным - более 20 м/с.

| Степень опасности сильных ветров, балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная скорость ветра, м/с | <20 | 20-26 | 26-30 | 30-35 | 35-42 | 42-49 | 49-58 | 58-70 | >70 |

Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» элементы сооружений должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок равным значению ветрового давления – 0,23 кгс/м2, характерным для данного климатического района.

Наиболее сильные порывы ветра наблюдаются в холодный период и могут вызвать повреждения жилых домов и строений, массовое повреждение воздушных линий электропередач.

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| № | Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
|  | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
|  | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
|  | Трансформаторные подстанции закрыт. типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
|  | Насосные станции наземные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
|  | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
|  | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |

Температура воздуха

Максимальная температура – +35˚С, минимальная температура – минус 51°C. Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Острова многолетней мерзлоты достигают мощности 25-40 м.

Возможно возникновение аварии с масштабами ЧС муниципального характера на объектах ЖКХ из-за возможных резких перепадов температуры воздуха, возникновения комплексов неблагоприятных природных явлений в виде снега и сильного ветра, а также перегрузок электрических сетей и большой изношенности коммуникаций.

Поражающими факторами так же могут являться: температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

Гололед — слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при замерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Череда оттепелей и заморозков может спровоцировать образование гололеда.  С появлением гололеда значительно повышается риск возникновения аварий на транспорте. Гололед с диаметром отложений более 200 мм несет угрозу деформации грунта (возникает просадка и морозное пучение грунта).

Гололёдно - изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5оС  и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 оС  при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

Оледенение поверхностей улично-дорожной сети несет угрозу жизни и здоровью людей.

Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в апреле.

Туман

Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Природный пожар:

неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Предпосылками возникновения ЧС также служит рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах и пр.).

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Возгорание возможно по следующим причинам:

- несоблюдение правил пожарной безопасности;

- неосторожное обращение с огнём;

- неконтролируемые палы сухой травы;

- высокие температуры и отсутствие осадков.

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно-хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.

Частота лесных пожаров на 1 миллион гектаров площади лесного фонда на территории района в i-ый год определяется из выражения:

17

,

где  - количество лесных пожаров, действовавших в i-ый год (i-ый пожароопасный сезон); i = (1 ÷ I) – количество лет, по которым ведется расчет.

Интегральный показатель – среднегодовая площадь одного пожара на территории области , га, рассчитывается по формуле:

,

где  – среднегодовая площадь лесного фонда, пройденная лесными пожарами на территории области за i-ый год (i-ый пожароопасный сезон); i = = (1 ÷ I) – количество лет, по которым ведется расчет.

Леса, находящиеся на территории поселения, относятся к Александровскому лесничеству Томской области.

В лесничестве имеется план противопожарного устройства лесов, составленный в 2005 году институтом «Росгипролес».

Пожароопасный сезон (по фактической горимости) на территории лесничества наступает по мере таяния снега и просыхания напочвенного покрова. Среднегодовая горимость лесов составляет 110 дней и длится с начала мая и до второй декады сентября.

Территория лесничества распределена на три зоны лесопожарного мониторинга:

- наземная с авиапатрулированием;

- авиационная;

- космомониторинг 1 уровня.

Охрана лесов от пожаров – комплекс правовых, организационных, технических, лесохозяйственных и других мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения, снижение пожарной опасности, повышение пожарной устойчивости лесов, своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров.

Охрана лесов, расположенных на землях лесного фонда, от лесных пожаров осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, и Правилами организации и осуществления авиационных работ по охране и защите лесов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2007 № 385.

В ОСТ 56-103-98 под пожарной безопасностью в лесах понимается обеспечение состояния, которое уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в них, и условия для успешной ликвидации загораний.

В ст. 53 ЛК РФ определены основные меры обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Указано, что меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

    - предупреждение лесных пожаров;

    - мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

    - разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

    - иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

- строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

- проведение работ по гидромелиорации;

- снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

- иные определенные Правительством Российской Федерации меры.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 N 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» установлены дополнительные меры по противопожарному обустройству лесов:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 ЛК РФ;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград,

- обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Общее представление о лесной инфраструктуре, обеспечивающей пожарную безопасность в лесах, дают рекомендации по противопожарной профилактике в лесах и регламентации работы лесопожарных служб (утверждены Федеральной службой лесного хозяйства 17.11.1997 г.) и ОСТ 56-103-98.

Для целей обеспечения пожарной безопасности используются не только дороги противопожарного значения. Любые лесные дороги должны создаваться в соответствии с типовыми проектами, предусматривающими возможность их эксплуатации и целей пожарной безопасности.

Согласно Классификации природной пожарной опасности лесов приложения 1 к приказу Рослесхоза от 05.07.2011 N 287, установленной  в зависимости от типа леса, преобладающих пород, характера подроста, наличия захламленности, насыщенности территории дорогами и т.д., территория Александровского лесничества характеризуется невысоким (3-4) классом пожарной опасности, что обусловлено наличием большого количества болот и лиственных насаждений. Наиболее высока пожарная опасность в весенний период, когда практически вся площадь лесного фонда покрыта сухой прошлогодней травой.

Рекомендуется проводить профилактический ранневесенний отжиг прошлогодней сухой травы в местах наиболее вероятного возникновения лесных пожаров.

Под торфяным пожаром понимается возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем (ГОСТ Р 22.0.03-95, пункт 3.5.6).

На территории поселения имеются торфяники. В связи с тем, что все они находятся на значительном удалении от населенного пункта и сильно обведены, риск возникновения и развития торфяных пожаров практически равен нулю. За всю историю наблюдений на территории поселения не зарегистрировано торфяных пожаров. Даже при условии возникновения торфяного пожара к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным ситуациям различного уровня это не приведет.

Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах оползней. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

Пожаро- и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенного пункта. При размещении и формировании селитебных территорий надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории поселений и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

За пределами территории населенного пункта в обособленных складских районах с соблюдением санитарных, противопожарных норм осуществляется рассредоточенное размещение складов и перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов взрывчатых материалов и базисных складов АХОВ.

Рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

Противопожарные мероприятия на территории сельского  поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для населенных пунктов Северного сельского поселения характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Проблемой является то, что расстояния между частными домами и хозяйственными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами отсутствуют. Рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Северного сельского поселения  относится к вопросам местного значения поселения.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

Мероприятия по защите территории поселения от затопления и подтопления

Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия весеннего половодья, требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территорий сельского поселения с учетом п. п.1.2, 1.4-1.6, 1.8-1.11, 1.15-1.17 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В условиях угрозы затопления основной задачей органов местного самоуправления и органов управления ГО ЧС всех уровней является предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики.

Меры защиты от наводнений подразделяются на оперативные (срочные) и технические (предупредительные).

Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от наводнений и должны осуществляться в комплексе с техническими мерами.

Технические меры носят предупредительный характер и для их осуществления необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений, предполагающие значительные материальные затраты.

Заблаговременными (техническими) мерами борьбы с наводнениями являются:

- регулирование стока в русле реки;

- отвод паводковых вод;

- регулирование поверхностного стока на водосбросах;

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

- увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, дноуглубление);

- строительство берегозащитных сооружений;

- реконструкция существующих защитных сооружений;

- использование противопаводковых емкостей с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений;

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль над хозяйственным использованием опасных зон;

- вынос объектов с затапливаемых территорий;

- подсыпка застраиваемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

- ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др.

Опыт осуществления указанных мероприятий по уменьшению последствий наводнений показывает, что наибольший экономический эффект и надежная защита пойменных территорий от наводнений могут быть достигнуты при использовании обширного комплекса мероприятий, сочетании активных методов защиты (регулирование водостока) с пассивными методами (обвалование, руслоуглубление и т.п.).

Выбор способов защиты зависит от ряда факторов: гидравлического режима водотока, рельефа местности, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, наличия инженерных сооружений в русле и на пойме (дамбы, мосты, дороги, водозаборы и т.д.), расположения объектов экономики, подвергающихся затоплению.

Основными направлениями действий органов местного самоуправления и управлений по делам ГО и ЧС при угрозе затопления являются:

- анализ обстановки, выявление источников и возможных сроков затопления;

- прогнозирование видов (типов), сроков и масштабов возможного затопления;

- планирование и подготовка комплекса типовых мероприятий по предупреждению затоплений;

- планирование и подготовка к проведению аварийно-спасательных работ в зонах возможного затопления.

В период угрозы затопления в режиме повышенной готовности функционируют органы управления ГОЧС органов местного самоуправления.

Как правило, на всех указанных уровнях решением руководителей органов местного самоуправления создаются противопаводковые комиссии, председателями которых обычно назначаются первые заместители глав администраций.

Противопаводковые комиссии при угрозе возникновения затопления работают в дежурном режиме и проводят следующие мероприятия:

- организуют круглосуточный контроль за паводковой обстановкой в зоне своей ответственности, используя посты Росгидромета и своих наблюдателей;

- поддерживают постоянную связь и обмениваются информацией с комиссиями по чрезвычайным ситуациям и оперативными дежурными органов управления ГОЧС;

- проводят учения (тренировки) по противопаводковой тематике и организуют обучение населения правилам поведения и действиям во время наводнений;

- отправляют донесения в вышестоящие органы управления;

- уточняют и корректируют планы противопаводковых мероприятий с учетом складывающейся обстановки;

- решением руководителя органа местного самоуправления организуют круглосуточные дежурства спасательных сил и средств;

- уточняют (предусматривают) места (районы) временного отселения пострадавших жителей из подтопленных (разрушенных) домов, организуют подготовку общественных зданий (школ, клубов и т.п.) или палаточных городков к размещению эвакуируемых;

- предусматривают обеспечение эвакуируемого населения всем необходимым для жизни;

- согласуют с территориальными органами МВД России и органами местного самоуправления порядок охраны имущества, оказавшегося в зоне затопления;

- организуют круглосуточные дежурства по наблюдению за изменением уровня воды в источниках наводнения;

- участвуют в организации и оборудовании объездных маршрутов транспорта взамен подтопленных участков дорог;

- организуют (контролируют) укрепление имеющихся и сооружение новых дамб и обвалований;

- организуют и поддерживают взаимодействие с органами управления Минобороны России, МВД России, территориальными управлениями (отделами) Росгидромета, территориальными подразделениями Всероссийской службы медицины катастроф.

Превентивные мероприятия в подготовительный период

В период весеннего половодья и паводков на реке противопаводковые комиссии должны предусмотреть выполнение следующих мероприятий:

- определение границ и размеров (площади) зон затопления, количества объектов экономики, площади сельскохозяйственных угодий, дорог, линий электропередач, попадающих в зоны подтоплений и затоплений;

- определение количества пострадавшего населения, а также временно отселяемых из зоны затопления;

- определение разрушенных (аварийных) домов, построек и т.п.;

- объемы откачки воды из затопленных сооружений;

- количество голов погибших сельскохозяйственных животных;

- местоположение и размеры сооружаемых дамб, запруд, обвалований, креплений откосов берегов, водоотводных каналов, ям (сифонов);

- определение предварительного размера материального ущерба;

- численность привлекаемых сил и средств (личного состава, техники и т.п.);

- непосредственные мероприятия по защите населения.

В подготовительный период важную роль играет анализ обстановки и прогнозирование возможного затопления населенного пункта.

При этом разрабатываются сценарии развития ЧС в результате которых:

- существенно нарушаются условия жизнедеятельности людей на территории муниципального образования;

- возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большому количеству людей;

- могут быть значительные материальные потери;

- возможен значительный ущерб окружающей среде.

Выявление перечисленных вариантов ЧС, связанных с затоплением территорий, производится на основании:

- статистических данных о наводнениях и данных многолетних наблюдений по данной территории;

- изучения планов действий промышленных объектов в случае возникновении ЧС;

- собственных оценок территориальных органов управления РСЧС.

По выявленным факторам, способствующим возникновению ЧС, а также вторичным факторам, представляющим угрозу населения и объектам экономики, производится:

- оценка вероятности возникновения ЧС;

- оценка масштабов возможной ЧС.

Типовой порядок планирования мероприятий по предупреждению ЧС, вызванных затоплениями, включает:

- выявление организаций, которые могут быть задействованы в организации и выполнении мероприятий по предупреждению ЧС;

- разработку и технико-экономическое обоснование организационных и инженерно- технических мероприятий по предотвращению или снижению риска возникновения ЧС;

- разработку и технико-экономическое обоснование мероприятий по снижению тяжести последствий воздействия ЧС на население, объекты экономики и окружающую среду.

Разработанные планы согласовываются с заинтересованными органами и организациями, утверждаются соответствующими руководителями органов местного самоуправления и направляются исполнителям. Контроль за реализацией планов осуществляется органами местного самоуправления через территориальные органы управления РСЧС.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками хозяйственно-бытовых вод;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль качества работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния подземных водозаборов на застроенные и застраиваемые территории.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

Обеспечение безопасности на водных объектах и организация спасения на водах

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций органами местного самоуправления издается документ, в котором предусматривается:

- Совместно с органами Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России разработка и принятие собственных правил по охране жизни людей на водных объектах, определение меры ответственности физических и юридических лиц за невыполнение данных правил в соответствии с действующим законодательством. Назначение должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за обеспечение безопасности на водных объектах и участвующих, совместно с надзорными органами в проверках по определению готовности к эксплуатации рекреационных зон на водоемах.

- Разработка и согласование с территориальными органами МЧС России плана взаимодействия по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах, в котором отразить силы и средства, имеющиеся для предупреждения и ликвидации ЧС на акваториях, в местах массового отдыха людей, переправах, местах массового выхода рыбаков на лед и т.д, с учетом круглогодичного посещения указанных мест.

- Проведение работы по установлению мест для массового отдыха, купания и занятия спортом на водных объектах (зоны рекреации) совместно с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы, ГИМС.

Перед началом купального сезона дно водоема до границы плавания должно быть обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и др., иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,75 м, при ширине полосы от берега не менее 15 метров.

Площадь водного зеркала в месте купания при проточном водоеме должна обеспечивать не менее 5 кв. м на одного купающегося, а на непроточном водоеме - в 2 - 3 раза больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 кв. м площади пляжа. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.

Зоны рекреации должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам перед началом и в период купального сезона.

- Установление сроков купального сезона, продолжительность работы зон рекреации водных объектов. Разработка совместно с органами ГИМС плана мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения у водных объектов.

- Проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, частным лицам, имеющим базы отдыха с местами для купания на водных объектах, необходимо создавать ведомственные спасательные посты. На территории зоны рекреации, не далее 5 м от воды, через каждые 50 м должны выставляться щиты с навешенными на них спасательными кругами и «концами Александрова».

- На пляжах должны быть оборудованы помещения для оказания первой медицинской помощи. Пункт первой медицинской помощи должен быть обеспечен необходимым инструментом и медикаментами для оказания помощи пострадавшим на воде.

- В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан проведение работы по установлению мест, где запрещены купания, катания на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, другие условия общего водопользования.

- Определение порядка привлечения добровольцев-общественников для оказания помощи профессиональным спасательным подразделениям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

- Привлечение сотрудников органов внутренних дел для обеспечения правопорядка в местах массового отдыха населения на акваториях. При проведении патрулирования в местах рекреации обращать особое внимание на наличие точек торговли спиртными  напитками.

Участие, совместно с органами милиции, органами ГИМС, управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в установлении режима работы ледовых переправ.

## 5.4.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

В полномочия органов местного самоуправления входит решение следующих вопросов:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий, находящихся на территории поселения.

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Северном сельском поселении опирается на Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна проводиться на конкретных объектах и производствах. Для этого необходимо предусмотреть общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий.

Для предупреждения (снижения) последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов требуется:

- проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

- подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

- проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

- выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;

- обеспечение пожарной безопасности объекта;

- проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов.

В целях профилактики пожароопасных ситуаций должны быть предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

- создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

- устройство пожарных водоемов;

- устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;

- устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;

- устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;

- изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;

- наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;

- организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);

- обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом.

В целях обеспечения пожарной безопасности поселения необходима организация пожарных проездов между строениями; устройство пожарных гидрантов. Необходимо оборудование административно-общественных зданий пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение аварийно – спасательных работ |  |  |
| 1.1 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | I очередь - расч.срок |
| 1.2 | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения | I очередь - расч.срок |
| 2. Противопожарные мероприятия на территории поселения |  |  |
| 2.1 | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | I очередь - расч.срок |
| 2.2 | Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности | I очередь - расч.срок |
| 2.3 | Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением | I очередь - расч.срок |
| 2.4 | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара | I очередь - расч.срок |
| 2.5 | Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре | I очередь - расч.срок |
| 2.6 | Выполнение подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам и водозаборам в целях обеспечения возможности забора воды пожарными машинами | I очередь - расч.срок |
| 2.7 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. | I очередь - расч.срок |
| 2.8 | Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов | I очередь - расч.срок |
| 2.9 | Мониторинг пожарной опасности в лесах | I очередь - расч.срок |
| 2,10 | Разработка планов тушения лесных пожаров | I очередь - расч.срок |
| 3. Лечебно-эвакуационное обеспечение |  |  |
| 3.1 | Создание необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества | I очередь - расч.срок |
| 3.2 | Заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, оснащение) | I очередь - расч.срок |
| 3.3 | Обеспечение готовности транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием | I очередь - расч.срок |
| 3.4 | Координация действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами | I очередь - расч.срок |
| 3.5 | Определение пунктов сбора, лечебных учреждений и обеспечение их готовности к принятию пораженных | I очередь - расч.срок |
| 3.6 | Обеспечение взаимодействия между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС | I очередь - расч.срок |

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов, использованных при разработке раздела

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

- СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

- СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

- ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

- ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

- СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

- В.А.Акимов, В.Д.Новиков, Н.Н.Радаев Природные и техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, риски. – М.:ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2001.-343с.

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2005.

- Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999. 57с.

- 6.	Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние | I очередь 2023 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория муниципального образования в установленных границах | га | 57904 | 57904 | 57904 |
| 2. | Территория населенных пунктов | га | 70,37 | 70,37 | 70,37 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | п. Северный | га | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 2.1.1. | Жилые зоны | га | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| 2.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 1,92 | 2,59 | 2,59 |
| 2.1.3. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,43 | 0,8 | 0,8 |
| 2.1.4. | Рекреационная зона | га | - | 0,39 | 0,39 |
| 2.1.5. | Залесенные территории | га | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 2.1.6. | Территории общего пользования (береговые, приречные, заболоченные) | га | - | 5,49 | 5,49 |
| 2.1.7. | Производственная зона | га | - | 6,97 | 6,97 |
| 2.1.8. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,07 | 2,18 | 2,18 |
| 2.1.9. | Улично-дорожная сеть | га | 4,3 | 5,075 | 5,075 |
| 2.1.10. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность | га | 15,775 | - | - |
| 2.2. | д. Светлая Протока | га | 26,57 | 26,57 | 26,57 |
| 2.2.1. | Жилые зоны | га | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| 2.2.2. | Водные объекты | га | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 2.2.3. | Производственная зона | га | 0,25 | 0,71 | 0,71 |
| 2.2.4. | Территории общего пользования (береговые, приречные, заболоченные) | га | - | 7,4 | 7,4 |
| 2.2.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 7,55 | 7,55 |
| 2.2.6. | Улично-дорожная сеть |  | 1,12 | 2,045 | 2,045 |
| 2.2.7. | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность |  | 16,335 | - | - |
| 3. | Население | чел. | 161 | 155 | 170 |
| 4. | Жилой фонд | тыс.м2 | 4,1 | 3,97 | 4,32 |
| 4.1. | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| 5. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 5.1. | Школа (ООШ) с группой дошкольного образования | объект | - | 1 | 1 |
| 5.2 | ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.3. | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.4. | Сельский дом культуры | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.5. | Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.6. | плоскостные сооружения | объект | - | 1 | 1 |
| 5.7. | Узел связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 5.8. | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Автодороги муниципального (районного) значения | км | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 6.2. | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| - | протяженность улиц и дорог с твердым покрытием | км | - | 2,97 | 5,8 |
| 7. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
| - | Среднесуточный расход воды | м3/сут. | 6,2 | 16,7 | 40,8 |
| - | Норма водопотребления | л/сут. | 18 | 50 | 190/50 |
| 7.2. | Водоотведение |  |  |  |  |
| - | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | - | - | 32,3 |
| 7.3. | Связь |  |  |  |  |
| - | Монтированная емкость | номеров | 55 | 55 | 55 |
| 7.4. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| - | Электрические нагрузки потребителей | кВт | 92,5 | 91 | 95 |
| 7.5. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход тепла | МВт/Гкал/ч | - | - | 1,7621 1,5134 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень координат поворотных точек устанавливаемых границ п. Северный

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 817216.2188 | 2219045.1406 |
| 2 | 817224.6719 | 2219109.8437 |
| 3 | 817234.0313 | 2219132.75 |
| 4 | 817244.9766 | 2219226.9531 |
| 5 | 817259.9766 | 2219304.0937 |
| 6 | 817312.4609 | 2219559.2031 |
| 7 | 817301.7265 | 2219784.0782 |
| 8 | 817312.7578 | 2219840.0625 |
| 9 | 817282.0078 | 2219898.6407 |
| 10 | 817283.6875 | 2220122.4532 |
| 11 | 817227.8125 | 2220204.9062 |
| 12 | 816994.9297 | 2220380.4218 |
| 13 | 816966.9375 | 2220321.3437 |
| 14 | 817010.0937 | 2220269.0937 |
| 15 | 817004.5078 | 2220191.4532 |
| 16 | 816956.8672 | 2220186.8906 |
| 17 | 816938.3125 | 2220123.1406 |
| 18 | 816913.9297 | 2220059.6251 |
| 19 | 816900.8437 | 2219499.5312 |
| 20 | 816945.2422 | 2219407.1718 |
| 21 | 816909.8281 | 2219281.1406 |
| 22 | 816869.7969 | 2219278.1093 |
| 23 | 816816.8438 | 2219224.1563 |
| 24 | 816832.6015 | 2219152.0625 |
| 25 | 816983.4532 | 2219103.4219 |
| 26 | 817064.125 | 2219113.0625 |
| 27 | 817113.8984 | 2219079.3438 |
| 28 | 817152.1875 | 2219045.1406 |

Перечень координат поворотных точек устанавливаемых границ

д. Светлая Протока

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 818002.9063 | 2219064.6094 |
| 2 | 817964.7187 | 2219355.4531 |
| 3 | 817756.8047 | 2219359.4844 |
| 4 | 817806.8203 | 2219709.9844 |
| 5 | 817825.9844 | 2219862.8437 |
| 6 | 817820.3281 | 2219991.3438 |
| 7 | 817813.4375 | 2220053.3281 |
| 8 | 817766,0 | 2220085.9374 |
| 9 | 817685.914 | 2220048.8125 |
| 10 | 817633.0625 | 2219920.8125 |
| 11 | 817533.8515 | 2219890.1875 |
| 12 | 817518.2656 | 2219644.2344 |
| 13 | 817548.3594 | 2219492.7188 |
| 14 | 817620.3672 | 2219443.0469 |
| 15 | 817634.7734 | 2219281.1719 |
| 16 | 817689.0937 | 2219018.1406 |